Załącznik nr 9

do protokołu z 6.posiedzenia Komisji

SPRAWOZDANIE ROCZNE

o stanie jakości wód granicznych w roku 2021

Zgodnie z punktem 8 „Zasad Współpracy o Ochronie Jakości Ważniejszych Wodnych Cieków Granicznych” (zwane dalej Zasadami Współpracy) przeprowadzano w roku 2021 wspólną kontrolę jakości wód w następujących przekrojach kontrolnych:

- 1130/PL02S1401_1374 Nysa Łużycka (Lužická Nisa) - przekrój Porajów (Hrádek)

- 1381/PL02S1401_1381 Witka (Smědá) - przekrój Zawidów (Černousy)

- 3056/ PL02S1401_1237 Ścinawka (Stěnava)  – przekrój Tłumaczów (Otovice)

- 5521/PL02S1201_1032 Biała Głuchołaska (Bělá) – przekrój Głuchołazy

- 5501/PL02S1201_1091 Złoty potok (Zlatý potok) - przekrój powyżej granicy państwa

- 3802/PL02S1301_1129 Olza (Olše) - przekrój powyżej Stonávki

- 5526/PL02S1301_1130 Olza (Olše) - przekrój powyżej Piotrówki

- 5407/PL02S1301_1134 Olza (Olše) - przekrój ujście

- 1163/PL02S1301_1123 Odra Chałupki (Bohumín)

W przekrojach wymienionych w pozycjach 1 do 5 oraz 8 i 9 przeprowadzono wspólną kontrolę jakości wód 12 razy w roku. W przekrojach wymienionych w pozycji 6 i 7, z uwagi na sytuację epidemiczną (zamknięcie granic) dwa pobory wykonane były jednostronnie.

Ocenę jakości wód przeprowadzono zgodnie z metodyką uzgodnioną w Zasadach Współpracy, która jest klasyfikacją sześciostopniową:

I klasa - wody bardzo czyste

II klasa - wody czyste

III klasa - wody bardzo słabo zanieczyszczone

IV klasa - wody słabo zanieczyszczone

V klasa - wody silnie zanieczyszczone

VI klasa - wody bardzo silnie zanieczyszczone.

Wyniki klasyfikacji jakości wód granicznych w 2021 zostały porównane z wynikami z roku poprzedniego dla tych spośród wskaźników, które zostały zatwierdzone przez Pełnomocników w Zasadach Współpracy. Pozostałe wskaźniki zostały ocenione jako wartości charakterystyczne, przy czym dla wskaźników, które nie mają określonych wartości granicznych poszczególnych klas jakościowych, nie została przydzielona klasa jakości wody.

WYNIKI KLASYFIKACJI JAKOŚCI WÓD W 2021 ROKU

| Rzeka: Nysa Łużycka (Lužická Nisa) |  | Przekrój: Porajów (Hrádek) |  |  | km: 197,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa wskaźników | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | 2020 |  | 2021 |  |
|  |  |  | Wartość charakt. | klasa | Wartość charakt. | klasa |
| Wskaźniki fizykochemiczne (wspierające wskaźniki biologiczne) | Temperatura wody | oC | 17 | I | 17,2 | I |
|  | Odczyn | pH | 6,9-7,9 | I | 7,4-7,9 | I |
|  | Tlen rozpuszczony | mg O2/l | 9,2 | I | 9,2 | I |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 16 | I | 11 | I |
|  | Azot amonowy | mg N/l | 0,58 | II | 0,43 | II |
|  | Azot azotanowy | mg N/l | 3,27 | III | 3,75 | III |
|  | Azot ogólny | mg N/l | 5,14 | * | 4,68 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg P/l | 0,39 | II | 0,19 | II |
|  | ChZT-Cr | mg O2/l | 66 | IV | 17 | II |
|  | BZT5 | mg O2/l | 12,3 | IV | 3,6 | II |
|  | TOC | mg C/l | 8 | II | 6 | II |
| Substancje priorytetowe | Rtęć | µg Hg/l | 0,1 | II | 0,02 | I |
|  | Benzo(a)piren | µg/l | 0,043 | * | 0,004 | * |
|  | Benzo(b)fluoranten | µg/l | 0,04 | * | 0,005 | * |
|  | Benzo(k)fluoranten | µg/l | 0,022 | * | 0,003 | * |
|  | Benzo(g,h,i)perylen | µg/l | 0,031 | * | 0,003 | * |
|  | Indeno(1,2,3-cd)piren | µg/l | 0,035 | * | 0,004 | * |

* brak normatywów w zał.nr 4 do „Zasad Współpracy”

- W 2021 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

| I klasa | - | temperatura wody, tlen rozpuszczony, odczyn pH, zawiesina ogólna, rtęć, |
| --- | --- | --- |
| II klasa | - | fosfor ogólny, TOC, azot amonowy, ChZT-Cr, BZT5, |
| III klasa | - | azot azotanowy. |

- Stwierdzono następujące zmiany stanu czystości wód w porównaniu do stanu w roku 2020:

- poprawa:

o jedną klasę dla wskaźnika: rtęć (z II na I),

o dwie klasy dla wskaźników: ChZT-Cr, BZT5 (z IV na II),

- pogorszenie:

nie stwierdzono

WYNIKI KLASYFIKACJI JAKOŚCI WÓD W 2021 ROKU

| Rzeka: Witka (Smědá) |  | Przekrój: Zawidów (Cernousy) |  |  |  | km:10.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa wskaźników | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | 2020 |  | 2021 |  |
|  |  |  | Wartość charakt. | klasa | Wartość charakt. | klasa |
| Wskaźniki fizykochemiczne (wspierające wskaźniki biologiczne) | Temperatura wody | oC | 17,9 | I | 18 | I |
|  | Odczyn | pH | 6,9-7,4 | I | 7-7,6 | I |
|  | Tlen rozpuszczony | mg O2/l | 8,7 | I | 8,9 | I |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 19 | I | 19 | I |
|  | Azot amonowy | mg N/l | 0,11 | I | 0,14 | I |
|  | Azot azotanowy | mg N/l | 2,09 | II | 2,35 | II |
|  | Azot ogólny | mg N/l | 2,68 | * | 2,8 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg P/l | 0,1 | II | 0,1 | II |
|  | ChZT-Cr | mg O2/l | 25,2 | III | 17,7 | II |
|  | BZT5 | mg O2/l | 2,5 | II | 2,3 | II |
|  | TOC | mg C/l | 8 | II | 7 | II |

* brak normatywu w zał. nr 4 do „Zasad Współpracy”

- W 2021 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

| I klasa | - | temperatura wody, odczyn pH, tlen rozpuszczony, zawiesina ogólna, azot amonowy, |
| --- | --- | --- |
| II klasa | - | azot azotanowy, fosfor ogólny, BZT5, TOC, ChZT-Cr. |

- Stwierdzono następujące zmiany stanu czystości wód w porównaniu do stanu w roku 2020:

- poprawa:

o jedną klasę dla wskaźnika: ChZT-Cr (z III na II),

- pogorszenie:

nie stwierdzono

WYNIKI KLASYFIKACJI JAKOŚCI WÓD W 2021 ROKU

| Rzeka: Ścinawka ((Stěnava) |  | Przekrój: Tłumaczów (Otovice) |  |  |  | km: 25,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa wskaźników | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | 2020 |  | 2021 |  |
|  |  |  | Wartość charakt. | klasa | Wartość charakt. | klasa |
| Wskaźniki fizykochemiczne (wspierające wskaźniki biologiczne) | Temperatura wody | oC | 16,6 | I | 16,4 | I |
|  | Odczyn | pH | 8,1-8,4 | II | 7,9-8,3 | II |
|  | Tlen rozpuszczony | mg O2/l | 9,3 | I | 8,8 | I |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 90 | IV | 24 | II |
|  | Azot amonowy | mg N/l | 0,24 | I | 0,21 | I |
|  | Azot azotanowy | mg N/l | 4,6 | III | 4,5 | III |
|  | Azot ogólny | mg N/l | 5,5 | * | 5,4 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg P/l | 0,37 | II | 0,24 | II |
|  | TOC | mg C/l | 11 | III | 7 | II |
|  | ChZT-Cr | mg O2/l | 40,5 | III | 18,1 | II |
|  | BZT5 | mg O2/l | 5,3 | III | 3,4 | II |

* brak normatywu w zał. Nr 4 do „Zasad Współpracy”

- W 2021 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

| I klasa | - | temperatura wody, tlen rozpuszczony, azot amonowy, |
| --- | --- | --- |
| II klasa | - | odczyn pH, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, TOC, ChZT-Cr, BZT5, |
| III klasa | - | azot azotanowy. |

- Stwierdzono następujące zmiany stanu czystości wód w porównaniu do stanu w roku 2020:

- poprawa:

o jedną klasę dla wskaźników BZT5, TOC, ChZT-Cr (z III na II),

o dwie klasy wskaźnika zawiesina ogólna (z IV na II)

- pogorszenie:

nie stwierdzono.

WYNIKI KLASYFIKACJI JAKOŚCI WÓD W 2021 ROKU

| Rzeka: Biała Głuchołaska (Bělá) |  | Przekrój: Głuchołazy (Glucholazy) |  |  |  | km: 21,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa wskaźników | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | 2020 |  | 2021 |  |
|  |  |  | Wartość charakt. | klasa | Wartość charakt. | klasa |
| Wskaźniki fizykochemiczne (wspierające wskaźniki biologiczne) | Temperatura wody | oC | 14,9 | I | 16,4 | I |
|  | Odczyn | pH | 7,9-8,2 | II | 7,8-8,2 | II |
|  | Tlen rozpuszczony | mg O2/l | 10,2 | I | 9,9 | I |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 26 | II | 10 | I |
|  | Azot amonowy | mg N/l | 0,19 | I | 0,1 | I |
|  | Azot azotanowy | mg N/l | 2 | II | 2 | II |
|  | Azot ogólny | mg N/l | 3,4 | * | 2,7 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg P/l | 0,15 | II | 0,1 | II |
|  | ChZT-Cr | mg O2/l | 19 | II | 12 | I |
|  | BZT5 | mg O2/l | 2,4 | II | 1,6 | I |
|  | TOC | mg C/l | 6 | II | 3 | I |
| Wskaźniki mikrobiologiczne | Miano Coli typu fekalnego |  | 0,017 | III | 0,050 | III |

* brak normatywu w zał. Nr 4 do „Zasad Współpracy”

- W 2021 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

| I klasa | - | temperatura wody, tlen rozpuszczony, zawiesina ogólna, azot amonowy, ChZT-Cr, BZT5, TOC, |
| --- | --- | --- |
| II klasa | - | odczyn pH, azot azotanowy, fosfor ogólny |
| III klasa | - | miano coli typu fekalnego. |

- Stwierdzono następujące zmiany stanu czystości wód w porównaniu do stanu w roku 2020:

- poprawa

o jedną klasę dla wskaźników: zawiesina ogólna, ChZT-Cr, BZT5, TOC (z II na I),

- pogorszenie:

nie stwierdzono.

WYNIKI KLASYFIKACJI JAKOŚCI WÓD W 2021 ROKU

| Rzeka: Złoty Potok (Zlatý potok) |  | Przekrój: pow.granicy państwa |  |  |  | km: 17,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (nad st. Hranicí) |  |  |  |  |
| Grupa wskaźników | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | 2020 |  | 2021 |  |
|  |  |  | Wartość charakt. | klasa | Wartość charakt. | klasa |
| Wskaźniki fizykochemiczne (wspierające wskaźniki biologiczne) | Temperatura wody | oC | 16,9 | I | 16,8 | I |
|  | Odczyn | pH | 7,6-8 | I | 7,6-8 | I |
|  | Tlen rozpuszczony | mg O2/l | 9,3 | I | 9,4 | I |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 14 | I | 13 | I |
|  | Azot amonowy | mg N/l | 0,22 | I | 0,73 | II |
|  | Azot azotanowy | mg N/l | 2,5 | II | 2,5 | II |
|  | Azot ogólny | mg N/l | 4,2 | * | 3,1 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg P/l | 0,19 | II | 0,2 | II |
|  | ChZT-Cr | mg O2/l | 16 | II | 15 | II |
|  | BZT5 | mg O2/l | 2,1 | II | 2,2 | II |
|  | TOC | mg C/l | 4 | I | 3 | I |

* brak normatywu w zał. Nr 4 do „Zasad Współpracy”

- W 2021 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

| I klasa | - | temperatura wody, odczyn pH, tlen rozpuszczony, zawiesina ogólna, TOC, |
| --- | --- | --- |
| II klasa | - | azot azotanowy, fosfor ogólny, ChZT-Cr, BZT5, azot amonowy. |

- Stwierdzono następujące zmiany stanu czystości wód w porównaniu do stanu w roku 2020:

- poprawa:

nie stwierdzono,

- pogorszenie:

o jedną klasę dla wskaźników: azot amonowy (z I na II).

WYNIKI KLASYFIKACJI JAKOŚCI WÓD W 2021 ROKU

| Rzeka: Olza (Olše) |  | Przekrój: pow. Stonawki |  |  |  | km: 21,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (nad Stonávkou) |  |  |  |  |
| Grupa wskaźników | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | 2020 |  | 2021 |  |
|  |  |  | Wartość charakt. | klasa | Wartość charakt. | klasa |
| Wskaźniki fizykochemiczne (wspierające wskaźniki biologiczne) | Temperatura wody | oC | 16,7 | I | 21 | II |
|  | Odczyn | pH | 7,5-8,3 | II | 7,9-8,1 | II |
|  | Tlen rozpuszczony | mg O2/l | 9,3 | I | 8,1 | I |
|  | Substancje rozpuszczone | mg/l | 380 | II | 419 | II |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 22 | II | 30 | III |
|  | Chlorki | mg Cl/l | 43 | I | 59 | II |
|  | Siarczany | mg SO4/l | 57 | II | 72 | II |
|  | Azot ogólny | mg N/l | 3,4 | * | 3,5 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg P/l | 0,25 | II | 0,36 | II |
|  | ChZT-Cr | mg O2/l | 28 | III | 47 | III |
|  | BZT5 | mg O2/l | 3,6 | II | 3,6 | II |
|  | TOC | mg C/l | 9 | II | 11 | III |

* brak normatywu w zał.nr 4 do „Zasad Współpracy”

1. W 2021 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

| I klasa | - | tlen rozpuszczony, |
| --- | --- | --- |
| II klasa | - | temperatura wody, odczyn pH, substancje rozpuszczone, chlorki, siarczany, fosfor ogólny, BZT5, |
| III klasa | - | zawiesina ogólna, ChZT-Cr, TOC. |

2. Stwierdzono następujące zmiany stanu czystości wód w porównaniu do stanu w roku 2020:

- poprawa:

nie stwierdzono,

- pogorszenie:

o jedną klasę dla wskaźnika: temperatura wody, chlorki (z I na II), zawiesina ogólna, TOC (z II na III).

WYNIKI KLASYFIKACJI JAKOŚCI WÓD W 2021 ROKU

| Rzeka: Olza (Olše) |  | Przekrój: pow.Piotrówki (Nad Petrůvkou) |  |  |  | km: 16.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa wskaźników | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | 2020 |  | 2021 |  |
|  |  |  | Wartość charakt. | klasa | Wartość charakt. | klasa |
| Wskaźniki fizykochemiczne (wspierające wskaźniki biologiczne) | Temperatura wody | oC | 16,7 | I | 21,6 | II |
|  | Odczyn | pH | 7,7-8,2 | II | 7,8-8,2 | II |
|  | Tlen rozpuszczony | mg O2/l | 9,3 | I | 9,1 | I |
|  | Substancje rozpuszczone | mg/l | 477 | II | 693 | III |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 25 | II | 23 | II |
|  | Chlorki | mg Cl/l | 112 | II | 212 | IV |
|  | Siarczany | mg SO4/l | 62 | II | 75 | II |
|  | Azot ogólny | mg N/l | 3,7 | * | 3,8 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg P/l | 0,25 | II | 0,34 | II |
|  | ChZT-Cr | mg O2/l | 28 | III | 54 | IV |
|  | BZT5 | mg O2/l | 3,4 | II | 3,2 | II |
|  | TOC | mg/l | 10 | III | 13 | III |
| Substancje priorytetowe | Rtęć | µg Hg/l | 0,01 | I | 0,03 | I |

* brak normatywu w zał. nr 4 do „Zasad Współpracy”

- W 2021 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

| I klasa | - | tlen rozpuszczony, rtęć, |
| --- | --- | --- |
| II klasa | - | temperatura wody, odczyn pH, zawiesina ogólna, siarczany, fosfor ogólny, BZT5, |
| III klasa | - | substancje rozpuszczone, TOC, |
| IV klasa |  | chlorki, ChZT-Cr. |

- Stwierdzono następujące zmiany stanu czystości wód w porównaniu do stanu w roku 2020:

- poprawa:

nie stwierdzono,

- pogorszenie:

o jedną klasę dla wskaźnika: temperatura wody (z I na II), substancje rozpuszczone (z II na III), ChZT-Cr (z III na IV),

o dwie klasy wskaźnika: chlorki (z II na IV).

WYNIKI KLASYFIKACJI JAKOŚCI WÓD W 2021 ROKU

| Rzeka: Olza (Olše) |  | Przekrój: ujściowy (ústí) |  |  |  | km: 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa wskaźników | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | 2020 |  | 2021 |  |
|  |  |  | Wartość charakt. | klasa | Wartość charakt. | klasa |
| Wskaźniki fizykochemiczne (wspierające wskaźniki biologiczne) | Temperatura wody | oC | 17,1 | I | 21,1 | II |
|  | Odczyn | pH | 7,7-8 | II | 7,8-7,9 | I |
|  | Tlen rozpuszczony | mg O2/l | 8,8 | I | 8,2 | I |
|  | Substancje rozpuszczone | mg/l | 586 | III | 622 | III |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 45 | III | 22 | II |
|  | Chlorki | mg Cl/l | 159 | III | 154 | III |
|  | Siarczany | mg SO4/l | 106 | II | 107 | II |
|  | Azot amonowy | mg N/l | 0,16 | I | 0,28 | I |
|  | Azot azotanowy | mg N/l | 3,5 | III | 2,8 | II |
|  | Azot ogólny | mg N/l | 4,3 | * | 4,6 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg P/l | 0,37 | II | 0,42 | III |
|  | ChZT-Cr | mg O2/l | 38 | III | 52 | IV |
|  | BZT5 | mg O2/l | 5,1 | III | 3,4 | II |
|  | TOC | mg C/l | 12 | III | 13 | III |

* brak normatywu w zal. Nr 4 do „Zasad Współpracy”

- W 2021 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

| I klasa | - | odczyn pH, tlen rozpuszczony, azot amonowy, |
| --- | --- | --- |
| II klasa | - | temperatura wody, zawiesina ogólna, siarczany, azot azotanowy, BZT5, |
| III klasa | - | chlorki, substancje rozpuszczone, TOC, fosfor ogólny, |
| IV klasa | - | ChZT-Cr. |

- Stwierdzono następujące zmiany stanu czystości wód w porównaniu do stanu w roku 2020:

- poprawa:

o jedną klasę dla wskaźnika: odczyn pH (z II na I), zawiesina ogólna, azot azotanowy, BZT5 (z III na II),

- pogorszenie:

o jedną klasę dla wskaźników: temperatura wody (z I na II), fosfor ogólny (z II na III), ChZT-Cr (z III na IV).

WYNIKI KLASYFIKACJI JAKOŚCI  WÓD W 2021 ROKU

| Rzeka : Odra |  | Przekrój: Chałupki (Bohumín) |  |  |  | km: 20,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa wskaźników | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | 2020 |  | 2021 |  |
|  |  |  | Wartość charakt. | klasa | Wartość charakt. | klasa |
| Wskaźniki fizykochemiczne (wspierające wskaźniki biologiczne) | Temperatura wody | oC | 17,5 | I | 21,4 | II |
|  | Odczyn | pH | 7,5-8 | I | 7,8-7,9 | I |
|  | Tlen rozpuszczony | mg O2/l | 8,8 | I | 8,1 | I |
|  | Substancje rozpuszczone | mg/l | 435 | II | 526 | III |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 60 | IV | 30 | III |
|  | Chlorki | mg Cl/l | 89 | II | 107 | II |
|  | Siarczany | mg SO4/l | 75 | II | 104 | II |
|  | Azot amonowy | mg N/l | 0,3 | II | 0,38 | II |
|  | Azot azotanowy | mg N/l | 3,9 | III | 3,5 | III |
|  | Azot ogólny | mg N/l | 6 | * | 5 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg P/l | 0,38 | II | 0,3 | II |
|  | ChZT-Cr | mg O2/l | 43 | III | 40 | III |
|  | BZT5 | mg O2/l | 5,8 | III | 4,5 | III |
|  | TOC | mg C/l | 17 | IV | 17 | IV |
| Substancje priorytetowe | Rtęć | µg Hg/l | 0,022 | I | 0,025 | I |
|  | Benzo(a) piren | µg/l | 0,022 | * | 0,023 | * |
|  | Benzo(b) fluoranten | µg/l | 0,022 | * | 0,004 | * |
|  | Benzo(k) fluoranten | µg/l | 0,017 | * | 0,018 | * |
|  | Benzo(g,h,i) perylen | µg/l | 0,017 | * | 0,017 | * |
|  | Indeno(c,d) piren | µg/l | 0,015 | * | 0,021 | * |

*wskaźniki nie normowane w zał. nr 4 do „Zasad Współpracy”

- W 2021 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

| I klasa | - | odczyn pH, tlen rozpuszczony, rtęć, |
| --- | --- | --- |
| II klasa | - | temperatura wody, chlorki, siarczany, azot amonowy, fosfor ogólny, |
| III klasa | - | substancje rozpuszczone, zawiesina ogólna, azot azotanowy, BZT5, ChZT-Cr, |
| IV klasa | - | TOC. |

- Stwierdzono następujące zmiany stanu czystości wód w porównaniu do stanu w roku 2020:

- poprawa:

o jedną klasę dla wskaźnika: zawiesina ogólna (z IV na III),

- pogorszenie:

o jedną klasę dla wskaźnika: temperatura wody (z I na II), substancje rozpuszczone (z II na III).

PRZEKROJE BADANE JEDNOSTRONNIE

WYNIKI KLASYFIKACJI JAKOŚCI WÓD W 2021 ROKU

| Rzeka: Szotkówka ujście do Olzy |  |  | km: 0,1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa wskaźników | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | 2020 |  | 2021 |  |  |
|  |  |  | Wartość charakt. | klasa | Wartość charakt. | klasa |  |
| Wskaźniki fizykochemiczne (wspierające elementy biologiczne) | Temperatura wody | oC | 17,6 | I | 19,6 | I |  |
|  | Odczyn | pH | 7,6-8,2 | I | 7,7-7,9 | I |  |
|  | Tlen rozpuszczony | mg O2/l | 7,1 | II | 7,8 | II |  |
|  | Przewodność elektrolityczna | mS/cm | 1404 | V | 1358 | V |  |
|  | Substancje rozpuszczone | mg/l | 974 | IV | 1007 | V |  |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 312 | VI | 65 | IV |  |
|  | Chlorki | mg Cl/l | 240 | IV | 228 | IV |  |
|  | Siarczany | mg SO4/l | 268 | IV | 280 | IV |  |
|  | Azot amonowy | mg N/l | 1,96 | IV | 1,54 | IV |  |
|  | Azot azotanowy | mg N/l | 5,3 | IV | 4,5 | III |  |
|  | Fosfor ogólny | mg P/l | 1,08 | IV | 0,87 | III |  |
|  | BZT5 | mg O2/l | 12 | IV | 9,4 | IV |  |
|  | TOC | mg C/l | 20 | V | 10 | II |  |

- W 2021 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

| I klasa | - | temperatura wody, odczyn pH, |
| --- | --- | --- |
| II klasa | - | tlen rozpuszczony, TOC |
| III klasa | - | azot azotanowy, fosfor ogólny, |
| IV klasa | - | zawiesina ogólna, siarczany, chlorki, azot amonowy, BZT5 |
| V klasa | - | substancje rozpuszczone, przewodność elektrolityczna. |

- W porównaniu do stanu w roku 2020 stwierdzono następujące zmiany:

- poprawę:

o jedną klasę dla wskaźnika: azot azotanowy, fosfor ogólny (z IV na III),

o dwie klasy dla wskaźnika: zawiesina ogólna (z VI na IV),

o trzy klasy dla wskaźników: TOC (z V na II),

- pogorszenie:

o jedną klasę dla wskaźników: substancje rozpuszczone (z IV na V),

WYNIKI KLASYFIKACJI JAKOŚCI WÓD W 2021 ROKU

| Rzeka: Bóbr (Bobr) | Przekrój: granica państwa (st. Hranice) | km: 25,2 |
| --- | --- | --- |

* brak normatywu w zał.nr 4 do „Zasad Współpracy”

| Rzeka: Bóbr (Bobr) | Przekrój: granica państwa (st. Hranice) | km: 25,2 |
| --- | --- | --- |

- W 2021 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

| I klasa | - | odczyn pH, temperatura, tlen rozpuszczony, zawiesina ogólna, azot amonowy, |
| --- | --- | --- |
| II klasa | - | ChZT-Cr, BZT5, |
| III klasa | - | fosfor ogólny, |
| IV klasa | - | azot azotanowy. |

- W porównaniu do stanu w roku 2018 stwierdzono następujące zmiany:

- poprawę:

o jedą klasą wskaźników: pH, azot amonowy (z II na I),

o dwie klasy wskaźników: BZT5 (VI na II),

- pogorszenie:

o jedą klasą wskaźników: azot azotanowy (z III na IV).

WYNIKI KLASYFIKACJI JAKOŚCI WÓD W 2021 ROKU

| Rzeka: Ścinawka (Stěnava) |  |  |  | Przekrój: Starostin |  |  |  | km: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa wskaźników | Wskaźnik |  |  | Rok 2020 |  | Rok 2021 |  |  |  |
|  |  |  |  | Wartość charakt. | Klasa czystości | Wartość charakt. |  | Klasa czystości |  |
| Wskaźniki fizyko-chemiczne wspierające składniki biologiczne | Temperatura | oC |  | 16,9 | I | 16,7 |  | I |  |
|  | pH |  |  | 7,9 - 8,5 | II | 7,8-8,7 |  | V |  |
|  | Rozpuszczony tlen | mg/l |  | 9,3 | I | 8,6 |  | I |  |
|  | Substancje rozpuszczone | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l |  | 130 | V | 12 |  | I |  |
|  | Chlorki | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siarczany | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Azot amonowy | mg/l |  | 0,22 | I | 0,17 |  | I |  |
|  | Azot azotanowy | mg/l |  | 3,1 | III | 3,7 |  | III |  |
|  | Azot całkowity | mg/l |  | 3,7 | * | 3,7 |  | * |  |
|  | Fosfor całkowity | mg/l |  | 0,24 | II | 0,17 |  | II |  |
|  | Przewodność | mS/m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHZTCr | mg/l |  | 62 | IV | 14 |  | I |  |
|  | BZT5 | mg/l |  | 6,5 | III | 2,2 |  | II |  |
|  | TOC | mg/l |  | 9,5 | II | 6,1 |  | II |  |
| Substancje priorytetowe | Kadm i jego związki | g/l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hexachlorcyklohexan | g/l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ołów i jego związki | g/l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rtęć i jej związki | g/l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nikiel i jego zwiazki | g/l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | benzo(a)pyren | g/l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | benzo(b)fluoranten | g/l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | benzo(g,h,i)perylen | g/l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indeno(1,2,3-cd)pyren | g/l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DDT | g/l |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki biologiczne i mikrobiologiczne | Chlorofil-a | g/l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escheria coli | KTJ/100ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterokoki jelitowe | KTJ/100ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fek. bakterie coli | KTJ/100ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Makrozoobentos |  |  |  |  |  |  |  |  |

* brak normatywu w zał.nr 4 do „Zasad Współpracy”

| Rzeka: Ścinawka (Stěnava) | Przekrój: Starostin | km: |
| --- | --- | --- |

- W 2021 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

| I klasa | - | temperatura, tlen ropuszczony, zawiesina ogólna, azot amonowy, ChZT-Cr, |
| --- | --- | --- |
| II klasa | - | fosfor ogólny, TOC, BZT5, |
| III klasa | - | azot azotanowy, |
| V klasa | - | odczyn pH. |

- W porównaniu do stanu w roku 2020 stwierdzono następujące zmiany:

- poprawę:

o jedną klasę wskaźników: BZT5 (z III na II),

o trzy klasy wskaźników: ChZT-Cr (z IV na I)

o cztery klasy wskaźników: zawiesina ogólna (z V na I)

- pogorszenie:

o trzy klasy wskaźników: odczyn pH (z II na V).

Zmiany stężenia rtęci w rzece Bohumínská Stružka w latach 2012-2021

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stężenie [µg/l] | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 0,97 | 4,20 | 0,40 | 1,8 | 0,8 | 2,0 |
| klasa | IV | IV | IV | V | IV | V | IV | V | IV | V |