RDOŚ-Gd-WOC.261.55.2024.MaK.1

Załącznik 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Regulacja przepływu wody przez tamę bobrową oraz konserwacja zamontowanych wcześniej rur przelewowych na cieku, w otulinie rezerwatu „Mechowiska Sulęczyńskie”.

W ramach zadania należy wykonać montaż  rury przelewowej na tamie bobrowej oraz usunąć odpady z 3 rur przelewowych zamontowanych w poprzednich latach  na cieku przy zachodniej granicy rezerwatu „Mechowiska Sulęczyńskie”.

- Położenie

Rezerwat „Mechowiska Sulęczyńskie” położony jest w gminie Sulęczyno, w miejscowości Sulęczyno (Ryc. 1). Przedmiotem ochrony rezerwatu jest torfowisko alkaliczne. Jest to jeden z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w Polsce, z unikatową florą mszaków i roślin naczyniowych.

Tamy bobrowe zlokalizowane są na cieku wypływającym z rezerwatu - działka ewid. 369 obręb Sulęczyno, gmina Sulęczyno (Ryc. 2).

Ryc. 1 Położenie rezerwatu „Mechowiska Sulęczyńskie”.

Ryc. 2 Położenie tam bobrowych

- Termin wykonania prac

- Prace wskazane w ust. 4 pkt 1 i 2  należy wykonać w terminie do dwóch tygodni od daty podpisania umowy.

- Prace wskazane w  ust. 4 pkt 3 należy wykonać w terminie od daty wykonania prac opisanych w ust. 4 pkt 1 i 2 do 6 grudnia 2024 r.

- Zakres prac

W ramach zadania należy:

- zainstalować w 1 tamie bobrowej rurę perforowaną zapewniającej pożądany poziom wody, optymalny dla torfowisk alkalicznych. Przy pomocy tego urządzenia możliwe będzie ustalenie poziomu piętrzenia wody powyżej tamy, które będzie cały czas takie samo (Ryc. 3).

Rura o średnicy 203 mm musi być zamontowana stabilnie na całym swoim przebiegu. Najlepiej, gdyby w paru miejscach połączona była sztywno ze słupami drewnianymi wkopanymi/wbitymi w dno rowu. Stabilizacja rury jest ważna ze względu na sprawne działanie całego układu. Powyżej tamy rura musi wystawać około 10 m wzdłuż rowu, poniżej niej około 6 m. Rura powyżej tamy powinna być gęsto ponawiercana dookoła. U wlotu rury powinien znajdować się metalowy kosz, który ma być na nią założony – ma on uniemożliwić zapchanie jej. Kosz ma mieć następujące wymiary: 50 cm x 50 cm x 150 cm i ma być zamontowany na rurze stabilnie. Kosz ma być ustabilizowany także poprzez połączenie go z drewnianymi słupkami wbitymi w dno rowu. Rura powinna być zamontowana z niewielkim spadkiem. W celu zamontowania rury w tamie konieczna będzie wcześniejsza częściowa rozbiórka tamy.

Ryc. 3 Schemat rury przelewowej zamontowanej w tamie bobrowej. schemat pochodzi z pracy Close T. J. 2003. Modifications to the Clemson pond leveler to facilitate brook trout passage. Minesota Department of Natural Resources Special Publication 158, 1-9 (ryc. zmieniona – przetłumaczono angielskie sformułowania).

- usunąć odpady roślinne i muł z 3 rur przelewowych (i koszy) zamontowanych na dawnych tamach bobrowych (Ryc. 4);

Ryc. 4 Położenie tamy bobrowej (kolor czerwony) i zamontowanych 3 rur przelewowych (kolor żółty) na  dawnych  tamach.

- w okresie od daty wykonania prac opisanych w ust. 4 pkt 1 i 2 do 6 grudnia 2024 r., przynajmniej dwa razy skontrolować miejsce montażu rury i wcześniej zamontowanych 3 rur przelewowych i w razie potrzeby usunąć elementy blokujące prawidłowy przepływ wody (np. naniesione przez bobry).

Po każdej kontroli Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zleceniodawcy informacji dotyczącej stanu miejsc montażu rur (4 miejsca) wraz z dokumentacją fotograficzną (min. jedna fotografia z jednego miejsca).

- Warunki wykonywania prac:

- Wykonawca w swoim zakresie zorganizuje materiały potrzebne do wykonania pracy (rury, kosz metalowy, słupy);

- prace należy wykonać wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych bez używania ciężkiego sprzętu;

- przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy o tym poinformować RDOŚ w Gdańsku oraz Urząd Gminy w Sulęczynie;

- przed wstawieniem rury w tamę bobrową konieczne będzie częściowe rozebranie tam. Czynność ta ma być wykonana w obecności pracownika RDOŚ w Gdańsku. Przed montażem ustali się rzędną położenia rury przelewowej.

- Ochrona środowiska w trakcie realizacji zamówienia

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Ochrona środowiska powinna polegać na zabezpieczeniu przed:

- zanieczyszczeniem gleby i wody szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp.

- przestrzeganiem przepisów obowiązujących na terenach objętych ochroną przyrodniczą.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

- wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;

- wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych;

- Osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych;

- uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

- Kontrola jakości robót

- Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego;

- przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac;

- wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o etapach zaawansowania robót oraz terminach ich odbioru.

- Odbiór robót

Odbioru robót dokona Komisja złożona z upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.

Odbiór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap – po zakończeniu działań wskazanych w ust. 4 pkt 1 i 2;

II etap – po zakończeniu działań wskazanych w ust. 1 pkt 3.

Po zakończeniu robót (każdego z etapów) zostaną sporządzone protokoły odbioru oraz protokoły potwierdzające bezusterkowe wykonanie zadania. Protokoły będą podpisane przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. Podpisane przez obie Strony protokoły potwierdzające bezusterkowe wykonanie zadania będą podstawą do wystawienia rachunku/faktury przez Wykonawcę.

- Fotografie

Tama bobrowa na której ma zostać zamontowana rura przelewowa

Rura przelewowa nr 1

Rura przelewowa nr 2

Rura przelewowa nr 3