IK 2108373

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okładzin kamiennych ścian i posadzek, wraz 
z pracami towarzyszącymi, w obrębie wejścia reprezentacyjnego oraz w pomieszczeniu nr 11 
w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Wejście reprezentacyjne:

- demontaż zniszczonych i niejednorodnych okładzin ściennych i glifów wewnętrznych 
(w tym okładzin kamiennych i gips-kartonowych),

- przygotowanie podłoża pod montaż nowych okładzin ściennych i glifów wewnętrznych,

- demontaż i ponowny montaż podpłytowy (po ułożeniu nowych okładzin) istniejących elementów kontroli dostępu,  systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego (w tym: czytnika kontroli dostępu, ROP, przycisku awaryjnego otwierania drzwi, opraw awaryjnych ewakuacyjnych),

- wykonanie i montaż nowych formatowanych okładzin ściennych i glifów wewnętrznych drzwi i okien, z zastosowaniem kamienia naturalnego, dopasowanego do pozostałych okładzin ścian (rekomendowany marmur Morawica - do uzgodnienia w trybie roboczym),

- wykonanie i montaż nowych parapetów podokiennych, z zastosowaniem kamienia naturalnego (rekomendowany granit Jet Black - do uzgodnienia w trybie roboczym),

- wykonanie i montaż cokołów, z zastosowaniem kamienia naturalnego (rekomendowany marmur Nero Marquina - do uzgodnienia w trybie roboczym),

- demontaż zniszczonych i niejednorodnych okładzin podłogowych w obrębie zdemontowanego wiatrołapu,

- przygotowanie podłoża pod montaż nowych okładzin podłogowych,

- wykonanie i montaż nowych formatowanych okładzin podłogowych, z zastosowaniem kamienia naturalnego (rekomendowany kolaż marmurów: Sławniowice czarne / Nero Marquina / Porto Quartzite / Black Sensual – do uzgodnienia w trybie roboczym),

- demontaż istniejących koryt kablowych, umocowanie instalacji na korytach podwieszanych elektrycznych i wykonanie zabudowy (wieńca) z płyt gips-kartonowych, zlicowanej wysokością z sufitem holu (o szerokości ok. 25-35 cm) oraz umożliwiającej prowadzenia instalacji (przewodów elektrycznych) wewnątrz zabudowy,

- prace wykończeniowe i porządkowe.

- Wejście reprezentacyjne (podłogi, sufit):

- demontaż zniszczonych i niejednorodnych okładzin podłogowych w obrębie zdemontowanego wiatrołapu,

- demontaż zniszczonych i niejednorodnych cokołów,

- przygotowanie podłoża pod montaż nowych okładzin podłogowych i cokołów,

- wykonanie i montaż nowych formatowanych okładzin podłogowych, z zastosowaniem kamienia naturalnego (rekomendowany kolaż marmurów: Sławniowice czarne / Nero Marquina / Porto Quartzite / Black Sensual - do uzgodnienia w trybie roboczym)

- wykonanie i montaż cokołów, zastosowaniem kamienia naturalnego (rekomendowany marmur Nero Marquina - do uzgodnienia w trybie roboczym),

- demontaż i ponowny montaż (wraz z instalacją elektryczną podtynkową) istniejącej oprawy oświetlenia ewakuacyjnego awaryjnego,

- demontaż istniejących koryt kablowych, umocowanie instalacji na korytach podwieszanych elektrycznych i wykonanie zabudowy (wieńca) z płyt gips-kartonowych, zlicowanej wysokością z sufitem holu (o szerokości ok. 25-35 cm) oraz umożliwiającej prowadzenia instalacji (przewodów elektrycznych) wewnątrz zabudowy,

- wykonanie powłok tynkarskich i malowanie nowych zabudowy (wieńca),

- miejscowe naprawy tynkarskie i malowanie sufitu w obrębie wejścia reprezentacyjnego,

- prace wykończeniowe i porządkowe.

- Pomieszczenie nr 11:

- demontaż zniszczonej wykładziny podłogowej i parkietu,

- demontaż zniszczonego parapetu,

- przygotowanie podłoża pod montaż nowych okładzin podłogowych,

- przygotowanie podłoża we wnęce grzejnikowej pod montaż parapetu,

- wykonanie i montaż nowych formatowanych okładzin podłogowych, z zastosowaniem kamienia naturalnego (rekomendowany kolaż marmurów: Sławniowice czarne / Nero Marquina / Porto Quartzite / Black Sensual - do uzgodnienia w trybie roboczym), z uwzględnieniem wyrównania wysokości podłoża do wysokości istniejących okładzin na korytarzu,

- wykonanie i montaż cokołów, z zastosowaniem kamienia naturalnego (rekomendowany marmur Nero Marquina - do uzgodnienia w trybie roboczym),

- wykonanie i montaż nowych parapetów podokiennych, z zastosowaniem kamienia naturalnego (rekomendowany granit Jet Black - do uzgodnienia w trybie roboczym),

- czyszczenie / impregnacja wraz z miejscowym uzupełnieniem istniejących okładzin ściennych pomieszczenia (zastosowany marmur Morawica),

- wykonanie wysłony meblowej istniejącej infrastruktury technicznej (urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz koryt instalacyjnych i rur co); mocowanie paneli na dystansach, umożliwiający swobodny ich demontaż i dostęp do infrastruktury technicznej; montaż dodatkowych otworów wentylacyjnych z tulejami; kolorystyka paneli NCS S 1000-N lub podobna (do uzgodnienia w trybie roboczym),

- prace wykończeniowe i porządkowe.

- Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

Zakres prac do wykonania przedstawiono w punkcie I OPZ oraz w załącznikach:

- rysunek 1 - wejście reprezentacyjne,

- rysunek 2 - pomieszczenie nr 11; wejście reprezentacyjne (podłogi, sufit).

- Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia.

- Wykonawca zapewnia wszelkie materiały niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia, w tym okładziny kamienne, kleje, grunty, impregnaty, posiadające stosowne atesty/certyfikaty dopuszczające ich stosowanie w budownictwie.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest  do dokonania szczegółowych obmiarów pomieszczeń z natury i uzgodnień montażowych z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP 
i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, aż do zakończenia i odbioru prac.

- Prace będą realizowane w czynnym budynku, w którym funkcjonuje urząd 
- z zastrzeżeniem potrzeby zorganizowania prac w taki sposób, że roboty głośne, generujące ewentualne uciążliwe zapachy lub zapylenie będą prowadzone wyłącznie od godziny 17:00 do godziny 7:00 dnia następnego, oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy urzędu.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac 
i wokół tego miejsca, a po zakończeniu realizacji - do sprzątnięcia obszaru, na którym wykonywana była praca, a także do naprawy ewentualnych uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania prac.

- Termin wykonania zamówienia.

Etap I - wejście reprezentacyjne - do 10 dni od daty udzielenia zamówienia.

Etap II - pomieszczenie nr 11 - do 30 dni od daty udzielenia zamówienia.

- Płatność za zrealizowanie zamówienie.

100 % po realizacji i odbiorze końcowym zamówienia bez zastrzeżeń.

Opracował:

Sławomir Borowski - główny specjalista w Wydziale Inwestycji i Remontów w Biurze Administracyjnym

Akceptował:

Michał Dominiak -  główny specjalista / wz. naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów w Biurze Administracyjnym

Zatwierdził:

Tomasz Dudziec - Dyrektor Biura Administracyjnego