## PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

## ZAMIENNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU PROKURATURY PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE

OBIEKT BUDOWLANY:

| adres kategoria obiektu jednostka ewidencyjna obręb ewidencyjny i nr działki | 20-950 Lublin ul. Okopowa 2A XII 066301_1.0036 36 Śródmieście, dz. nr 73 |
| --- | --- |

INWESTOR:

| nazwa adres | PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE 20-290 Lublin ul. Okopowa 2A |
| --- | --- |

AUTORZY DOKUMENTACJI:

| ARCHITEKTURA | Projektant | mgr inż. arch. Marek Podolak upr. bud. nr 425/Lb/2001 do projektowania bez ogr. w spe cjalności architektonicznej |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Czerwiec 2024 | Projektant sprawdzający | mgr inż. arch. Karolina Tabor upr. bud. nr 110/LBOKK/2013 do projektowania bez ogr. w specjalności architektonicznej |  |
| KONSTRUKCJA | Projektant | mgr inż. Tadeusz Lato upr. bud. nr 240/Lb/87 do projektowania bez ogr. w specjalności konstrukcyjnej |  |
| Czerwiec 2024 | Projektant sprawdzający | mgr inż. Hanna Lato upr. bud. nr 1569/Lb/91 do projektowania bez ogr. w specjalności konstrukcyjnej |  |
| INSTALACJE SANITARNE | Projektant | inż. Albert Dragan upr. bud. nr LUB/0171/PWOS/05 do proj. bez ogr. w specjalności instalacyjnej |  |
| Czerwiec 2024 | Projektant sprawdzający | inż. Anna Mazur upr. bud. nr LUB/0124/PWOS/04 do proj. bez ogr. w specjalności instalacyjnej |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Projektant | mgr inż. Tomasz Kopeć upr. bud. nr LUB/0132/PWOE/10 do proj. bez ogr. w specjalności instalacyjnej |  |
| Czerwiec 2024 | Projektant sprawdzający | inż. Krzysztof Kędzierski upr. bud. nr LUB/0146/P00E/10 do proj. bez ogr. w specjalności instalacyjnej |  |

SPIS TREŚCI

I	OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -  BUDOWLANEGO

1.	Przedmiot opracowania						str. A/2

2.	Zakres zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu

architektoniczno - budowlanego					str. A/2

3.	Charakterystyczne parametry budynku				str. A/3

4.	Sposób udostępnienia budynku osobom niepełnosprawnym		str. A/3

5.	Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia  budowlano

– instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem						str. A/4

6.	Warunki ochrony przeciwpożarowej					str. A/4

7.	Układ konstrukcyjny budynku i rozwiązania tech. - materiałowe	str. A/5

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1	RZUT IV PIĘTRA (PODDASZE NIEUŻYTKOWE)

Rys. nr 2 	PRZEKRÓJ A-A

Rys. nr 3 	ELEWACJE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku prokuratury przy ul. Okopowej 2 w Lublinie.

2.	ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Zmiana projektu polega na rezygnacji z etapu V – nadbudowy budynku, a ocieplenie budynku przeniesienie do etapu III.

I ETAP	Część zachodnia głównego skrzydła budynku bez zmiany jego kubatury i wysokości.

- częściowa zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń (zmiana lokalizacji ścian działowych),

- wykonanie otworów w ścianach nośnych,

- doprowadzenie klatki schodowej K2 do poddasza (wykonanie otworu w stropie i biegów schodowych ze spocznikiem),

- wykonanie, wymiana lub przebudowa instalacji wewnętrznych,

- roboty remontowe,

- montaż schodów zewnętrznych przy klatce K2 od strony parkingu.

II ETAP	Część wschodnia głównego skrzydła budynku bez zmiany jego kubatury i wysokości oraz część podziemna skrzydła tylnego.

- częściowa zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń (zmiana lokalizacji ścian działowych),

- wykonanie otworów w ścianach nośnych,

- doprowadzenie klatki schodowej K1 do poddasza (wykonanie otworu w stropie i biegów schodowych ze spocznikiem),

- wykonanie, wymiana lub przebudowa instalacji wewnętrznych,

- roboty remontowe.

III ETAP	Część główna budynku (zmiana kubatury).

- rozbudowa budynku o szyb windowy i przedsionek,

- przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

- ocieplenie elewacji od strony parkingu.

IV ETAP	Kondygnacje nadziemne tylnego skrzydła budynku bez zmiany jego kubatury i wysokości.

- wykonanie, wymiana lub przebudowa instalacji wewnętrznych,

- roboty remontowe.

V ETAP	REZYGNACJA

3. 	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

I-II ETAP

Parametry bez zmian w stosunku do stanu istniejącego

Powierzchnia zabudowy			- 1390 m2

Powierzchnia użytkowa			- 5024.93 m2

Kubatura					- 21060 m2

Liczba kondygnacji			- 4 oraz kondygnacja podziemna

Wysokość					- 17.62 m (budynek średniowysoki)

III ETAP

Powierzchnia zabudowy			- 1405,3 m2

Powierzchnia użytkowa			- 5875,57 m2

Kubatura					- 21215 m3

Liczba kondygnacji			- 4 oraz kondygnacja podziemna i poddasze 							nieużytkowe

Wysokość					- 17,62 (budynek średniowysoki)

IV ETAP

Parametry bez zmian w stosunku do etapu III

V ETAP REZYGNACJA

4. SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA BUDYNKU OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Na każdym etapie inwestycji osobom niepełnosprawnym zostanie zapewniony dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą korzystać za pomocą istniejącej windy osobowej oraz po wykonaniu etapu III za pomocą dobudowanej windy osobowej.

5.	INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA

BUDOWLANO– INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zaprojektowane instalacje wewnętrzne będą umożliwiać funkcjonowanie budynku na każdym etapie inwestycji : instalacja wod-kan, instalacja c.o., instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych, instalacje teletechniczne).

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Na podstawie Postanowienia Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12 lipca 2024r. znak WZ.52840.164.2024.PM zastosowano środki rekompensujące, poprzez:

- Zastosowanie niewymaganego systemu sygnalizacji pożaru (ochrona całkowita), którego celem jest zaalarmowanie użytkowników we wczesnej fazie powstania pożaru, gdy jeszcze możliwa jest bezpieczna ewakuacja oraz automatyczne przekazywanie alarmów pożarowych do obiektu wskazanego przez Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie [11].

- Zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych o średnim natężeniu oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszącej co najmniej 3 lx.

Przy uwzględnieniu:

- Klasy odporności pożarowej elementów budowlanych budynku wg poniższej tabeli:

| Lp. | Rodzaj elementu budowlanego | Klasa odporności ogniowej [min] |  | Stopień rozprzestrzeniania ognia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagana | istniejąca | wymagany | istniejący |
| 1. | Ściany zewnętrzne budynku murowane z cegły pełnej ceramicznej. Szerokość ścian o zróżnicowanej grubości od 50 cm do 70 cm. Tynk wewnętrzny. Elewacja zewnętrzna. Ocieplenie wykonane ze styropianu. | R 120 EI 60 | REI 240 | NRO | NRO |
| 2. | Ściany wewnętrzne nośne murowane z cegły pełnej ceramicznej o zróżnicowanej grubości od 12 cm do 60 cm. Tynk wewnętrzny. | R 120 EI 30 | REI 120 | NRO | NRO |
| 3. | Strop typu Kleina na belkach stalowych nad kondygnacją piwnicy i stropy gęstożebrowe typu Akermana nad pozostałymi kondygnacjami. Tynk wewnętrzny. | REI 60 | REI 120 | NRO | NRO |
| 4. | Stropodach jako pełny wykonany jako strop gęstożebrowy typu Akermana. Od spodu – od strony pomieszczeń- stropodach ocieplony styropianem grubości 5 cm z tynkiem na siatce Rabitza. Pokrycie stropodachu papą termozgrezwalną | RE 30 | REI 120 | NRO | NRO |
| 5. | Klatki schodowe o konstrukcji żelbetowej. | R 60 | R 240 | NRO | NRO |

Etapowanie inwestycji związane z rozłożonym w czasie oddawaniem do użytkowania poszczególnych części budynku wymusiło podział obiektu na dodatkowe strefy pożarowe.

STREFA 1

ZL III obejmująca kondygnacje nadziemne głównego skrzydła budynku.

strefa 1a (I etap)

ZL III obejmująca parter, I-III piętro zachodniej część głównego skrzydła budynku bez szybu windowego.

powierzchnia wewnętrzna – 1972 m2

kubatura – 7343 m3

strefa 1b (II etap)

ZL III obejmująca strefę 1a powiększoną o parter, I-III piętro wschodniej części głównego skrzydła budynku)

powierzchnia wewnętrzna – 3750 m2

kubatura – 13813 m3

strefa 1c (III etap)

ZL III obejmująca strefę 1b powiększoną o szyb windowy z przedsionkiem oraz nadbudowę nad klatkami K1 i K2

powierzchnia wewnętrzna – 3916 m2

kubatura – 14232 m3

STREFA 2

ZL III obejmująca kondygnacje nadziemne tylnego skrzydła budynku.

strefa 2a (IV etap)

ZL III obejmująca kondygnację parter, I-III piętro tylnego skrzydła budynku

powierzchnia wewnętrzna – 994 m2

kubatura – 3560 m3

STREFA 3

ZL III obejmująca kondygnację podziemną głównego i tylnego skrzydła budynku.

strefa 3a (I etap)

ZL III obejmująca zachodnią część kondygnacji podziemnej głównego skrzydła budynku

powierzchnia wewnętrzna – 383 m2

kubatura – 1260 m3

strefa 3b (II etap)

ZL III obejmująca strefę 3a powiększoną o wschodnią część kondygnacji podziemnej głównego skrzydła budynku i kondygnację podziemną tylnego skrzydła budynku.

powierzchnia wewnętrzna – 948 m2

kubatura – 3310 m3

STREFA 4

PM o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2 obejmującą pomieszczenie elektryczne i stację transformatorową znajdujące się w kondygnacji podziemnej, o powierzchni wewnętrznej wynoszące 35,8 m2

STREFA 5

PM o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2 obejmującą pomieszczenie pompowni instalacji hydrantowej znajdujące się w kondygnacji podziemnej, o powierzchni wewnętrznej wynoszące 3,10 m2

Pozostałe warunki ochrony przeciwpożarowej nie ulegną zmianie

7. UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU I ROZWIĄZANIA TECHNICZNO 
- MATERIAŁOWE

W związku z rezygnacją etapu V - nadbudowy inwestycji pojawiły się zamienne rozwiązania konstrukcyjne w odniesieniu do zatwierdzonego projektu architektoniczno – budowlanego związane z rezygnacją wykonania szybu windowego do IV piętra . Szczegółowe rozwiązania zostaną pokazane w projekcie technicznym branży konstrukcyjnej.

opracował:	arch. Marek Podolak