Załącznik Nr 8 do SWZ

Opis techniczny lekkiego samochodu operacyjnego dla KM PSP w Słupsku

Wymagania techniczno-użytkowe wyszczególnione

| Lp. | Minimalne wymagane parametry techniczno - użytkowe | Charakterystyka oferowanego pojazdu – wypełnia Wykonawca (wpisać TAK lub NIE lub wymagane parametry) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z póź. zm.) |  |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji/zgodności WE. |  |  |
| 1.3 | Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3). Dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Numery operacyjne wykonane z foli wysoko odblaskowej wykonanej w technice tzw. plastra miodu oraz typu 2 i 3 - widoczny w porze nocnej z bardzo dużej odległości. Pojazd musi być oznakowany pasem bocznym i tylnym w kolorze czerwonym, wykonanym z foli wysoko odblaskowej wykonanej w technice tzw. plastra miodu oraz typu 2 i 3 - widoczny w porze nocnej z bardzo dużej odległości. Po obu stronach pojazdu, umieszczone napisy „STRAŻ” barwy białej (pojazd koloru czerwonego) lub barwy czerwonej (pojazd kolor srebrny) - wykonanym z foli wysoko odblaskowej wykonanej w technice tzw. plastra miodu oraz typu 2 i 3- widoczny w porze nocnej z bardzo dużej odległości. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia (wielkość liter, czcionki napisu oraz rozmieszczenia oznakowania należy uzgodnić z Zamawiającym). |  |  |
| 1.4 | Pojazd musi posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z opisem zmian dokonanych w pojeździe, z potwierdzeniem nowych danych technicznych pojazdu po dokonaniu zmian: - rodzaj pojazdu – „samochód specjalny”. Zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru faktycznego pojazdu. |  |  |
| 1.5 | Pojazd wyposażony w: 1. Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiające uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składający się co najmniej z następujących elementów: a) generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 200W, umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu. Zmiana dźwięku powinna odbywać się dodatkowo z przycisku klaksonu w kierownicy. b) jednego lub dwóch głośników kompaktowych o mocy zapewniających ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego zamontowane w komorze silnika. Głośniki przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowane w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa, instalacja głośnikowa zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. c) na dachu pojazdu niskoprofilowa belka sygnalizacyjna LED (Ilość led max. 54). Belka dopasowana do szerokości dachu o wysokości max 60 mm. Belka zespolona z kloszem bezbarwnym o świetle niebieskim. Układ sterowania (włączanie) belką musi zapewniać możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Belka nie może wystawać poza obrys dachu i musi być z nim stale zespolona. Na belce sygnalizacyjnej podświetlany znak identyfikacyjny – „STRAŻ” d) dwie lampy sygnalizacyjne LED (każda z lamp min. 6 led) z niebieskimi sygnałami błyskowymi zamontowane na osłonie wlotu powietrza z przodu pojazdu, tzw. „grillu”. 2. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65EKG/ONZ. Wszystkie urządzenia pochodzące od jednego producenta, posiadające wszystkie atesty, homologacje i dopuszczenia do stosowania na terenie RP. 3. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń należy ustalić z Zamawiającym. |  |  |
| 1.6 | W pojeździe należy zamontować dostarczone przez Zamawiającego radiotelefon wraz z instalacją antenową. Radiotelefon wraz z instalacją antenową dostarczony zostanie przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. |  |  |
| 2. | PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU |  |  |
| 2.1 | Pojazd wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy, bez cech używalności, rok produkcji 2021. |  |  |
| 2.2 | Pojazd typu SUV. Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t. Ilość miejsc 5. Ilość drzwi przedziału pasażerskiego 4. Nadwozie koloru czerwonego, srebrnego lub białego. Maksymalny rozstaw osi pojazdu - 2700 mm. Długość całkowita pojazdu (bez haka) max. 4700 mm. Szerokość pojazdu (bez lusterek) max. 1900 mm. Wysokość pojazdu (bez urządzeń sygnalizacyjno – ostrzegawczych) max. 1700 mm. |  |  |
| 2.3 | Silnik o zapłonie iskrowym, rzędowy, czterocylindrowy, spełniający normę emisji spalin Euro 6. Moc fabryczna silnika pojazdu min. 170 KM, pojemność silnika min. 1800 cm3 max. 2000 cm3. Pojemność zbiornika paliwa min. 45 litrów. |  |  |
| 2.4 | Skrzynia biegów automatyczna + bieg wsteczny. Pojazd z układem napędowym w konfiguracji 4x4 z zastosowanym rozwiązanemu układu blokady tylnego mechanizmu różnicowego. |  |  |
| 2.5 | Pojazd powinien posiadać felgi aluminiowe w kolorze srebrnym o rozmiarze min. 18”. Opony fabrycznie nowe, rozmiar i parametry opon dostosowane do parametrów pojazdu. Pojazd wyposażony w minimum koło dojazdowe. |  |  |
| 2.6 | Wszystkie fotele wykonane fabrycznie, wyposażone w zagłówki i trzypunktowe pasy bezwładnościowe. Tapicera w kolorze czarnym. Siedzenie kierowcy z możliwością regulacji odległości i pochylenia. Minimum fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik. Tylne kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40. |  |  |
| 2.7 | Parametry i wyposażenie pojazdu: - Układ kontroli hamowania ABS (lub równoważny). - System stabilizacji toru jazdy (lub równoważny). - Przednia poduszka bezpieczeństwa (minimum dla kierowcy i pasażera). - System utrzymania pasa ruchu. - Światła do jazdy dziennej, światła główne oraz tylne wykonane w technologii LED. System oświetlenia powinien posiadać co najmniej automatyczną regulację świateł głównych, automatyczne światła drogowe, wyłącznik automatyczny świateł drogowych - Światła przeciwmgielne. - Tylne trzecie światło stop w technologii LED. - Tempomat. - System multimedialny wyposażony w minimum 4 głośniki. - Wspomaganie układu kierowniczego. Kierownica regulowania w dwóch płaszczyznach. Kierownica po lewej stronie. Wielofunkcyjna kierownica umożliwiająca co najmniej sterowanie układem tempomatu, obsługi telefonu, sterowanie systemem audio, sterowanie ekranem systemu multimedialnego. - Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. - Pojazd wyposażony w minimum jeden rodzaj zabezpieczenia antykradzieżowego (autoalarm lub immobiliser). - Minimum jedno gniazda 12V zainstalowane w przedniej części kabiny oraz minimum jedno gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej. - W kabinie pojazdu minimum jedno złącze USB do ładowania urządzeń przenośnych. - Zdalnie sterowany centralny zamek. - Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie i tylne. Szyba tylna oraz szyby boczne przednie i tylne przyciemniane. - Elektrycznie podgrzewane, regulowane i składane lusterka zewnętrzne boczne. Lusterka lakierowane w kolorze nadwozia. W lusterkach zewnętrznych kierunkowskazy. - Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika. Pojemność bagażnika min. 430 litrów. - Dywaniki welurowe oraz dodatkowo gumowe dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń. Przestrzeń bagażowa zabezpieczona wykładziną. - Oświetlenie przedziału pasażerskiego oraz bagażowego wykonana w technologii LED. - Homologowany hak holowniczy z gniazdem elektrycznym, wraz ze stosownymi badania technicznymi. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy bez hamulca 750 kg, dopuszczalna masa holowanej przyczepy z hamulcami min. 1000 kg. - Kamera cofania z sygnalizacją zbliżania się do przeszkody. |  |  |
| 2.8 | Pojazd wyposażony co najmniej w klucz do kół, podnośnik, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę ostrzegawczą. |  |  |
| 2.9 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć: - wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu - instrukcję obsługi, - gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, - wykaz punktów serwisowych Całość dokumentacji w języku polskim. |  |  |

Ofertowany pojazd :

Marka: ……………………………………..

Model: ……………………………………..

Rok produkcji: ……………………………..

Uwaga!

- W przypadku złożenia z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, który nie potwierdza zgodności oferowanych dostaw lub usług z wymaganiom określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

- Dokument składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).