SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I

- Meble wykonane z płyty laminowanej z obrzeżami PCV koloru płyty – kolor płyty Dąb NABUCCO

- Połączenia nie powinny być widoczne od strony zewnętrznej mebli.

| Lp. | Nazwa/wymiary | Opis | Zdjęcie poglądowe | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SZAFA AKTOWA wysokość 185 cm szerokość 80 cm +/- 2 cm głębokość 40 cm | - Wieniec górny – płyta gr. 36 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty o 10 mm przed fronty szafy - Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty –, obrzeże zlicowane z frontami - Boki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zasłonięte frontami - Fronty pełne – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zlicowane z frontowym obrzeżem wieńca dolnego - Półki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – regulowana wysokość montażu 5 szt. sześć wysokości segregatora. - Stopki 27 - 30 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 - 9 mm - Uchwyt – aluminiowy - Zamek patentowy |  | 15 |
| 2. | SZAFA UBRANIOWA wysokość 185 cm szerokość 60 cm +/- 2 cm głębokość 40 cm | - Wieniec górny – płyta gr.36 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty o 10 mm przed fronty szafy - Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty, obrzeże zlicowane z frontami - Boki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zasłonięte frontami - Fronty pełne – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zlicowane z frontowym obrzeżem wieńca dolnego - Półka – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – regulowana wysokość montażu 1 szt. jedna wysokości segregatora. Drążek na ubrania. - Stopki 27 - 30 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 - 9 mm - Uchwyt – aluminiowy - Zamek patentowy |  | 5 |
| 3. | BIURKO wysokość. 76-77 cm, głębokość 75 cm , szerokość 120 cm | - Blat – płyta gr. 36 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty - Noga – płyta gr. 36 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty - Dystanse dolne – aluminium 100x34x10 mm, regulacja poziomu w zakresie 5 mm - Łączyna – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty - Dystanse górne – aluminium 100x34x10 mm UWAGA : biurko bez szuflady na klawiaturę |  | 14 |
| 4. | KONTENEREK Wysokość: 57 cm +/-1 cm (łącznie z kółkami), Szerokość: 40 cm Głębokość wieńca górnego 60 cm (gł. korpusu z frontami 590 mm) | - Wieniec górny – płyta gr. 36 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty 10 mm przed fronty - Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zlicowany z frontami - Fronty – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty - Korpus – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty - Kółka – śr. 50 mm, dwa z hamulcem - Uchwyt – aluminiowy - Szuflady płytowe – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty, prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80% - Zamek centralny – łamany kluczyk |  | 14 |
| 5. | STOLIK KUCHENNY wysokość. 76-77 cm, głębokość 70 cm , szerokość 110 cm | - Blat – płyta gr. 36 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty - Nogi – aluminiowe 4 szt. |  | 1 |
| 6. | REGAŁ wysokość 185 cm szerokość 80 cm +/- 2 cm głębokość 40 cm | - Wieniec górny – płyta gr. 36 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty o 10 mm przed fronty szafy - Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty –, obrzeże zlicowane z frontami - Boki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zasłonięte frontami - Półki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – regulowana wysokość montażu 5 szt. sześć wysokości segregatora. - Stopki 27 - 30 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 - 9 mm - Uchwyt – aluminiowy |  | 4 |
| 7. | SZAFA AKTOWA DUŻA wysokość 215 cm szerokość 80 cm +/- 2 cm głębokość 40 cm | - Wieniec górny – płyta gr. 36 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty o 10 mm przed fronty szafy - Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty –, obrzeże zlicowane z frontami - Boki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zasłonięte frontami - Fronty pełne – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zlicowane z frontowym obrzeżem wieńca dolnego - Półki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – regulowana wysokość montażu 5 szt. sześć wysokości segregatora. - Stopki 27 - 30 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 - 9 mm - Uchwyt – aluminiowy - Zamek patentowy |  | 4 |
| 8. | SZAFA UBRANIOWA wysokość 215 cm szerokość 80 cm +/- 2 cm głębokość 40 cm | - Wieniec górny – płyta gr.36 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty o 10 mm przed fronty szafy - Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty, obrzeże zlicowane z frontami - Boki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zasłonięte frontami - Fronty pełne – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zlicowane z frontowym obrzeżem wieńca dolnego - Półka – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – regulowana wysokość montażu 1 szt. jedna wysokości segregatora. Drążek na ubrania na szerokość szafy. - Stopki 27 - 30 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 - 9 mm - Uchwyt – aluminiowy - Zamek patentowy |  | 1 |
| 9. | SZAFA POMOCNIK wysokość 112 cm szerokość 80 cm +/- 2 cm głębokość 40 cm | - Wieniec górny – płyta gr. 36 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty o 10 mm przed fronty szafy - Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty –, obrzeże zlicowane z frontami - Boki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zasłonięte frontami - Fronty pełne – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zlicowane z frontowym obrzeżem wieńca dolnego - Półki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – regulowana wysokość montażu 2 szt. trzy wysokości segregatora. - Stopki 27 - 30 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 - 9 mm - Uchwyt – aluminiowy - Zamek patentowy |  | 1 |
| 10. | STOLIK BIUROWY wysokość 75 cm szerokość 60 cm głębokość 60 cm | - Blat – płyta gr. 25 mm +/- mm, obrzeża PCV pod kolor płyty - Podstawa stołu również z płyty montowana jak na zdjęciu poglądowym |  | 2 |

Część II

| Lp. | Nazwa/wymiary | Opis | Zdjęcie poglądowe | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krzesło obrotowe specjalistyczne TYPU Yumisu 2052 magnetic materiał BLACK lub równoważne spełniające minimalne załączone parametry | - Fotel zapewniający maksymalny komfort podczas długotrwałego siedzenia. - Udźwig / obciążenie 180 kg. - Wysokość oparcia – 86 cm +/- 2 cm - Min. wysokość siedziska – 47 cm. +/- 2 cm - Max. wysokość siedziska – 54 cm. +/- 2 cm - Szerokość całkowita – 71 cm. +/- 2 cm - Szerokość oparcia (w najszerszym miejscu) – 59 cm. - Szerokość siedziska – 60 cm. +/- 2 cm - Głębokość siedziska – 52 cm. +/- 2 cm - Grubość siedziska – 12 cm. +/- 2 cm - Pokrycie fotela – materiał: welurowa tapicerka. - Wypełnienie fotela – piana z odlewu tłoczona na zimno, technologia „memory”. - Konstrukcja fotela – ze stali niestopowej oraz wzmocnienie z aluminium. - Podstawa – aluminium. - Max. kąt odchylenia oparcia – 165°. - Mechanizm ergomultiblock. Mechanizm asynchroniczny umożliwiający niezależną regulację oparcia i siedziska lub swobodne odchylenie oparcia i siedziska. - Regulacja mocowania poduszek na magnes – montaż i regulacja poduszki pod kark (zagłówkowej) i poduszki odcinka lędźwiowego z wypełnieniem z pianką memory (technologia magnetyczna). - Podłokietniki – szerokość 10 cm, długość 27 m. - Regulowane podłokietniki – w 4 płaszczyznach z blokadą: pozycja do tyłu, do przodu, w górę i w dół, a także przesuwane do wewnątrz i na zewnątrz siedziska, a także w lewo i w prawo. - Koła wygłuszone, nierysujące powierzchni. - Kolor – czarny. |  | 5 |
| 2. | Krzesło obrotowe – zmywalna tapicerka – kolor ciemnoszary TYPU PROFIM MOTTO 10SFL lub równoważne spełniające minimalne załączone parametry | - Mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska (zakres kątów standardowych siedziska i oparcia oraz zakres kątów „ujemnych” siedziska i oparcia). Mechanizm wyposażony w system zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. - Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. - Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60mm. - Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach. Gęstość pianki siedziska min. 70 kg/m3. - Oparcie krzesła wykonane w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego wzmocniony 30% włókna szklanego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości. Gęstość pianki oparcia min. 120 kg/m3 - Oparcie połączone z siedziskiem za pomocą dwóch stabilnych i estetycznych prowadnic stalowych w kolorze czarnym. - Oparcie posiada regulację głębokości podparcia lędźwiowego kręgosłupa. - Podłokietniki krzesła z regulacją wysokości. Podłokietniki czarne, z miękką nakładką wykonaną z poliuretanu. - Fotel tapicerowany tkaniną posiadającą powłokę ochronną przed drobnoustrojami z powierzchnią odporną na dezynfekcję kolor - Krzyżak krzesła (podstawa) - aluminium polerowane. - Dopuszczalne obciążenie krzesła do 120kg. |  | 9 |
| 3. | Krzesło kuchenne | - siedzisko z trwałego plastiku (polipropylen) - wyprofilowane siedzisko i oparcie ze strukturą antypoślizgową - nóżki zabezpieczone stopkami w celu zabezpieczenia podłogi przed zarysowaniem, wykonane z drewna bukowego lakierowanego. - kolor siedziska - beż |  | 4 |
| 4. | SOFA | Wymiary : Wysokość 88 cm +/- 2 cm Głębokość 86 cm +/- 2 cm Szerokość 200 cm +/- 2 cm Konstrukcja szkieletu drewno sosnowe, rama drewniana Tapicerka tkanina łatwa do prania/czyszczenia na mokro w kolorze szarym Wykonanie siedziska pianka, sprężyny faliste Wykonanie oparcia pianka, sprężyny faliste Wypełnienie poduszki pianka, formatka Nogi / stopki drewno, tworzywo Sofa z systemem rozkładania oraz z pojemnikiem |  | 1 |
| 5. | Fotel typu UDSBJERG lub równoważny spełniające minimalne załączone parametry | - Szerokość: 66 cm +/- 2 cm, Wysokość: 84 cm +/- 2 cm, Głębokość: 68 cm +/- 2 cm, wys. siedziska 45 cm +/- 2 cm, głębokość siedziska +/- 2 cm - max. obciążenie do 120 kg - siedzisko - Tkanina: Poliester kolor szary, Materiał pianki: Pianka poliuretanowa, Gęstość pianki: min. 18/20/24 kg/m³ - oparcie - Tkanina: Poliester, Materiał pianki: Pianka poliuretanowa, Gęstość pianki: min. 18 kg/m³ - podłokietniki - Tkanina: Poliester, Materiał pianki: Pianka poliuretanowa, Gęstość pianki: min. 18 kg/m³ - nogi wykonane z litego dębu | INCLUDEPICTURE "N:\\2024 zamówienia\\AppData\\Local\\Temp\\ezdpuw\\AppData\\Local\\Packages\\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\\TempState\\ShareServiceTempFolder\\Bez nazwy.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "N:\\2024 zamówienia\\AppData\\Local\\Temp\\ezdpuw\\AppData\\Local\\Packages\\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\\TempState\\ShareServiceTempFolder\\Bez nazwy.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "N:\\2024 zamówienia\\AppData\\Local\\Temp\\ezdpuw\\AppData\\Local\\Packages\\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\\TempState\\ShareServiceTempFolder\\Bez nazwy.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "../../m.pionkowska/AppData/Local/Temp/ezdpuw/AppData/Local/Temp/ezdpuw/AppData/Local/Packages/Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe/TempState/ShareServiceTempFolder/Bez%20nazwy.jpeg" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../../m.pionkowska/AppData/Local/Temp/ezdpuw/AppData/Local/Packages/Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe/TempState/ShareServiceTempFolder/Bez%20nazwy.jpeg" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../../m.pionkowska/AppData/Local/Temp/ezdpuw/AppData/Local/Packages/Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe/TempState/ShareServiceTempFolder/Bez%20nazwy.jpeg" \* MERGEFORMAT | 2 |

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Tkaniny obiciowe jak w opisie.

- Szafy i pozostałe meble winny być wyposażone w system regulatorów zapewniający wypoziomowanie mebli.

- Wymiary na zdjęciach mają charakter poglądowy i nie są wiążące.