Specyfikacja kontenerów chłodniczych

- wolnostojąca

- przewoźna

- wymiary zewnętrzne chłodni: długość L=5 000 mm, szerokość S=2 000 mm, wysokość H=2 600 mm,

- wymiary wewnętrzne chłodni: długość L=4 800 mm, szerokość S=1 800 mm, wysokość H=2 200 mm.

- wysunięty daszek o długości 1,00 m. , zadaszenie z blachy trapezowej.

- wykonanie z płyt warstwowych grubości 100 mm z rdzeniem poliuretanowym.

- podłoga wykonana z płyty warstwowej poliuretanowej kwasoodpornej /jednostronnie/, odporna na środki dezynfekcyjne, łatwa do mycia i dezynfekcji.

- drzwi chłodnicze

- kontener wyposażony w urządzenia chłodnicze zasilane napięciem 230 VAC /agregaty ASPERA/.

- transport i posadowienie w cenie

Wyposażenie komory:

- kolejka /tyrolka kwasówka / w kształcie litery „U” do zawieszenia haków,

- komplet haków /zgodny z normą DIN 5047/ w ilości 20 sztuk,

- wciągarka elektryczna 250 kg/500kg do podwieszania tusz zainstalowaną nad wejściem chłodni,

- instalacja elektryczna zespoloną z oświetleniem poprowadzoną w zamontowanych korytkach ochronnych wewnątrz chłodni /szczelność IP65/ - zgodna z polską normą PN-IEC 60364

- haki ilość 20 szt.

- podlicznik energii elektrycznej,

- sterownik elektroniczny do programowania nastaw temperatur od -5 oC do +5 oC,

- komplet kluczy do drzwi (2x),