Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

WZŚ.420.17.2023.PK

Gorzów Wlkp., 24 listopada 2023 r.

# Charakterystyka przedsięwzięcia – załącznik do decyzji z 24 listopada 2023 r., znak: WZŚ.420.17.2023.PK

Przedsięwzięcie polegać będzie na zagospodarowaniu odwiertu eksploatacyjnego Sieraków-2H. W ramach zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Sieraków, udostępnionego odwiertem Sieraków-2H, planowana jest m.in. budowa strefy przyodwiertowej, budowa rurociągu płynu złożowego DN100 relacji SP Sieraków-2H –SP Grotów-1 oraz rurociągu gazu opałowego relacji SP Grotów-1 – SP Sieraków-2H wraz z linią światłowodową (i linią nN z SP Sieraków-2H do ZZ1) na odcinku o długości ok. 3,60 km, budowa przyłącza SN do SP Sieraków-2H, rozbudowa SP Grotów-1, w tym budowa przyłącza energetycznego relacji OC Lubiatów – SP Grotów-1 o długości ok. 7 km.

Planowana inwestycja administracyjnie zlokalizowana jest na terenie:

- województwa lubuskiego, powiat strzelecko-drezdenecki, gmina Drezdenko,

- województwa wielkopolskiego, powiat międzychodzki, gmina miejsko-wiejska Sieraków.

W celu bezpiecznej eksploatacji odwiertu Sieraków-2H, wstępnej obróbki oraz przesyłania wydobywanego płynu złożowego na istniejącą instalację technologiczną KRNiGZ Lubiatów, zabudowane zostaną między innymi następujące elementy:

- doposażenie istniejącej głowicy eksploatacyjnej Sieraków 2-H w niezbędną armaturę odcinającą, pomiarową oraz punkty dozowania inhibitorów plus panel sterujący wgłębnym zaworem bezpieczeństwa odwiertu,

- podgrzewacz liniowy: płynu złożowego, gazu opałowego oraz płynu nadpakerowego,

- trójfazowy separator testowy wraz z układami pomiarowymi dla każdej z rozdzielonych faz,

- instalacja dozowania chemikaliów wraz ze zbiornikami magazynowymi,

- instalacja gazu opałowego,

- instalacja powietrza sterowniczego,

- instalacja zrzutowa wraz ze zbiornikiem zrzutowym i pochodnią dopalającą,

- dwupłaszczowy zbiornik magazynowy wody złożowej o pojemności roboczej V=50 m3,

- instalacja załadunku wody złożowej na autocysterny,

- śluza nadawcza tłoków czyszczących,

- rurociągi, zawory redukcyjne, zabezpieczenia ciśnieniowe oraz niezbędna armatura,

- urządzenia pomiarowe ciśnienia i temperatury z przesyłem sygnału z tych urządzeń do systemu wizualizacji i sterowania,

- sonda do monitoringu korozji,

- instalacja ochrony obiektu,

- system detekcji gazu, węglowodorów ciężkich, siarkowodoru i pożaru,

- system sterowania i AKPiA oraz urządzenia sieci światłowodowej wraz z transmisją danych na KRNiGZ Lubiatów,

- instalacje elektryczne: wewnętrzne linie zasilające, instalacja oświetlenia terenu, uziemienie, ochrona odgromowa,

- system monitoringu energetycznego z włączeniem do istniejącego systemu Ośrodka Centralnego Lubiatów,

- przyłącze do sieci dystrybucyjnej – doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu,

- ogrodzenie odwiertu wraz z bramą i furtką,

- utwardzenie powierzchni wewnątrz strefy umożliwiające dojście do odwiertu i obsługę urządzeń,

- kontenery/budynki technologiczne,

- wiata na odpady technologiczne,

- rękaw wiatrowy,

- droga dojazdowa wraz z placem manewrowym,

- zespół skrzynek retencyjno-rozsączających dla zagospodarowania wód opadowych wraz z niezbędnymi urządzeniami.

Do transportu płynu złożowego wydobywanego z odwiertu Sieraków-2H na instalację technologiczną KRNiGZ Lubiatów będzie zaprojektowany rurociąg DN100, relacji SP Sieraków-2H – SP Grotów-1. Rurociąg będzie przystosowany do okresowego tłokowania, z możliwością przesyłania tłoków inteligentnych.

Na trasie rurociągu, w niedalekiej odległości od SP Sieraków-2H, zostanie zabudowany Zespół Zaporowy (ZZ1) wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym i zjazdem z drogi publicznej, który będzie odcinał część rurociągu, w przypadku wykrycia nieszczelności na tym odcinku. Na odcinku pomiędzy SP Sieraków-2H, a ZZ1 należy ułożyć linię kablową nN w celu zasilania ZZ1.

Na terenie istniejącej SP Grotów-1 będą realizowane prace związane z podłączeniem rurociągu DN100, przeznaczonego do przesyłania węglowodorów ze złoża Sieraków oraz podłączeniem rurociągu gazu paliwowego i sieci światłowodowej do SP Sieraków-2H. Nowo wybudowany rurociąg DN100 PN100, będzie włączony do istniejącego na terenie SP Grotów-1 systemu transportowego węglowodorów.

W tym celu będą prowadzone m.in. następujące roboty:

- zabudowa śluzy odbiorczej tłoka,

- rozbudowa instalacji gazu opałowego w celu doprowadzenia linii do przedmuchu instalacji śluzy odbiorczej tłoka oraz w celu przesłania gazu paliwowego na teren SP Sieraków-2H,

- rozbudowa instalacji powietrza sterowniczego w celu podłączenia elementów sterowania pneumatycznego,

- rozbudowa instalacji zrzutowej płynu złożowego w celu podłączenia zrzutu  z nowego rurociągu płynu złożowego,

- rozbudowa elementów AKPiA związanych z opomiarowaniem i sterowaniem nowymi elementami,

- zabudowa armatury i pozostałych elementów, które ze względu na budowę nowych obiektów będą konieczne do zabudowania,

- budowa linii zasilającej pomiędzy rozdzielnicą OC Lubiatów a rozdzielnicą Grotów-1 oraz wykonanie instalacji STS (stacja transformatorowa wraz z pozostałymi elementami instalacji STS) na potrzeby ogrzewania rurociągu pomiędzy SP Sieraków-2H a SP Grotów-1,

- budowa układów pomiarowych mediów, wykorzystywanych w związku z zagospodarowaniem odwiertu Sieraków-2H,

- zabudowa sondy do monitoringu korozji.