OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

Wykonanie oznakowania ostrzegawczego samochodu Mercedes Vito

Oznakowanie samochodu Mercedes-Benz Vito116cdi rok produkcji 2023.

I. Montaż belki ostrzegawczej oraz fali świetlnej.

PRZÓD POJAZDU

- Belka ostrzegawcza LED pomarańczowa 1350 mm, 12V, pomarańczowa, R65/R10 
z białym polem pośrodku umieszczona na belce aluminiowej zamontowanej 
w oryginalnych uchwytach montażowych na dachu samochodu:

- wytrzymałość - obudowa z aluminium i poliwęglanu;

- podświetlany przy włączeniu świateł pozycyjnych środkowy panel z napisem "POMIARY DROGOWE";

- zmienne tryby świecenia;

- odporność na warunki atmosferyczne;

- wysokość lampy 50 - 60 mm;

- homologacja;

- diody LED minimum 30 sztuk koloru pomarańczowego;

- światło emitowane w każdym kierunku – 360°;

- włącznik na desce rozdzielczej umieszczony w miejscu pozwalającym na obsługę przez kierowcę, wyposażony w diodę LED sygnalizującą włączenie odpowiedniej funkcji;

- zakres temperatury pracy: od – 20oC do + 50oC;

- homologacja R65, R10;

- szczelność w miejscach wprowadzenia przewodów do wnętrza pojazdu – nie dopuszcza się wprowadzenia przewodów np. poprzez uszczelki drzwiowe;

Instalację elektryczną należy poprowadzić wewnątrz pojazdu w miejscach nieutrudniających późniejszą eksploatację.

TYŁ POJAZDU

- Fala świetlna o długości 1200 – 1300 mm, min. 8 modułów w technologii LED koloru pomarańczowego, 12V ze sterownikiem umieszczona na belce aluminiowej zamontowanej w oryginalnych uchwytach montażowych na dachu samochodu

- pilot sterujący umieszczony w miejscu pozwalającym na obsługę przez kierowcę, wyposażony w podświetlenie sygnalizujące włączenie odpowiedniej funkcji;

- programy sterowania LED (minimum) – falowo od lewej do prawej, falowo, od prawej do lewej, od środka na zewnątrz, pulsacyjne;

- szczelność w miejscach wprowadzenia przewodów do wnętrza pojazdu – nie dopuszcza się wprowadzenia przewodów np. poprzez uszczelki drzwiowe;

Instalację elektryczną należy poprowadzić wewnątrz pojazdu w miejscach nieutrudniających późniejszą eksploatację.

II. Oznakowanie samochodu z folii odblaskowej.

TYŁ POJAZDU

- Wykonanie i oklejenie pasami wyróżniającymi całej klapy bagażnika (pasy skośne białe i czerwone) z folii odblaskowej (2 generacji) i białym napisem POMIARY DROGOWE na tylnej szybie.

BOK POJAZDU

- Wykonanie i oklejenie pasami wyróżniającymi (pasy skośne białe i czerwone) z folii odblaskowej (2 generacji).  wysokość pasa ok 15cm długość w sumie ok 5m.

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

- Termin wykonania: do 30 dni od daty podpisania umowy;

- Okres udzielonej gwarancji to 2 lata;

- Wykonawca w kalkulacji ceny ofertowej oszacuje wszystkie części i materiały niezbędne do realizacji całości przedmiotu zamówienia, których zastosowanie nie spowoduje utraty gwarancji udzielonej na ww. pojazd przez producenta pojazdu.

PRZYKŁADOWA REALIZACJA PODOBNEGO ZAMÓWIENIA:

Przygotował: Bartłomiej Bachara

Zatwierdził: Marcin Walkowiak