# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

Najem projektora na okres 24 mc. na potrzeby Ministerstwa Rozwoju i Technologii

- Dostawa i montaż elementów oświetlenia na potrzeby Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Zamawiającego), w tym:

- opracowanie i przedstawienie dokumentacji (schematu) i opisu wykonania całości instalacji (montażu, połączenia z zasilaniem energetycznym, itp.);

- dostawa i montaż elementów oświetlenia oraz instalacji;

- podłączenie, konfiguracja, kalibracja i uruchomienie;

- przeszkolenie czterech pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi
i samodzielnej obsługi;

- zapewnienie wsparcia technicznego w okresie gwarancji.

- Termin montażu:

- zgodnie z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy jednakże nie dłużej niż 14 dni roboczych od podpisania umowy.

- Okres wynajmu: 24 mc. liczone od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Miejsce realizacji: budynek Zamawiającego przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

- wysokość punktu montażowego oświetlenia od podłogi wynosi ok. 7,5 m;

- konieczność wykorzystania rusztowania.

- Projektor (nowy, nieużywany) – parametry techniczne:

| Źródło światła | laserowe o żywotności min. 20000 h przy pracy w trybie pełnej jasności |
| --- | --- |
| Rozdzielczość: | 4K UHD 3840x2160 (Crystal motion) |
| Jasność | min. 20.000 lm (zarówno dla światła białego jak i barwnego, zgodnie z normami ISO 21118:2020, ISO IDMS 15.4) |
| Złącza wejściowe: | - min. 1x HDBase-T ze wsparciem HDCP2.3 - min. 2x HDMI ze wsparciem HDCP2.3 - min. 1x SDI-12G - nadajnik HDBase-T w komplecie z projektorem – sz. 1 |
| Złącza wyjściowe: | - min. 1x audio z funkcją deembendowania dźwięku ze źródeł cyfrowych działające również gdy projektor jest w trybie stand-by - min. 1x SDI-12G Out z funkcją pass-through w trybie stand-by - min. 1xHDMI z funkcją pass-through |
| Sterowanie / komunikacja: | RS-232; LAN 10/100; pilot przewodowy; Art-NET; Web API |
| Obiektyw: | W komplecie z projektorem obiektyw o współczynniku nie większym niż 0,35:1 |
| Funkcje użytkowe: | - przesłona mechaniczna / shutter - kontrast natywny min. 3000:1, wsparcie dla HDR10, HLG - stopień ochrony zgodna min. z IP5x – ochrona przed pyłem - automatyczne strojenie 2 urządzeń dla EdgeBleding, Stacking, kalibracji kolorów bez użycia PC przy połączeniu projektorów kablem LAN/RJ45 - poziom hałasu w „normal mode” max. 48dB(A) - waga nie przekraczająca 30 kg - możliwość pracy projektora w dowolnej pozycji - praca w trybie 24/7 - wyjście USB zasilające dodatkowe urządzenia o wydajności prądowej min. 2A - sterowanie projektorem z poziomu przeglądarki internetowej – panel OSD - wbudowany odtwarzacz treści pozwalający na prezentację materiałów z pamięci USB; zarządzanie treścią, update materiałów, tworzenie playlist, terminarza odtworzeń via LAN/WWW; oprogramowanie producenta do tworzenia materiałów graficznych i zarządzania ich odtwarzaniem bezpośrednio z playera w projektorze nie wymagające opłat licencyjnych - korekcja zniekształceń obrazu: trapez pion/poziom; korekcja narożników; projekcji na zakrzywionej powierzchni oraz w narożniku pomieszczenia, korekcja liniowości obrazu pion/poziom, korekcja punktowa na siatce min.30x30 - dedykowana przez producenta opcjonalna kamera zewnętrzna pozwalająca na automatyzację procesów stackowania i edgeblendingu oraz kalibracje obrazu projektora; oprogramowanie nie wymagające opłat licencyjnych wspierające te procesy. - NFC-tag z możliwością odczytu ustawień projektora oraz zapisania ustawień przez urządzenie mobilne - Kopiowanie ustawień pomiędzy projektorami przy użyciu pamięci USB - Moduł WiFi 802.11a/b/g/n, połączenie sieciowe IPv4/IPv6; opcje zabezpieczeń dla sieci bezprzewodowej: WPA2/WPA3-EAP, WPA2/WPA3-PSK; wsparcie certyfikatów PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-TLS z kluczem do 4096bit - Wsparcie dla formatu 21:9 – rozdzielczości obrazu o tych proporcjach dostępne w tabelach EDID |

- Montaż – wymagania:

- montaż projektora pod sufitem na dostarczonym przez Wykonawcę uchwycie sufitowym (dedykowanym do projektora) wraz z podłączeniem wszystkich niezbędnych przewodów sygnałowych i zasilających (które zapewni Zamawiający);

- montaż elementów systemu sterowania projektora;

- podłączenie elementów transmisji obrazu do projektora;

- konfiguracja systemu bezprzewodowej transmisji obrazu;

- wykonanie niezbędnych prac usługowych (montaż, uruchomienie, konfiguracja i szkolenie personelu – 4 osoby).

- Demontaż – przywrócenie strefy montażu do pierwotnego wyglądu.

- Serwis:

- w przypadku wystąpienia awarii / usterki i pozyskaniu stosownej informacji od Zamawiającego – 48 h. na przywrócenie sprawności lub wymianę urządzenia na wolne od wad;

- zapewnienie bieżącego serwisu (w tym kalibracji) w cyklach wynikających z zaleceń producenta projektora.