| NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: REMONT PŁYTY STROPOWEJ GARAŻU W ZAKRESIE WYMIANY WPUSTÓW ODWODNIENIA NAD I POZIOMEM GARAŻU W BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WARSZAWA ŻOLIBORZ PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 65 W WARSZAWIE |  |  |  |
| NAZWA I KATEGORIA OBIEKTU: BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KATEGORIA BUDYNKU XII |  |  |  |
| ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego 65, 01-755 Warszawa działka nr 27/2, 28, 29, 41, obręb 7-03-03, jednostka ewid. 146518_8 Żoliborz |  |  |  |
| INWESTOR: SKARB PAŃSTWA – PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa |  |  |  |
| TOM: TOM I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: |  |  |  |
| TOM I | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |
| TOM II | ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTU: |  |  |  |
| Projektant Koordynator oraz projektant w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej: mgr inż. arch. Radosław Lenart |  | 17/WMOKK/2018 MAZ/0937/PWBKb/17 |  |

06 maja 2024 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

TOMU I - PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Warszawa, dn. 06.05.2024 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682), oświadczam, że tom I – projekt architektoniczno-budowalny „remontu płyty stropowej garażu w zakresie wymiany wpustów odwodnienia nad I poziomem garażu w budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie” sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTU: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant Koordynator i projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. arch. Radosław Lenart | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej MAZ/0937/PWBKb/17 |  |
| Projektant w specjalności architektonicznej mgr inż. arch. Radosław Lenart | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 17/WMOKK/2018 |  |

- SPIS TREŚCI

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ:

1	OPIS TECHNICZNY	5

1.1	CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA, ZAKRES PRAC	5

1.2	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	5

1.3	PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY	5

1.4	UKŁAD PRZESTRZENNY	5

1.4.1.	FORMA ARCHITEKTONICZNA	5

1.4.2.	ELEWACJE, KOLORYSTYKA	6

1.5	PARAMETRY TECHNICZNE I BILANS UŻYTKOWY BUDYNKU	6

1.6	ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNICZNE MAJĄCE WPŁYW NA OTOCZENIE, W TYM ŚRODOWISKO	6

1.7	INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	6

1.8	OPIS DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6

1.9	CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE	6

1.9.1.	ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚĆ, JAKOŚĆ I SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH	7

1.9.2.	EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOŚCI I ZASIĘGU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ	7

1.9.3.	EMISJA HAŁASÓW I DRGAŃ – ZABEZPIECZENIE PRZED HAŁASEM	7

1.9.4.	OKREŚLENIE RODZAJU I ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW	7

1.9.5.	OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAŃ, A TAKŻE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKŁÓCEŃ, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW TYCH CZYNNIKÓW I ZASIĘGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ	7

1.9.6.	WPŁYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE	7

1.10	ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO	7

1.11	ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO BUDYNKU, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	7

1.12	WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ	8

2	ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH	8

2.1	ROBOTY DEMONTAŻOWE	9

2.2	REMONT PŁYTY STROPOWEJ GARAŻU (OD SPODU)	9

2.3	USZCZELNIENIE WPUSTÓW ODWODNIENIA I ICH WYMIANA	11

2.4	WYMAGANIA BHP	14

3	ZALECENIA KOŃCOWE	14

4	DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA WYKONANA NA MIEJSCU, STAN NA 23.04.2024R.	15

5	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	18

6	ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ	20

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ:

| Oznaczenie rysunku | Tytuł rysunku | SKALA | nr strony |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | WSKAZANIE LOKALIZACYJNE | - | 21 |
| A2 | RZUT STROPU GARAŻU NAD POZIOMEM I (WIDIK OD SPODU) | 1:00 | 22 |
| A3 | SCHEMAT WYKONANIA USZCZELNIEŃ WPUSTOW | 1:5 | 23 |

- CZĘŚĆ OPISOWA

# Opis techniczny

## Charakterystyka przedsięwzięcia, zakres prac

Charakterystyka przedsięwzięcia

Projektuje się remont płyty stropowej garażu w zakresie wymiany wpustów odwodnienia nad I poziomem garażu w budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie.

Zakres prac w ramach projektowanego remontu:

- prace przygotowawcze,

- wymiana i uszczelnienie wpustów odwodnienia,

- remont uszkodzonych fragmentów otuliny betonowej oraz warstw wykończeniowych płyty stropowej garażu (od spodu),

- prace towarzyszące.

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek jest budynkiem administracji publicznej.

Kategoria obiektu budowlanego: XII.

## Przeznaczenie i program użytkowy

Przeznaczenie obiektu oraz program użytkowy bez zmian.

## Układ przestrzenny

### Forma architektoniczna

Budynek administracji publicznej wolnostojący. Pierwsze 3 kondygnacje wybudowane są w rzucie prostokąta, 2 ostatnie kondygnacje w rzucie zbliżonym do elipsy. Posiada 5 kondygnacji nadziemnych. Budynek podpiwniczony. W budynku znajduje się garaż dwupoziomowy na kondygnacji -1 i na parterze. Konstrukcja budynku żelbetowa z murowanymi ścianami osłonowymi, schody żelbetowe, stropodach pokryty papą.

- Powierzchnia zabudowy:		893,99 m2

- Powierzchnia użytkowa: 		3 692,3 m2

- Kubatura:				13 241,96 m3

- Ilość kondygnacji nadziemnych:		5

- Ilość kondygnacji podziemnych:		1

### Elewacje, kolorystyka

Elewacja budynku na poziomie parteru wykończona jest z płyt elewacyjnych w kolorze ciemnozielonym, na wyższych kondygnacjach jest ona mieszana, częściowo jest pokryta tynkiem w jednolitym kolorze jasnozielonym, a częściowo jest ona przeszklona.

Fot. 1,2. Zdjęcie budynku od frontu i od ul. Krasińskiego

## Parametry techniczne i bilans użytkowy budynku

Parametry techniczne budynku oraz bilans użytkowy bez zmian.

## Rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko

Rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko bez zmian.

## Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie projektuje się zmiany w posadowieniu budynku.

## Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych

Projektowane roboty nie zmieniają warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych.

## Charakterystyka energetyczna. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

### Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Nie projektuje się zmian w zapotrzebowaniu wody. Odprowadzenie wody bez zmian.

### Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

### Emisja hałasów i drgań – zabezpieczenie przed hałasem

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

### Określenie rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Inwestycja nie powoduje zmian w zakresie produkcji odpadów stałych.

### Określenie właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektro- magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Nie przewiduje się występowania ww. czynników w przedmiotowej inwestycji.

### Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie ingeruje w istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

## Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

## Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego budynku, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposażony w instalacje:

- instalację wody zimnej, ciepłej,

- instalację centralnego ogrzewania,

- instalację kanalizacji sanitarnej,

- instalację elektryczną,

- instalację gazową,

- instalację teletechniczną,

- instalacje wentylacyjną,

- instalację odgromową.

Nie projektuje się zmian w wyposażeniu budowlano-instalacyjnym budynku.

## Warunki ochrony pożarowej

Warunki ochrony pożarowej bez zmian – poza zakresem przedmiotowej inwestycji.

- Zakres robót budowlanych

Projektuje się:

- wygrodzenie terenu prac w obszarze prowadzonych robót remontowych, wyłączenie z użytkowania pojedynczych miejsc postojowych na czas prowadzenia robót budowlanych,

- demontaż, zabezpieczenie na czas remontu i montaż po zakończeniu prac elementów instalacji kanalizacyjnej w obszarze wymienianych wpustów,

Prace prowadzone od spodu:

- usunięcie złuszczonych powłok malarskich we wskazanych fragmentach dokumentacji rysunkowej,

- skucie uszkodzonych otulin zbrojenia płyty żelbetowej,

- czyszczenie mechaniczne istniejącej płyty żelbetowej,

- pokrycie zbrojenia preparatem do ochrony antykorozyjnej stali BOLIX AKO,

- pokrycie powierzchni płyty preparatem sczepnym BOLIX SCS pod zaprawę naprawczą,

- odtworzenie skutych wcześniej otulin i uzupełnienie miejscowych ubytków mineralną zaprawą naprawczą do betonu BOLIX WB, warstwa gr. ok. 30mm,

- pokrycie całej powierzchni naprawianej płyt materiałem naprawczym BOLIX WB na grubość ok. 6mm,

- odtworzenie powłoki malarskiej na płycie stropowej w kolorze popielatym RAL 9018 farbą NOXAN Elastoflex do metalu i betonu,

Prace prowadzone od góry:

- demontaż istniejących wpustów odwodnienia (6 szt.),

- podkucie betonu w miejscu wokół wpustów,

- uszczelnienie wpustów odwodnienia zgodnie z technologią firmy Triflex:

- przygotowanie podłoża,

- położenie podkładu na beton Triflex Cryl 276,

- położenie warstwy żywicy 2 kg/m2,

- zatopienie w żywicy włókniny,

- położenie kolejnej warstwy żywicy 1 kg/m2,

- nałożenie powłoki użytkowej Triflex Cryl 264 o grubości 2 mm,

- montaż nowych wpustów odwodnienia żeliwnych ACO o nr artykułu 5933.00.02 i uszczelnienie połączenia wpustu z istniejącą rurą kanalizacyjną pęczniejącą taśmą bentonitową DUXPA BENTONIT-BAND,

- uzupełnienie przestrzeni wokół wpustu zaprawą montażową Ceresit CX 15 Strong,

- uprzątnięcie terenu prac.

  - Roboty demontażowe

Demontażowi podlegają wszystkie elementy zgodne z zakresem prac i dokumentacją rysunkową. Przed przystąpieniem do robót demontażowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z demontażu. Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontażowych i rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót wszystkie przejścia i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć. Pracowników zatrudnionych przy robotach powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach należy uwzględniać wpływ na nieprzerwane użytkowanie budynku.

Wszystkie instalacje znajdujące się w rejonie wykonywania prac rozbiórkowych, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć. Wykonanie tych prac nie podlega odrębnej zapłacie. Gruz nie może być gromadzony na drogach ewakuacyjnych i rusztowaniach w pryzmach. Materiał rozbiórkowy należy na bieżąco usuwać. Znajdujące się w pobliżu elementy nie podlegające rozbiórce lub demontażowi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć, wytyczyć obejścia. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni, Wykonawca zobowiązany jest wykonywać kurtyny osłaniające strefę prowadzenia robót. Ostateczny harmonogram prac Wykonawca ustali z przedstawicielem Inwestora.

  - Remont płyty stropowej garażu (od spodu)

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia płyty żelbetowej powinna być oczyszczona z elementów antyadhezyjnych tj. gruz, kurz, piasek, wykwity solne, resztki mleczka cementowego itp. Uszkodzenia żelbetu w postaci ubytków 
lub odsłonięcia zbrojenia stalowego należy zabezpieczyć, a ubytki uzupełnić. W tym celu w miejscu uszkodzenia odkuć wszelkie niespójne, osłabione elementy betonu. Naprawianą powierzchnię betonu powinien charakteryzować otwarty system kapilarny porów – umożliwi to poprawne związanie zaprawy sczepnej z podłożem. W uzasadnionych przypadkach, aby nadać szorstkość powierzchni zalecane jest mechaniczne frezowanie lub piaskowanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojącej

Skorodowane, odsłonięte pręty zbrojące, należy oczyścić mechaniczne np. za pomocą wiertarki/ szlifierki ze szczotką drucianą, do stopnia czystości ST 2 lub poprzez obróbkę strumieniowo – ścierną np. piaskowanie do stopnia czystości SA 2½ wg PN-ISO 8501-1 (w praktyce oznacza to jednolitą powierzchnie bez oznak korozji lub zanieczyszczeń). Niezwłocznie po oczyszczeniu i odpyleniu powierzchnia stali powinna zostać szczelnie pokryta środkiem BOLIX AKO z zabezpieczaniem w postaci inhibitorów korozji. Jednokomponentowa, sucha zaprawa BOLIX AKO zapewnia długotrwałą ochronę przeciwkorozyjną. Wyrób w postaci suchego proszku wymieszany z czystą wodą przeznaczony jest do nanoszenia pędzlem lub szczotką. Preparat należy nanieść na całą powierzchnię zbrojenia, dwukrotnie, w odstępie ok. 3 h. Czas utwardzenia preparatu wynosi min. 5 h.

Rys. 1, 2. Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojącej

Nakładanie preparatu sczepnego i uzupełnianie ubytków

Przed nałożeniem preparatu sczepnego BOLIX SCS oczyszczoną powierzchnię ubytków należy delikatnie zwilżyć wodą, jednak nie dopuszczając do powstawania kałuż. BOLIX SCS to preparat sczepny w postaci suchego proszku, który należy przesypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością czystej wody, mieszając, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu ok. 5 minut i ponownym wymieszaniu, preparat jest gotowy do użycia. Przygotowaną mieszankę nanieść w miejscach ubytków poprzez mocne wcieranie za pomocą pędzla. Uwaga! Warstwę sczepną wykonuje się z wyprzedzeniem na niewielkiej powierzchni, ponieważ zaprawę reprofilacyjną BOLIX WB należy nakładać stosując technikę tzw. „mokre na mokre” na powierzchnię świeżo pokrytą preparatem sczepnym BOLIX SCS.

BOLIX WB służy do wypełnienia ubytków spowodowanych korozją betonu, uszkodzeniem mechanicznym, odpryskami otuliny przy korozji stali zbrojeniowej, w zakresie do 50 mm nakładanych jednorazowo. Na świeżą, nie związaną warstwę sczepną wykonaną BOLIX SCS nakładać zaprawę BOLIX WB przy pomocy kielni lub pacy. Świeżo nałożoną zaprawę naprawczą należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem, okrywając ją folią lub wilgotnymi matami w przypadku dużego nasłonecznienia lub przeciągów. Uzupełnianie głębszych ubytków polega na wielokrotnym nakładaniu zaprawy. Warstwa poprzednia powinna być tak nałożona, aby zapewniła następnej właściwą przyczepność (szorstkość). Po wstępnym związaniu po min. 3 h, można przystąpić do nakładania kolejnej warstwy, jednak proces ten musi być poprzedzony ponownym nałożeniem preparatu sczepnego BOLIX SCS, stosując się do zaleceń jak wyżej.

Rys. 3. Schemat naprawy ubytków otuliny zbrojenia

## Uszczelnienie wpustów odwodnienia i ich wymiana

Przygotowanie podłoża

Podłoże należy przygotować poprzez wyfrezowanie lub wyśrutowanie na głębokość 5 mm, aby było dostatecznie nośne, suche i wolne od luźnych oraz zmniejszających przyczepność zanieczyszczeń. Należy wykluczyć możliwość przesiąkania od spodu wskutek panujących warunków budowlanych.

Położenie podkładu na beton

Po dokładnym rozmieszaniu żywicy bazowej, dodać odpowiednią ilość katalizatora Triflex 276 (zgodnie z zaleceniami producenta) i wymieszać za pomocą mieszadła pracującego na wolnych obrotach, nie pozostawiając grudek. Mieszać przez co najmniej 2 minuty. Przełożyć do innego pojemnika i jeszcze raz wymieszać. Należy nałożyć warstwę 0,5 kg/m2. Po nałożeniu pozostawić na minimum 45 minut.

Uszczelnienie wpustów

Przygotować wykroje z włókniny Triflex, jeden na wpust ściekowy o wymiarach szerokość = 15 cm i długość = obwód wpustu ściekowego + 5 cm. Włókninę naciąć gwieździście na całej długości na głębokość 5 cm i szerokość 1 cm i drugi kawałek włókniny, pośrodku którego wykonano gwieździste nacięcia pokrywające średnicę wpustu ściekowego.

Rys. 4, 5. Schemat przygotowania włókniny

Po dokładnym rozmieszaniu żywicy bazowej, wmieszać odpowiednią ilość katalizatora (zgodnie z zaleceniami producenta)  za pomocą mieszadła pracującego na wolnym biegu, nie pozostawiając grudek. Mieszać przez co najmniej 2 minuty. W przypadku niewielkich ilości można użyć listewki do mieszania, następnie nałożyć grubą warstwę żywicy uszczelniającej we wnętrzu oraz wokół wpustu ściekowego (ok. 2,00 kg/m²), po czym przyłożyć wykrój usuwając spod niego pęcherzyki powietrza, po czym założyć gwieździste wycięcia na powierzchnię wokół studzienki i ponownie pokryć wierzch włókniny grubą warstwą żywicy (ok. 1,00 kg/m²). Na powierzchnię wokół oraz wewnątrz wpustu ściekowego położyć grubą warstwę żywicy uszczelniającej (ok. 2,00 kg/m²).

Rys. 6, 7. Schemat nakładania warstw żywicy

Przyłożyć przygotowany fragment włókniny do zaznaczonej powierzchni i za pomocą pędzla założyć gwieździste wycięcia do wnętrza wpustu ściekowego po czym pokryć wierzch włókniny grubą warstwą żywicy (ok. 1,00 kg/m²). Następnie pozostawić na 45 minut.

Rys. 8, 9. Schemat wykonywania uszczelnienia

Po upływie ww. czasu należy nałożyć warstwę powłoki użytkowej o grubości 2mm Triflex Cryl M264 (ok. 4,00 kg/m²). Czas utwardzania produktu wynosi minimum 1 h.

## Wymiana wpustów

Projektuje się wymianę wpustów odwodnieniowych, na wpusty firmy ACO o nr artykułu 5933.00.02, które muszą spełniać klasę obciążeń M125 według normy PN-EN 1253-2.

Połączenie wpustu z rurociągami instalacji kanalizacji polega na wsunięciu (wciśnięciu) wpustu w rurę z osadzoną uszczelką, do określonej głębokości, dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na osiowe wprowadzenie końca rury.

Połączenie wpustu odwodnieniowego z rurą kanalizacyjną należy uszczelnić taśmą pęczniejącą bentonitową DUXPA BENTONIT-BAND na grubości minimum 3 cm, taśmę zamocować za pomocą kleju DUXPA-KLEBER.

Rys. 10, 11. Proponowany wpust odwodnieniowy z katalogu firmy ACO

## Wypełnienie przestrzeni wokół wpustów

Materiał Ceresit CX 15 Strong wsypywać do odmierzonej ilości 2,9 l wody i mieszać mieszarką wolnoobrotową z odpowiednio dobranym mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 minut i ponownie przemieszać zaprawę. Przygotowaną zaprawą należy uzupełnić wolną przestrzeń wokół wpustów w płycie stropowej żelbetowej, powstałej po demontażu istniejącego wpustu. Świeżej zaprawie należy zapewnić wilgotne warunki przez co najmniej 48 godzin i nie obciążać jej przez ten czas.

  - Wymagania bhp

Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń oraz narzędzi. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy. Z uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w:

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ze względu na szczególny charakter robót powinny być one wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione 
w przypadku prowadzenia robót przez przedsiębiorstwo posiadające doświadczenie w zakresie wykonywania robót przewidzianych projektem.

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

# Zalecenia końcowe

- Roboty budowlane należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika budowy lub robót.

- Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.

- Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twórcy. Wszystkie zmiany materiałowe wymagają zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.

# Dokumentacja zdjęciowa wykonana na miejscu, stan na 23.04.2024r.

Fot. 3, 4. Łuszczenie się powłok malarskich stropu wokół wpustów odwodnieniowych.

Fot. 5, 6. Łuszczenie się oraz ubytki powłok malarskich wokół wpustów odwodnieniowych.

Fot. 7, 8. Łuszczenie się oraz ubytki powłok malarskich stropu, miejscowe ubytki otuliny betonowej zbrojenia wokół wpustów odwodnieniowych.

Fot. 9. Zniszczona w wyniku przecieku otulina zbrojenia i odsłonięte pręty zbrojeniowe.

Fot. 10, 11. Wpusty odwodnieniowe (zdjęcie z góry)

# UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ:

| Oznaczenie rysunku | Tytuł rysunku | SKALA | nr strony |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | WSKAZANIE LOKALIZACYJNE | - | 21 |
| A2 | RZUT STROPU GARAŻU NAD POZIOMEM I (WIDOK OD SPODU) | 1:100 | 22 |
| A3 | SCHEMAT WYKONANIA USZCZELNIEŃ WPUSTÓW | 1:5 | 23 |