Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej

do spożycia za 2019r. dla powiatu łaskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294) dokonał obszarowej oceny jakości wody  pochodzącej z :

-   15  wodociągów zbiorowego zaopatrzenia  w wodę

-    1 wodociągu lokalnego stanowiącego awaryjne źródło wody

Próbki wody pobierane były w stałych i ustalonych punktach poboru zgodnie                                 z zatwierdzonym rocznym harmonogramem,  z częstotliwością zależną od wielkości produkcji wody a oznaczenia wykonywane były przez zintegrowane Laboratorium  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli oraz Oddział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Wodociągi publiczne  funkcjonowały na terenie nadzorowanego powiatu w niżej przedstawionych gminach  w następujących miejscowościach:

Gmina Widawa- wodociągi w miejscowościach: Widawa, Chociw,Brzyków i Górki Grabińskie,

Gmina Buczek - wodociągi w miejscowościach:  wodociągi:  Buczek i Brodnia Górna,

Gmina Wodzierady wodociągi w miejscowościach: Wodzierady , Kwiatkowice i  Mauryców,

Gmina Łask -  wodociągi w miejscowościach; Ostrów, Okup Mały i  Bałucz,

Gmina Sędziejowice – wodociągi w miejscowościach: Sędziejowice, Siedlce i Pruszków .

Ze względu na produkcję wody podział wodociągów  przedstawiał się następująco:

- produkcja wody < 100 m3 /d -  3 wodociągi : Brzyków i Górki Grabińskie oraz 1 wodociąg

jako awaryjne źródło wody dla podmiotu leczniczego,

- produkcja wody 100 – 1000 m3 /d  -  12 wodociągów:

Widawa,  Chociw, Buczek, Brodnia Górna, Wodzierady, Kwiatkowice,  Mauryców,  Bałucz,

Okup Mały, Siedlce, Pruszków i Sędziejowice,

- produkcja wody  1000 – 10000 m3 /d  - 1 wodociąg  w Ostrowie.

Powiat łaski zwodociągowany jest w ok. 95,7% -  na ogólną liczbę  tj. 48 761 mieszkańców  powiatu   – 46 654  osób korzystało z wody z wodociągów nadzorowanych przez Sekcję Higieny Komunalnej, natomiast pozostałe ok. 4,3 % mieszkańców zaopatrywało   się  w  wodę  do spożycia z  ujęć  indywidualnych.

W 2019 roku  przeprowadzono 16 kontroli stacji  uzdatniania  wody  w  zakresie  oceny  stanu sanitarno-technicznego  - uchybień  nie stwierdzono.

Wydano 15 rocznych ocen  jakości wody w zakresie przebadanych parametrów.

We wszystkich  urządzeniach zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na podstawie  prowadzonego monitoringu jakości wody w zakresie poboru próbek oraz analizy uzyskanych parametrów  z  otrzymywanych  sprawozdań  z  badań  laboratoryjnych  wody  wykonywanych

w ramach kontroli wewnętrznej przez właścicieli bądź zarządców -  oceniono wodę jako przydatną  do spożycia przez ludzi  z wyjątkiem 1 podmiotu zaopatrującego w wodę – Szpital w Łasku, ul. Warszawska 62A.

W roku sprawozdawczym  wystąpiło jednorazowe  przekroczenie mętności w wodzie  z wodociągu gminnego w Chociwiu gm. Widawa w monitorowanym punkcie sieci - Kolonia                    Zawady 24,  gdzie wartość uzyskana wynosiła  3,3 NTU.

W związku z tym właściciel urządzenia niezwłocznie  podjął  działania  naprawcze                 w tym zakresie, przeprowadził analizę wody i przedstawił sprawozdanie z badania laboratoryjnego, gdzie nie stwierdzono naruszeń wymagań higieniczno-zdrowotnych                              w zakresie  przekroczonego parametru.

W ramach kontroli urzędowej pobrano również  próbki wody w 2 punktach  -  uzyskane wyniki mieściły się w granicach normy.

Inne podmioty zaopatrujące w wodę – podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę Szpitala w Łasku jest wodociąg publiczny w Ostrowie, natomiast  awaryjnym źródłem jest własny wodociąg lokalny. W dniu 26.09.2019r. została wydana decyzja dopuszczająca  warunkowe korzystanie z wodociągu lokalnego dla potrzeb Szpitala  w Łasku  ze względu  na ponadnormatywną zawartość mętności, żelaza i manganu z terminem wykonania  31.03.2020r.

Producenci wody zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem i przedstawionym harmonogramem   prowadzili  kontrolę wewnętrzną jakości wody, a sprawozdania z badań laboratoryjnych z  wodociągów przekazywali  niezwłocznie.

Na terenie powiatu w  nadzorowanych wodociągach nie było potrzeby prowadzenia  ciągłej dezynfekcji.

Skarg odbiorców na jakość wody nie było.

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

Agnieszka Świegocka