PRAWIDŁOWA JEST JEDNA ODPOWIEDŹ

- Do standardowego zdarzenia HEMS (w ramach medycznych czynności ratunkowych) wezwać śmigłowiec może:

  - Oficer dyżurny PSP

  - Dyspozytor medyczny

  - KDR

  - Oficer dyżurny policji

- Podstawowym kanałem łączności do współdziałania Straż Pożarna/LPR jest:

  - obojętne

  - KSWL UO2

  - kanał ogólnopolski ratowniczy

  - nie jest określony podstawowy kanał łączności

- W śmigłowcu EC135 znajdują się:

  - 1 wyjście awaryjne

  - 2 wyjścia awaryjne

  - 3 wyjścia awaryjne

  - 4 wyjścia awaryjne

- Materiałem niebezpiecznym na pokładzie śmigłowca EC135 jest:

  - butla z azotem o pojemności wodnej ok. 2 litrów

  - butla z azotem o pojemności wodnej ok. 5 litrów

  - butla z tlenem o pojemności wodnej ok. 5 litrów

  - butla z tlenem o pojemności wodnej ok. 15 litrów

- Do zabezpieczenia nocnego miejsca lądowania śmigłowca LPR (EC135) wymagane minimalnie siły i środki to:

  - 4 strażaków

  - 5 strażaków

  - 3 strażaków i 1 wóz bojowy

  - 2 strażaków i 2 wozy bojowe

- Minimalne wymiary miejsca lądowania dla śmigłowca LPR (EC135) w nocy wynoszą:

  - 25x25

  - 35x25

  - 50x25

  - 50x35

- W nocy, przyjęcie śmigłowca LPR (EC135) odbywa się za pomocą:

  - gestów strażaka stojącego w środku wyznaczonego do lądowania prostokąta

  - gestów strażaka stojącego poza obszarem wyznaczonego do lądowania prostokąta

  - jedynie w nocy nie stosuje się sygnalizacji gestowej do przyjęcia śmigłowca

  - żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

- Po wylądowaniu śmigłowca LPR (EC135) podejście do niego możliwe jest:

  - bezpośrednio po przyziemieniu śmigłowca

  - po wezwaniu załogi HEMS

  - podczas hamowania, zwalniania wirnika nośnego

  - w dzień bezpośrednio po wylądowaniu, w nocy po zatrzymaniu się wirnika nośnego

- Aby była zapewniona wolna od przeszkód ścieżka podejścia o nachyleniu 1:6 to w odległości 84 metrów od krawędzi lądowiska przeszkoda nie może być wyższa niż:

  - 12 m

  - 14 m

  - 16 m

  - żadne z powyższych

- Maksymalny wymiar śmigłowca EC-135 to ok:

  - 10 m

  - 12 m

  - 17 m

  - 25 m

- W lotach specjalnych z Państwową Strażą Pożarną gotowość do startu śmigłowca EC-135 
w dzień wynosi:

  - 4 min

  - 15 min

  - 30 min

  - 60 min

- Kiedy KDR może wezwać z miejsca zdarzenia śmigłowiec HEMS:

  - w przypadku zdarzenia masowego

  - w przypadku ciężkiego oparzenia

  - przy wypadku co najmniej dwóch pojazdów

  - KDR w żadnej sytuacji nie może wezwać z miejsca zdarzenia śmigłowca HEMS

- W przypadku zaistnienia realnego zagrożenia podczas lądowania śmigłowca EC135 na lądowisku gminnym w nocy informację o niebezpieczeństwie przekażesz:

  - za pomocą znaku/gestu „nie lądować” (jedna ręka uniesiona do góry, druga opuszczona , odchylona nieco od tułowia, symbolizująca literę N)

  - za pomocą łączności radiowej

  - podczas lądowania śmigłowca nie ma już możliwości przekazania informacji 
o niebezpieczeństwie

  - odpowiedzi a) i b) są prawidłowe

- Osoby postronne w miejscu lądowania śmigłowca LPR nie mogą podchodzić bliżej do miejsca lądowania niż na odległość:

  - 12,5 m

  - 25 m

  - 30 m

  - 50 m

- W przypadku braku możliwości wjazdu na miejsce gminne wozu PSP/OSP w celu zabezpieczenia miejsca lądowania śmigłowca EC135 w nocy w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest oświetlenie płaszczyzny do lądowania przez:

  - Zespół Ratownictwa Medycznego

  - oznakowany radiowóz Policji, Straży Miejskiej/Gminnej, Straży Granicznej, innej służby

  - żadne z powyższych

  - odpowiedź a i b prawidłowe

- Po dojeździe w nocy w miejsce gminne stwierdzasz, że ze względu na stan podłoża nie nadaje się ono do bezpiecznego lądowania śmigłowca (teren grząski i podmokły, woda na płycie boiska), co robisz:

  - ustawiasz strażaków-ratowników zgodnie ze schematem zabezpieczenia miejsca lądowania EC-135 w nocy i oczekujesz na przylot śmigłowca

  - wybierasz w pobliżu aktualnego miejsca gminnego doraźne miejsce do lądowania śmigłowca i przygotowujesz je na przyjęcie śmigłowca zgodnie ze schematem  zabezpieczenia miejsca lądowania dla EC-135

  - w oczekiwaniu na przylot śmigłowca nie podejmujesz żadnych czynności zmierzających do zabezpieczenia  nienadającego się miejsca gminnego

  - informujesz jak najszybciej o zastanej sytuacji lecący śmigłowiec oraz Twoje PSK/MSK

- Butla z tlenem o pojemności  wodnej ok. 2 litrów będąca na wyposażeniu EC-135 standardowo znajduje się:

  - w kabinie medycznej na noszach

  - w plecaku ratowniczym w kabinie medycznej śmigłowca

  - w przestrzeni cargo w tylnej części śmigłowca

  - w kabinie medycznej za fotelem pilota

- Ile najwięcej osób może lecieć  naraz na pokładzie EC 135 w LPR:

  - 8

  - 6

  - 5

  - 4

- By odpiąć pasy bezpieczeństwa u pilota śmigłowca EC 135 należy:

  - przekręcić klamrę w lewo

  - przekręcić klamrę w prawo

  - przekręcić klamrę w prawo lub w lewo

  - wcisnąć klamrę

- Na pokładzie śmigłowca EC 135 znajduje się gaśnica:

  - proszkowa

  - halonowa

  - śniegowa

  - nie ma gaśnicy

- W śmigłowcu EC 135 można zrzucić drzwi:

  - tylko pilota

  - pilota i Ratownika/Członka Załogi HEMS

  - tylko Ratownika/Członka Załogi HEMS

  - wszystkie odpowiedzi są błędne

- Ile akumulatorów znajduje się w śmigłowcu EC 135 i gdzie ich szukać?

  - jeden za tylnymi prawymi drzwiami

  - dwa – po obu stronach śmigłowca, za przesuwnymi drzwiami

  - jeden w dziobie śmigłowca

  - dwa w dziobie śmigłowca

- W którym momencie osoby postronne mogę podejść do śmigłowca:

  - po wyłączeniu zespołu napędowego śmigłowca

  - nigdy nie powinni się zbliżać do śmigłowca

  - po dotknięciu płozami podłoża- wirnik może ciągle się kręcić

  - po dotknięciu płozami podłoża i otworzeniu drzwi przez Członka Załogi śmigłowca

- Dozwolone kierunki podejścia do śmigłowca to:

  - od przodu

  - od przodu i od prawej strony

  - od tyłu i od przodu

  - od przodu oraz od prawej i lewej strony

- Rozstaw płóz śmigłowca EC 135 to:

  - 1,50 m

  - 2,00 m

  - 2,50 m

  - 3,20 m

- Jak wysoko nad ziemią znajduje się płoza pod fenestronem (śmigiełkiem ogonowym):

  - 42 cm

  - 56 cm

  - 66 cm

  - 82 cm

- Po wyłączeniu śmigłowca na znak od Członka Załogi można podjechać do śmigłowca wozem bojowym na odległość nie mniejszą jak:

  - 2 m od jakiegokolwiek elementu śmigłowca

  - 2 m od kadłuba

  - 5 m od czubka łopaty

  - 10 m od jakiegokolwiek elementu śmigłowca

- Jakiego rodzaju akumulator/akumulatory znajduje/ą się na pokładzie śmigłowca:

  - niklowo-kadmowe

  - ołowiowo-kwasowe

  - niklowo-wodorkowe

  - litowo-jonowe

- Ile gaśnic ręcznych znajduje się na pokładzie śmigłowca EC 135:

  - 1

  - 2

  - 3

  - 4

- Gdzie zlokalizowana jest gaśnica/gaśnice w śmigłowcu EC 135:

  - pomiędzy przednimi fotelami załogi

  - z tyłu na półce obok 2 litrowej butli z tlenem

  - pomiędzy przednimi fotelami oraz obok prawych przesuwnych drzwi

  - pomiędzy przednimi fotelami oraz obok lewych przesuwnych drzwi

- Zabezpieczenie miejsca startu śmigłowca EC-135 w nocy poprzez ustawienie na rogach strażaków oraz wozu PSP/OSP wykonasz do czasu:

- rozpoczęcia startu śmigłowca EC-135 LPR (wznoszenie)

- potwierdzenia przez załogę zakończenia fazy startu

- zawsze przez czas ok. 10 min od startu

- przy starcie śmigłowca w nocy, nie jest potrzebne zabezpieczanie przez strażaków

- W dzień znak sygnalizacyjny „Y” (Tu lądować) pokażesz stojąc:

- plecami do wiatru w płaszczyźnie do lądowania, w obszarze minimalnych wymiarów do lądowania śmigłowca HEMS

- twarzą do wiatru przed wybranym miejscem do lądowania śmigłowca HEMS poza obszarem minimalnych wymiarów do lądowania

- plecami do wiatru przed wybranym miejscem do lądowania śmigłowca HEMS

- plecami do wiatru za wybranym miejscem do lądowania śmigłowca HEMS poza obszarem minimalnych wymiarów do lądowania śmigłowca.

- W przypadku lądowania śmigłowca EC135 na drodze ruch pojazdów musi być:

- zatrzymany w obu kierunkach tylko na czas lądowania śmigłowca

- zatrzymany przed lądowaniem śmigłowca aż do jego odlotu

- zatrzymany na czas lądowania i startu tylko na drodze dwujezdniowej

- nie ma potrzeby zatrzymywania ruchu pojazdów

- Podejście do śmigłowca EC135 oraz poruszanie się w miejscu lądowania możliwe jest (zgodnie ze strefami niebezpiecznymi przy śmigłowcu):

- z przodu śmigłowca

- z boku śmigłowca

- z tyłu w rejonie ogona śmigłowca

- odpowiedzi a) i b) są prawidłowe

- Do odłączenia zasilania (akumulatora) w śmigłowcu EC135 służy:

  - klucz oczkowy o rozmiarze „14”

  - nożyce do cięcia kabli

  - pokrętło znajdujące się przy akumulatorze

  - wtyczka znajdująca się przy akumulatorze

| numer pytania | prawidłowa odpowiedź |
| --- | --- |
| 1 | B |
| 2 | B |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | A |
| 6 | C |
| 7 | D |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | B |
| 11 | C |
| 12 | -D |
| 13 | B |
| 14 | C |
| 15 | D |
| 16 | D |
| 17 | C |
| 18 | C |
| 19 | C |
| 20 | B |
| 21 | D |
| 22 | A |
| 23 | B |
| 24 | D |
| 25 | B |
| 26 | C |
| 27 | A |
| 28 | A |
| 29 | A |
| 30 | A |
| 31 | B |
| 32 | D |
| 33 | B |
| 34 | D |
| 35 | C |