Gdańsk, dnia 17 kwietnia 2024 r.

BZK-II.2600.26.2024BZK-II.2600.26.20124.MG

Zaproszenie do składania ofert

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w ramach badania rynku, zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie powiatowej centrali alarmowej do sterowania syrenami w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

- Specyfikacja centrali alarmowej

| 1 | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO - FUNKCJONALNE DLA CENTRALI ALARMOWEJ |
| --- | --- |
| 1.1 | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie dawniej niż na 12 miesięcy przed jego dostarczeniem, wyposażone w oprogramowanie i licencję. |
| 1.2 | Zasilanie sieciowe 230V AC ±10%., 50-60 Hz. |
| 1.3 | Zasilanie buforowe z akumulatorem w technologii AGM 12V, 50Ah i żywotności projektowanej ≥ 8 lat, rok produkcji akumulatorów 2024. |
| 1.4 | Obudowa rack 19”. |
| 1.5 | Wbudowany panel sterujący i wyświetlacz LCD alfanumeryczny. |
| 1.6 | Włączanie alarmów i zatrzymanie alarmów, monitorowanie stanu syren i ich testowanie. |
| 1.7 | Przekazywanie komunikatów głosowych przy wykorzystaniu gotowych nagrań ze stanowiska dyspozytorskiego lub przez mikrofon. |
| 1.8 | Przekazywanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2024r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2024, poz.290). Dodatkowo możliwość przekazywania sygnałów alarmowych ciągłych 1 minutowych oraz 5 sekundowych. |
| 1.9 | Stacyjka na klucz patentowy. |
| 1.10 | Klawiatura sterująca. |
| 1.11 | Możliwość obsługi zdalnych stacji meteorologicznych i detektorów skażeń, a także innych urządzeń peryferyjnych (dodatkowych). |
| 1.12 | Pełna obsługa punktów alarmowych w systemie analogowej (w tym DSP-50, RSSS-2000/3000) i cyfrowej NXDN, DSP-60 łączności radiowej. |
| 1.13 | Wbudowany radiotelefon analogowo-cyfrowy NXDN (FDMA) VHF 136-174 MHz, moc nadajnika 5-25W umożliwiający przekazywanie sygnałów dźwiękowych i głosowych. |
| 1.14 | Funkcja code repeater’a umożliwiająca retransmisję sygnału radiowego. |
| 1.15 | Wbudowany radiomodem do sterowania syrenami alarmowymi. |
| 1.16 | Wbudowany komputer przemysłowy PC z oprogramowaniem typu serwer. Wbudowany dysk SSD, zainstalowany system operacyjny. |
| 1.17 | Radiowe sterowanie syrenami z powiatowego/miejskiego/gminnego stanowiska kierowania oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego PUW w Gdańsku z wykorzystaniem istniejącego systemu digitexCZK/IP |
| 1.18 | Współpraca ze stanowiskiem operatorskim – dedykowanym komputerem klasy PC z systemem operacyjnym Linux lub Windows. |
| 1.19 | Działanie autonomiczne. |
| 1.20 | Otwartość systemu niezależna obsługa wszystkich elementów systemu z poziomu CA, konfiguracja systemu (dodawanie, usuwanie, modyfikacja urządzeń oraz sygnałów alarmowych). |
| 1.21 | Gromadzenie raportów z zarejestrowanych zdarzeń w systemie, testów wszystkich urządzeń z możliwością bezpośredniego wydruku z systemu oraz eksportu do pliku PDF. |
| 1.22 | Kompatybilność z centralą wojewódzką systemu ostrzegania i alarmowania PUW w Gdańsku. |
| 1.23 | Kontrola systemu tzn. ciągłe monitorowanie zdarzeń w systemie. |
| 1.24 | Sterowanie alarmów i komunikatów głosowych we wszystkich lub pojedynczych syrenach, w syrenach przypisanych do sektorów lub grup. |
| 1.25 | Rejestracja załączeń alarmów i komunikatów oraz wyników testów w pamięci centrali. |
| 1.26 | Kontrola zasilania sieciowego i otwarcia drzwi bloku sterującego PA. |
| 1.27 | Wywoływanie i zapis testów sprawności głośników i wzmacniaczy syren bez włączania głośnych sygnałów minimum raz na tydzień. |
| 1.28 | Testy akumulatorów syren pod obciążeniem - raportowanie kondycji akumulatorów minimum raz na tydzień. |
| 1.29 | Automatyczne programowane wykonywania testów wszystkich urządzeń w systemie. |
| 1.30 | Wyjście sygnalizacji zdarzeń zewnętrznym sygnałem akustycznym i optycznym. |
| 1.31 | Zewnętrzne programowane przyciski alarmowe szybkiego włączania alarmu lub komunikatu. |
| 1.32 | Dostęp dla wielu operatorów w tym samym czasie. |
| 2 | MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA CENTRALI ALARMOWEJ |
| 2.1 | Dodawanie/usuwanie/edycja obsługa syren alarmowych, pulpitów sterujących, urządzeń peryferyjnych w tym: stacji pogodowych, czujników skażeń, z poziomu Web interfejsu. |
| 2.2 | Skalowalna mapa województwa/powiatu działająca w trybie offline i online z możliwością nanoszenia przez operatora punktów alarmowych, oraz urządzeń peryferyjnych za pomocą współrzędnych geograficznych GPS. |
| 2.3 | Pełna integralność z oprogramowaniem digitexCZK/IP zainstalowanym w Wojewódzkiej Centrali Alarmowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pełniącej rolę zintegrowanego serwera obsługującego system sterowania syrenami alarmowymi na terenie województwa pomorskiego. |
| 2.4 | Prezentowanie urządzeń na mapie w postaci ikon o zróżnicowanych kształtach i kolorach z możliwością włączenie warstwy z orientacyjnymi zasięgami syren. |
| 2.5 | Włączanie sygnałów alarmowych, komunikatów, komunikatów „na żywo”, testowanie syren alarmowych z poziomu Web interfejsu. |
| 2.6 | Utworzenie dedykowanych kont użytkowników chronionych loginem i hasłem oraz kont administracyjnych umożliwiających min. edycję parametrów systemu, konfigurację dostępu do systemu poszczególnych użytkowników. |
| 2.7 | Dodawanie, edycja, usuwanie użytkowników. |
| 2.8 | Blokada dostępu użytkowników do systemu. |
| 2.9 | Zabezpieczenie dostępu hasłem, możliwość zmiany loginu i hasła użytkowników systemu. |
| 2.10 | Rejestrowanie wszystkich zdarzeń występujących w systemie z możliwością wydruku raportu pracy. |
| 2.11 | Konfiguracja daty i godziny. |
| 2.12 | Kontrola zasilania sieciowego, kontrola napięcia akumulatorów i otwarcia drzwi w punktach alarmowych. |
| 2.13 | Szyfrowanie transmisji poprzez sieć internetową do punktów alarmowych, oraz Wojewódzkiej Centrali Alarmowej. |
| 2.14 | Funkcjonalność pozwalająca dyspozytorowi na stworzenie projektu lokalizacji syren alarmowych i określenie ich skuteczności na mapie. Funkcjonalność powinna umożliwiać między innymi: utworzenie nowego punktu, dodanie i/lub edytowanie syreny, wybór mocy syreny, ustawienie poziomu tła akustycznego, określenie zalecanej wysokości montażu syreny, zapis projektu do pliku PDF. |
| 2.15 | Licencja na 2 stanowiska komputerowe. |

- Wymagania dodatkowe

- Wymagany termin wykonania zamówienia do 14 czerwca 2024 r.

- Dostarczone urządzenia i oprogramowanie musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta.

- Wykonawca musi zagwarantować, iż dostarczone urządzenia i oprogramowanie 
jest w pełni integralne z istniejącym Systemem Wojewódzkim Sterowania Syrenami Alarmowymi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z zachowaniem wszystkich funkcjonalności pod względem sterowania i kontroli pracy wszystkich elementów systemu z użyciem jednej aplikacji. Zamawiający nie dopuszcza realizacji integralności systemu poprzez instalację urządzeń pracujących równolegle do istniejących z użyciem więcej niż jednej aplikacji.

- Dostarczone urządzenia posiadać instrukcje techniczne oraz dokumentację dla użytkowników w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej.

- Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne, deklaracje zgodności z certyfikatem bezpieczeństwa CE oraz inne dokumenty wystawione przez producentów, importerów lud dostawców sprzętu. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim.

- Wykonawca przekaże na własny koszt wszystkie licencje oprogramowana i certyfikaty. Licencje i certyfikaty przekazane Zamawiającemu muszą być bezterminowe i po przekazaniu stać się jego własnością.

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub równoważną.

- Wykonawca zainstaluje centralę alarmowa we wskazanym pomieszczeniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo z wykorzystaniem istniejącej instalacji antenowej i anteny GPF22N.

- Wykonawca przeprowadzi montaż, wdrożenie, konfigurację oraz integrację centrali alarmowej z systemem wojewódzkim. Konfiguracja centrali powiatowej musi obejmować dostęp do wszystkich central miejskich/gminnych powiatu wejherowskiego oraz wszystkich syren alarmowych wchodzących w skład Systemu Wojewódzkiego na terenie powiatu wejherowskiego.

- Wykonawca skonfiguruje dostęp do aplikacji obsługującej centralę alarmowa na 2 istniejących stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie  dla użytkowników.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla użytkowników centrali alarmowej. Szkolenie swoim zakresem ma obejmować zagadnienia związane z: funkcjonowaniem i obsługą zainstalowanych urządzeń, zasady użytkowania sprzętu, zasady użytkowania oprogramowania służącego do obsługi systemu, omówienie zasad związanych z terminami i zasadami przeglądów oraz konserwacji.

- Wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej.

- Warunki gwarancji, oraz wsparcia technicznego.

- Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia min.36 miesięcy.

- Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych, oraz usług wsparcia technicznego 
w tym zapewnienie bezpłatnego dostępu do nowych aktualizacji oprogramowania, dostępu do bazy wiedzy w zakresie sposobu użytkowania, świadczenie usług wsparcia technicznego przez okres min.36 miesięcy.

- Okres gwarancji i wsparcia technicznego rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego zamówienie bez zastrzeżeń.

- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych w trybie 24h/7/365dni poprzez telefon, fax lub e-mail. Każdorazowe zgłoszenie będzie potwierdzane przez wykonawcę na adres wbzk@gdansk.uw.gov.pl.

- Wykonawca dokona bezpłatnej naprawy wszelkich usterek dostarczonego sprzętu i usunięcia nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

- W sytuacji braku możliwości naprawy sprzętu w miejscu zainstalowania, Wykonawca zdemontuje sprzęt celem jego naprawy a po jego naprawie dostarczy i zamontuje na własny koszt i ryzyko w ramach przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż 21 dni od dnia zgłoszenia. Wykonawca na czas naprawy, zamontuje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych, niż urządzenie zdemontowane, zapewniające funkcjonowanie systemu Sterowania syrenami Alarmowymi

- W sytuacji, w której Wykonawca stwierdzi niemożność naprawy sprzętu, zobowiązany jest on do wymiany uszkodzonego sprzętu na sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad, o nie gorszych parametrach technicznych od wymienionego na własny koszt i ryzyko, jednak nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia.

- Dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy:

- wypełniona i podpisana oferta;

- pełnomocnictwo /upoważnienie w uzasadnionych przypadkach.

- Sposób przygotowania ofert:

- wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty potwierdzający spełnienie warunków określonych w zaproszeniu do składania ofert należy zeskanować 
i przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl w terminie do dnia 24 kwietnia br.;

- wiadomość powinna być zatytułowana: Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie powiatowej centrali alarmowej do sterowania syrenami w Starostwie Powiatowym w Wejherowie – BZK-II.2600.26.2024.MG.

- Informacje dodatkowe:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne i w takiej sytuacji przekaże je mailowo do wiadomości potencjalnego Wykonawcy;

- W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców w wyznaczonym przez siebie czasie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, oraz wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia załączonych do oferty dokumentów. Zamawiający uzna za nieważną ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zaproszeniu;

- Zamawiający odrzuci ofertę:

- złożoną po terminie;

- złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;

- niezgodną z treścią zapytania ofertowego;

- zawierające błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

- Zamawiający działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1713), odrzuci ofertę złożoną przez:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych  w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże mailowo wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty;

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany      o formie realizacji sprawy;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania w każdym czasie. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu;

- Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną;

- Kontakt w sprawie: 58 307 77 43, 58 307 74 11.

- Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - „cena”.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów biorąc pod uwagę kryterium ceny spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone w niniejszym zaproszeniu.

Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Roman Słowiński