Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja radaru meteorologicznego na działce nr ewid. 2012/11, obręb Bełk, gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki, województwo śląskie”

Inwestor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w południowej części Polski, w województwie śląskim na terenie powiatu rybnickiego, gmina Czerwionka-Leszczyny na terenie działki o nr ew. 2012/11, obręb Bełk. Zamierzenie obejmuje modernizację radaru meteorologicznego Ramża o wysokości do środka anteny około 36,1 m n.p.t. (wysokość całkowita 39,45 m n.p.t.). Prace polegać będą na modernizacji urządzenia radarowego oraz przeprowadzeniu prac remontowo-budowlanych wieży radarowej. Inwestycja będzie funkcjonować praktycznie bezobsługowo. Na terenie stacji radarowej przewiduje się około 6 wizyt rocznie przez dwuosobową ekipę serwisową. Powierzchnia terenu działki, na której realizowana będzie inwestycja wynosi około 2,4 ha. Inwestycja wraz z infrastrukturą będzie zajmowała około 0,058 ha, resztę terenu będzie stanowiła powierzchnia nieutwardzona o powierzchni około 0,1814 ha. Otoczenie terenu, na którym realizowana będzie inwestycja stanowią tereny leśne.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie precyzji radaru w monitorowaniu stanu atmosfery pod kątem zjawisk meteorologicznych. W bezpośrednim sąsiedztwie radaru meteorologicznego nie występuje żadna zabudowa. Teren, wokół projektowanego obiektu jest terenem leśnym, nieprzeznaczonym pod zabudowę.

Przedmiotowy radar charakteryzował się będzie następującymi parametrami:

- typ nadajnika – magnetronowy,

- częstotliwość pracy 5645 MHz,

- szczytowa moc w impulsie 400 kW,

- czas trwania impulsu 0,5 - 2 μs,

- częstotliwość powtarzania impulsów w zakresie 250 Hz do 2000 Hz,

- równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla anteny wyniesie 436,5 kW,

- antena paraboliczna o średnicy 4,1 m,

- zysk energetyczny +45 dBi,

- szerokość wiązki promieniowania (na poziomie połowy gęstości mocy, tj. –3dB) 1º,

- zakres prędkości ruchu anteny w azymucie i w elewacji 0,5 – 40 stopni/sekundę, z dokładnością co najmniej 0,2 stopnia dla prędkości do 20 stopni na sekundę i 0,5 stopnia dla wyższych prędkości,

- zakres pracy radaru w azymucie 360º,

- zakres pracy radaru w elewacji od -2º do +182º,

- wysokość środka anteny ~36,1 m n.p.t.

System napędu i smarowania systemu antenowego będzie zaprojektowany z myślą o zminimalizowaniu wymagań serwisowych, włączając w to zastosowanie cyfrowych modułów serwomechanizmów, silników bezszczotkowych i enkoderów optycznych.

Układ łączówki obrotowej będzie izolowany i zabezpieczony przed zabrudzeniami.

W ramach przedsięwzięcia prowadzone będą prace obejmujące modernizację urządzenia radarowego oraz prace budowlane polegające głównie na:

    - wymianie istniejącego radaru na bardziej skuteczny o parametrach opisanych powyżej,

    - odnowieniu konstrukcji wieży,

    - wykonaniu wewnętrznej instalacji energetycznej,

    - wykonaniu zewnętrznej instalacji energetycznej,

    - konserwacji konstrukcji stalowej klatki schodowej wieży radarowej,

    - konserwacji istniejącego wystającego fundamentu pod istniejącą wieżą,

    - drobne prace remontowe we wnętrzu wieży radarowej.

Planowany system antenowy będzie dopasowany do systemu radarowego w sposób zapewniający najlepszą dokładność i jakość pomiarów. Będzie również przystosowany do pomiarów w podwójnej polaryzacji. Reflektor będzie typu parabolicznego. System antenowy będzie posiadać:

- automatyczne systemy zabezpieczające przed pracą anteny w razie otwartych drzwi do kopuły lub na taras wokół kopuły oraz systemy ręcznego zablokowania możliwości pracy anteny,

- zabezpieczenia krańcowe przed zbytnim odchyleniem anteny, tj. takim, który może narazić system antenowy na uszkodzenia, w tym co najmniej jedno mechaniczne.

Zainstalowana zostanie dielektryczna kopuła bez elementów metalowych (zniekształcających pomiar) lub inna o doskonalszych parametrach, o wymiarach dostosowanych do rozmiarów anteny i wymiarów wieży radarowej. Kopuła chronić będzie system antenowy przed wpływem warunków środowiskowych. Kopuła będzie w kolorze białym, wykonana z materiałów o właściwościach hydrofobicznych. Budynek stacji radarowej zostanie pomalowany w odcieniach szarości i zieleni, aby zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie.

Materiały wykorzystywane podczas przebudowy to przede wszystkim kruszywo, cement, beton, stal konstrukcyjna, profile aluminiowe, szereg elementów instalacyjnych (łączniki, kable, elementy metalowe oraz płyty karton-gips itp.). Do realizacji inwestycji konieczne będzie wykorzystanie sprzętu budowlanego oraz samochodów ciężarowych m. in.: do transportu sprzętu i materiałów budowlanych. Teren budowy, a następnie teren stacji radarowej będzie oświetlony wyłącznie poprzez czujniki ruchu, nie będą stosowane wyłączniki zmierzchowe lub inne rozwiązania oświetlające teren stacji w porze nocnej w sposób ciągły.

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Katowicach

dr Mirosława Mierczyk-Sawicka

podpisano elektronicznie