Załącznik nr 2 do SWZ

ADM.272.2.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Autoklaw – sterylizator parowy ze stacją demineralizacyjną wody

UWAGA !

Niniejszy dokument prezentuje minimalne wymagania Zamawiającego dla Przedmiotu Zamówienia. Stanowi on równocześnie bazę dla sporządzenia przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia.

Przy sporządzaniu przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia, składając oświadczenia w kolumnie 3 należy podkreślić znacznik TAK, jeśli oferowane urządzenie spełnia minimalny wymóg sformułowany przez Zamawiającego. Jeżeli zamiast minimalnego wymogu sformułowanego przez Zamawiającego Wykonawca zapewnia wyższe wymagania należy to opisać w wolnych rubrykach w kolumnie 4 „Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia”.

Sporządzona przez Wykonawcę własna specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

| Opis | # Wymagania minimalne Zamawiającego | # Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | # 4 |
| 1. System | Autoklaw – sterylizator parowy ze stacją demineralizacyjną wody | tak |  |
| 2. Wymiary | Sterylizator: Wysokość 950 mm +/- 50 mm Szerokość: 750 mm +/- 50 mm Głębokość: 650 +/- 50 mm - pojemnik sterylizacyjny z pokrywą (wodoszczelny) - kosz sterylizacyjny siatkowy wysokość min. 500 mm - system szybkiego chłodzenia komory sterylizatora po zakończeniu sterylizacji - wspomaganie chłodzenia komory po sterylizacji przez obieg powietrza wewnątrz komory sterylizacyjnej - system wytwarzania próżni w komorze sterylizacji - system podtrzymywania ciśnienia w komorze przez sprężone powietrze - kompresor bezolejowy ze zbiornikiem na sprężone powietrze min. 30l Podane wymiary dotyczą także możliwości operacyjnych (wniesienie, ustawienie) wraz z wykonaniem montażu podłączeń. |  |  |
| 3. Komora sterylizatora | - Szerokość: 450 mm +/- 50 mm - Głębokość: 650 +/- 50 mm - pojemność użytkowa: 80 l | tak |  |
| 4. Sterylizacja | - możliwość dostosowania procesów sterylizacji do każdego rodzaju wsadu: narzędzia, wyroby szklane i z tworzyw sztucznych, płyny, podłoża mikrobiologiczne, odpady płynne | tak |  |
| 5. Instalacja elektryczna autoklawu | - zasilanie 3-fazowe 400V | tak |  |
| 6. Oprogramowanie autoklawu | - złącze LAN do transmisji danych - oprogramowanie do odczytu i archiwizacji parametrów procesów sterylizacji | tak |  |
| 7. Demineralizator | Demineralizator: - regulacja przewodnictwa w zakresie nie mniejszym niż 0,06 ÷ 15 µS/cm - wyświetlacz dotykowy - zabezpieczenie pompy po napełnieniu zbiornika na wodę zdemineralizowaną - złącze do komunikacji z komputerem umożliwiające dostosowania parametrów serwisowych i parametrów alarmów - pojemność zbiornika ciśnieniowego na wodę zdemineralizowaną 40l Podane wymiary dotyczą także możliwości operacyjnych (wniesienie, ustawienie) wraz z wykonaniem montażu podłączeń. | tak |  |
| 8. Dodatkowo | - transport, rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie elementów systemu - montaż/instalacja, w tym podłączenie do prądu oraz: - instalacji wodociągowej (demineralizator) - instalacji demineralizacyjnej (autoklaw) - szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji w miejscu instalacji - gwarancja minimum 24 m-ce - dostępność serwisu i przeglądów okresowych po okresie gwarancyjnym |  |  |

Wypełnia Wykonawca przy sporządzaniu własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia:

Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia (autoklaw): ………………………………………......
Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia (demineralizator): ………………………………...…
Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia (kompresor - jeśli nie jest wbudowany w autoklaw): …………………………………….........................................................................................................................