Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do sieci Internet w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego oraz dostępu do usługi VPN w celu połączenia sieci korporacyjnych Zamawiającego.

- ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do sieci Internet dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii w lokalizacji Centrum Informatyzacji Resortu Finansów (w skrócie CIRF) przy ul. Samorządowej 1 w Radomiu oraz usługa VPN w celu połączenia sieci korporacyjnych dwóch lokalizacji Ministerstwa – przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie i w CIRF, ul. Samorządowa 1, Radom

Zamówienie zostało opisane poniżej:

- Usługa dostępu do sieci Internet w lokalizacji CIRF przy ul. Samorządowej 1 w Radomiu za pomocą łącza symetrycznego o gwarantowanej przepustowości 1000 Mbps wykonanej w technologii światłowodowej;

- Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do usługi VPN w celu połączenia sieci korporacyjnych, dwóch lokalizacji Ministerstwa – przy pl. Trzech Krzyży 3/5 (w oparciu o istniejące przyłącze sieciowe o przepustowości 1000 Mbps) oraz w CIRF przy ul.  Samorządowej 1 w Radomiu.

OPIS Minimalnych wymagań w zakresie realizacji zamówienia:

- Usługa dostępu do sieci Internet w lokalizacji CIRF przy ul. Samorządowej 1 w Radomiu, w budynku CIRF i będzie realizowana za pomocą łącza o gwarantowanej przepustowości 1000 Mbps wykonanego w technologii światłowodowej;

Usługa dostępu do sieci Internet w ww. lokalizacji zostanie zrealizowana poprzez:

    - podłączenie i konfigurację dostępu Zamawiającego do sieci Internet w terminie najpóźniej do 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi;

    - zapewnienie łącza z adresacją potrzebną do uruchomienia usługi;

    - skonfigurowanie i uruchomienie na łączu protokołu BGP;

    - zapewnienie łącza z 32 zewnętrznymi adresami IP;

    - świadczenie Zamawiającemu usługi dostępu do sieci Internet rozpocznie się do 30 dni od dnia podpisania umowy i będzie realizowane przez okres 36 miesięcy.

- Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do usługi VPN w celu połączenia sieci korporacyjnych, dwóch lokalizacji Ministerstwa – przy pl. Trzech Krzyży 3/5 (w oparciu o istniejące przyłącze sieciowe o przepustowości 1000 Mbps) oraz CIRF przy ul. Samorządowej 1 w Radomiu  będzie realizowane w szczególności poprzez:

- zestawienie łącza VPN pomiędzy ww. lokalizacjami o przepustowości gwarantowanej min. 300 Mbps;

- zestawienie szyfrowanego łącza VPN o przepustowości gwarantowanej min. 300 Mbps pomiędzy ww. lokalizacjami;

- świadczenie usługi transmisji danych Zamawiającego pomiędzy dwoma ww. lokalizacjami poprzez zestawione, szyfrowane łącze VPN;

- wykonanie prac wymienione w pkt a) i b) w terminie najpóźniej do 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi;

- rozpoczęcie świadczenia usług wymienionych w pkt c) nastąpi najpóźniej do 30 dni od dnia podpisania umowy i będzie realizowane przez okres 36 miesięcy.

- Warunki techniczne:

- Wykonawca będzie świadczył Zamawiającemu usługi dostępu do sieci Internet opisane w pkt II  ppkt 1) i 2) zgodnie z poniżej podanymi wymaganiami:

- Zapewni łącze symetryczne dla lokalizacji CIRF przy ul. Samorządowej 1 W Radomiu, o przepustowości gwarantowanej 1000 Mbps wykonane w technologii światłowodowej.

- Zapewni dostęp do sieci internet zakończony w ww. lokalizacji urządzeniami pracującymi w warstwie L2 pełniącymi funkcję urządzeń demarkacyjnych, do konwersji sygnału optycznego na elektryczny. Urządzenia te będą wpięte do sieci Wykonawcy i przez niego zarządzane i monitorowane.

- Konfiguracja routingu (BGP) zostanie zestawiona pomiędzy routerem będącym własnością Zamawiającego a routerem brzegowym wewnątrz sieci Wykonawcy.

- Zapewni obsługę ruchu generowanego przez Zamawiającego przy pomocy dynamicznego protokołu routingu BGP w wersji 4.

- Zapewni brak ograniczeń w ilości i rodzaju przesyłanych danych.

- Zapewni na łączu uruchomienie i skonfigurowanie ruchu sieciowego przy pomocy protokołu Ipv4, z możliwością konfiguracji do Ipv6.

- Zapewni zakończenie łączy: Ethernet 10/100/1000 Mb/s,

- Opóźnienia pakietów na łączu od routera brzegowego Zamawiającego do styku sieci Wykonawcy z Internetem będą na poziomie mniej niż 15 ms,

- Miesięczną dostępność dla usług na poziomie minimum 99,8%,

- Udostępni Zamawiającemu dostęp do monitoringu i statystyk online wykorzystania oraz dostępności łącza

- Udostępni Adresy IP niezbędne do uruchomienia łącza.

- Straty pakietów IP – nie więcej niż 0,5% (Pomiar straty pakietów jest zdefiniowany, jako stosunek liczby pakietów straconych do liczby pakietów wysłanych w danym okresie pomiarowym. Przy czym za stracone uznaje się pakiety, które nie zostały odebrane lub są znacznie opóźnione (powyżej 3s). Straty pakietów IP = (Pw – Po)/Pw *100% gdzie: Pw – pakiety wysłane, Po – pakiety odebrane).

- Zapewni Zamawiającemu ochronę przed Atakami DDoS, w tym atakami wolumetrycznymi, na usługi uruchomione przez Zamawiającego w publicznej sieci Internet poprzez:

- monitorowanie ruchu sieciowego kierowanego do i z sieci Zamawiającego pod kątem prób ataków DDoS na udostępnione usługi w trybie 24/7/365 z ukierunkowaniem na wykrycie anomalii mogących skutkować wysyceniem łącza i utratą ciągłości procesów biznesowych;

- monitoring odbywający się wyłącznie na urządzeniach Wykonawcy bez przekierowywania ruchu poza teren (granice) Rzeczpospolitej Polskiej. Monitoringiem i obsługą incydentów związanych z atakami musi zajmować się wyspecjalizowana jednostka realizująca funkcję wyłącznie nadzoru pracująca w sposób ciągły (24/7/365);

- linię wsparcia, która będzie pełnić funkcję monitoringu i operacyjnej ochrony przed atakami oraz prowadzić ciągły dyżur;

- ochronę przed wolumetrycznymi atakami DDoS;

- ochronę co najmniej przed następującymi typami ataków: TCP SYN flood, UDP flood HTTP GET flood, HTTP POST flood, ICMP flood, IGMP flood, invalid packets, IP fragments, IP NULL, DNS flood, SIP request flood, SSL negotiation;

- platforma/system/scrubbing center realizujące ochronę przed atakami ddos musi obsłużyć ataki o wielkości min 100 gbps

- powiadamianie Zamawiającego (poprzez ustalone kanały komunikacji) w ciągu 15 minut od pojawienia się zagrożeń wskazujących na wystąpienie ataku DDoS;

- przekierowywanie ruchu w przypadku podejrzenia wystąpienia ataku do dedykowanych do tego celu zasobów wewnętrznych Wykonawcy, zlokalizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w ciągu 20 minut od zgłoszenia przez Zamawiającego;

- zastosowanie filtrowania ruchu za pomocą „blacklist” oraz „whitelist” w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od wykrycia incydentu;

- filtrowanie ruchu sieciowego (odrzucanie pakietów pochodzących ze źródeł ataku, zanim właściwy ruch zostanie przekazany do Zamawiającego) przy możliwie jak najmniejszym wpływie na ruch uprawniony oraz przekierowywanie odfiltrowanego ruchu do Zamawiającego;

- dostęp dla Zamawiającego do panelu administracyjnego usługi DDoS za pośrednictwem którego będzie dostęp do historii i szczegółów dotyczących alarmów, uruchomionych mitygacji oraz monitoringu bieżącego ruchu

- przygotowanie dla Zamawiającego raportu po zakończeniu oczyszczania ruchu po zaistniałym ataku DDoS.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- Posiadać centrum obsługi klienta i centrum zarządzania siecią z całodobowym monitoringiem świadczonej usługi. Obsługa klienta musi być w języku polskim.

- Posiadać całodobowy, dedykowany numer telefoniczny do zgłaszania awarii w języku polskim.

- Posiadać bezpośrednie styki z operatorami międzynarodowymi o łącznej przepustowości 30 Gb/s oraz bezpośrednie styki z operatorami krajowymi o przepustowości 100Gb/s łącznie.

- Posiadać symetryczne połączenie do węzła wymiany ruchu internetowego PLIX lub TPIX o przepustowości, co najmniej 40Gb/s.

- Posiadać symetryczne połączenie do międzynarodowego punktu węzła wymiany ruchu internetowego DEC-IX lub AMS-IX o przepustowości co najmniej 20Gb/s.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do usługi VPN w celu połączenia sieci korporacyjnych, dwóch ww. lokalizacji zgodne z poniżej podanymi wymaganiami:

- Łącze VPN musi polegać na usłudze transmisji danych typu punkt – punkt pracującej na warstwie Ethernetowej bez szyfrowania pozwalającej na połączenie dwóch lokalizacji Zamawiającego przy pl. Trzech Krzyży 3/5 (w oparciu o istniejące przyłącze sieciowe o przepustowości 1000 Mbps) oraz w CIRF przy ul. Samorządowej 1 w Radomiu i umożliwiać odseparowaną logicznie od innych usług telekomunikacyjnych transmisję danych pomiędzy lokalizacjami. Transmisja danych szyfrowana będzie na urządzeniach Ministerstwa.

- Wykonawca zagwarantuje usługę typu SLA, w tym:

- obowiązek ciągłego monitorowania łączy. Do zarządzania siecią i urządzeniami nie wolno korzystać z gwarantowanej przepływności łączy;

- ciągłe monitorowanie parametrów SLA oraz obciążenia wszystkich łączy;

- możliwość generowania co najmniej miesięcznych i rocznych raportów z parametrów SLA, w postaci tekstowej oraz graficznej;

- usunięcia awarii usług łącza w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego lub wykrycia przez Wykonawcę;

- dostępność służb technicznych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

- Warunki zgłaszania awarii:

- Zamawiający zobowiązuje się do zgłoszenia Wykonawcy awarii, usterek, wad lub innych nieprawidłowości w świadczeniu usługi dostępu do sieci Internet lub dostępu do usługi VPN, zwanego dalej „zgłoszeniem”, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy całodobowego dostępu do urządzeń w celu przeprowadzenia napraw i konserwacji (po uprzednim uzgodnieniu terminu wykonania tych czynności). Naprawy i konserwacje będą wykonywane przez osoby uprzednio zgłoszone przez Wykonawcę w obecności osoby reprezentującej Zamawiającego.

- Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę całodobowo przez 7 dni w tygodniu, telefonicznie pod numerem …, mailem pod adres …

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia awarii w czasie do 2 godzin.

- Wykonawca potwierdzi przystąpienie do usunięcia awarii poprzez wysłanie mail’a do Zamawiającego na adres …………....

- W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych, Wykonawca może, po wcześniejszej pisemnej zgodzie Zamawiającego, zawiesić usługę dostępu do sieci Internet. Okresowe zawieszenie usługi może odbyć się wyłącznie w godzinach 23.00-5.30.