Spis zawartości

Część opisowa

- Podstawa opracowania

- Przedmiot i zakres opracowania

- Rozwiązania szczegółowe

- Ochrona przeciwpożarowa

- Ustalenia Ogólne

Część rysunkowa

- P2	- Rzut – układ funkcjonalny

- P3	- Rzut sufitu

- P4 	- Rozrys mebli

- P5 	- Rozrys mebli

- P6	- Zestawienie mebli

Część opisowa

# Podstawa Opracowania

- Zlecenie projektu sali konferencyjnej – znak: 3018-7-262.15.2021 z dnia 23.11.2021r., 3018.7.262.30.2023 z dnia 09.10.2023r.

- Inwentaryzacja architektoniczna pomieszczenia,

- Wizje lokalne na terenie budynku,

- Projekty koncepcyjne uzgodnione z Inwestorem – e-maile do inwestora w dniach 26.11.2021r. – 04.12.2021 r., 09.10.2023r.

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest szczegółowy projekt wykonawczy remontu            i dostosowania pomieszczenia i wyposażenia wnętrza sali konferencyjnej w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56A.

Projekt należy każdorazowo rozpatrywać jako kompleksową, wielobranżową całość, łącznie z projektami  branży elektrycznej.

- Rozwiązania szczegółowe – sala konferencyjna na II piętrze budynku

- wyniesienie mebli oraz sprzętu informatycznego oraz zabezpieczenie ich,

- demontaż żaluzji,

- demontaż opraw oświetleniowych i utylizacja,

- rozebranie części posadzki parkietowej, przeprowadzenie okablowania elektrycznego, kabla HDMI i kabli sieci komputerowej do puszek podłogowych,

- ponowne ułożenie parkietu, cyklinowanie i malowanie lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym całości oraz listew - cokołów,

- obniżenie kratek wentylacyjnych – 4 szt. o 15 cm - do poziomu 15 cm poniżej poziomu projektowanego częściowego obniżenia sufitu podwieszonego przy ścianach, - wymiana kratek wentylacyjnych na nowe (stal nierdzewna),

- zabudowa meblowa dla tablicy rozdzielczej i urządzeń towarzyszących: mikser dla nagłośnienia, szafa krosowa dla sieci informatycznej w narożniku pomieszczenia przy oknach,

- dostawa i montaż nagłośnienia - głośniki w tylnej części sali – w narożnikach,

- montaż lamelowych paneli okładzinowych, ściennych – np. „Linerio – L-Line” – kolor Natural Firmy Vox lub porównywalne,

- demontaż osłon grzejnikowych  pod oknami,

- obniżona cześć sufitu wykończona płytami g-k w celu umieszczenia wpuszczonego  ekranu oraz rolet zaciemniających okna pozostała część sufitu wykończyć gładzią gipsową, wyszlifować i pomalować farbą białą,

- wyprowadzić w suficie zasilanie  dla ekranu projekcyjnego wbudowanego w sufit podwieszony, zasilanie elektryczne,  sieć informatyczną i kabel HDMI dla rzutnika montowanego pod sufitem. Kabel HDMI wprowadzić do pierwszej puszki podłogowej (bliżej prelegenta), zasilanie elektryczne dla rolet sterowanych automatycznie, oraz okablowanie dla włącznika naściennego dla sterowania ekranem i zasilanie oraz sieć dla urządzenia do telekonferencji,

- zamontować w podłodze trzy puszki podłogowe np. Hager VQ12057011 lub porównywalne, obudowa ze stali nierdzewnej, każda z trzema gniazdami elektrycznymi i trzema wejściami informatycznymi, w pierwszej puszce gniazdo HDMI projektora,

- zainstalować sufitowy uchwyt dla projektora z regulacją długości ( długość dobrać                    w zależności od głębokości mocowania),

- montaż nowych opraw oświetleniowych zgodnie z projektem elektrycznym,

- malowanie wszystkich ścian i sufitu na kolor biały NCS S 500-N -  przed malowaniem ścian należy wykonać gładź gipsową (wyszpachlować, wyszlifować i zagruntować), malowanie pomieszczenia należy wykonać farbami odpornymi na brud, o odporności na szorowanie min. klasy 2,

- montaż godła,

- wymiana gniazd zasilania ogólnego oraz włączników oświetlenia w formie kwadratu – np. Berker Q3 lub porównywalne – w formie kwadratu, w kolorze białym,

- projektor dostarczony przez Inwestora – ACER P5530

- dostawa i montaż ekranu sterowanego automatycznie  - proporcje obrazu 4 : 3 – 300 cali, sterowany pilotem oraz przyciskiem naściennym

- dostawa i montaż rolet zaciemniających  - 2 szt - np. rolety wewnętrzne firmy Black Out, SG 4955,  sterowane pilotem i naściennie, o szerokości 240 cm i długości dostosowanej  - ok. 200 cm (wymiar sprawdzić z natury) lub porównywalne,

- dostawa i montaż systemu klimatyzacji – dwie jednostki wewnętrzne na ścianach (wg rysunku) o mocach chłodu po 2,5kW każda , zasilanie elektryczne 1,5 / 2,0 kW – 230 V.

# Warunki ochrony przeciwpożarowej

Zakres opracowania nie zmienia zastanych warunków ochrony przeciwpożarowej przedmiotowych budynków.

# Ustalenia ogólne

## Atestacja materiałów i urządzeń

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji zamierzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. Materiały eksponowane do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny.

Wszystkie urządzenia obok wymaganych atestów, posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania ze względu na bezpieczeństwo obsługi, wymagane na podstawie obowiązujących przepisów.

## Warunki aranżacji wnętrz

Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zmiany muszą być wykonane zgodnie z polskimi przepisami i uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

Stałe elementy wyposażenia wnętrz muszą być wykonane z atestowanych materiałów niepalnych lub trudno zapalnych.

## 5.3	Obowiązki Wykonawcy

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz wg obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca obowiązany jest sukcesywnie przedstawiać Inspektorowi Nadzoru rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami i ewentualnie obliczeniami, próbki materiałów, informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, posiadających odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.

Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Głównego Projektanta.

Opracował:

mgr inż. arch. Stanisław Górski

Nowy Sącz, grudzień 2021r./2023r.