- REJESTR

- zdarzeń o znamionach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w IV kwartale 2002 r.

| Lp. | Data | Miejscowość | Opis zdarzenia | # Działania podjęte przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 125. | 01.10.2002 | Mazuchówka gm. Wydminy; pow. giżycki; woj. warmińsko-mazurskie | Wyciek kwasu siarkowego 20% z rozszczelnionych, akumulatorów w czasie wypadku drogowego ciągnika siodłowego. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wypadku drogowego ciągnika siodłowego VOLVO z naczepą, przewożącego akumulatory; - na drogę i pobocze rozsypało się około 180 sztuk akumulatorów samochodowych, z czego 30 sztuk uległo rozszczelnieniu; - do gruntu, na powierzchnię około 24 m2 wyciekł kwas siarkowy akumulatorowy, o stężeniu około 20% (nr ONZ/ADR 2796, kl. 8 - materiały żrące); - ilość wyciekłego kwasu określono na około 40 dm3 ; - sprawca zdarzenia: właściciel pojazdu Aktiaselts Hansa, Tallin-Estonia; - akcje ratowniczą przeprowadziła KP PSPoż. i JRG PSPoż. z Giżycka oraz OSP z Wydmin, pod nadzorem WIOŚ. Po zabezpieczeniu terenu akumulatory zebrano i zabezpieczono. Teren zneutralizowano wodą i wapnem. | Zanieczyszczenie zlikwidowano |
| 126. | 02.10.2002 | Nieporęt gm. Nieporęt pow. legionowski; woj. mazowieckie. | Wyciek oleju opałowego w wyniku nawiertu rurociągu przesyłowego należącego do PERN „Przyjaźń” w Płocku. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - dokonano nawiertu rurociągu przesyłowego oleju opałowego: na trasie Mościska- Emilianów, w odległości około 25 km od Mościsk; - właściciel rurociągu: PERN „PRZYJAŹŃ” w Płocku; - bezpośredni sprawca nawiertu został ujęty przez Komendę Policji w Nieporęcie; - akcję ratowniczą przeprowadziły JRG PSPoż. z Legionowa i służby ratownicze PERN „PRZYJAŻŃ” z Płocka pod nadzorem WIOŚ, przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy Nieporęt i Starostwa Powiatowego w Legionowie. W ramach działań ratowniczych spompowano około 5 dm3 zanieczyszczonego oleju opałowego, wybrano około 300 kg zanieczyszczonego gruntu pod rurociągiem i przekazano do utylizacji. Prowadzone jest postępowanie przeciwko ujętemu sprawcy zdarzenia. Wydane w dniu 3 października 2002 zarządzenia pokontrolne zrealizowano. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127. | 06.10.2002 | Sieniawka gm. Bogatynia pow. zgorzelecki woj. dolnośląskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi porzuconymi przez nieustalonego sprawcę odpadami. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - przy drodze relacji Bogatynia-Sieniawka, znaleziono 8 beczek zawierających podchloryn wapnia (wapno chlorowane) nr.ONZ/ADR 1748 (kl.5.1- materiał utleniający); - stwierdzono rozszczelnienie 6 –ciu beczek, z których zawartość została rozsypana na skarpie przy drodze i na przyległym terenie leśnym. Z rozsypanej substancji ulatniał się charakterystyczny zapach chloru; - sprawca zdarzenia nie został ustalony; - ilość rozsypanego podchlorynu wapnia określono na około 1000 kg; - PSPoż w Bogatyni , przy udziale Policji, zabezpieczyła zanieczyszczony teren. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta przy udziale Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia przeprowadziło akcję usuwania zanieczyszczeń. Odpady zebrano do worków i przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 128. | 12.10.2002 | Mierczyce gm.Wądroże Wielkie; pow. jaworski woj. dolnośląsk. | Wyciek oleju opałowego na terenie Domu Pomocy Społecznej, który przedostał się do gruntu i do wód. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Legnicy przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wycieku oleju opałowego EKOTERM PLUS w ilości około 7 Mg do gruntu i do kolektora wód opadowych, a następnie do Potoku Wierzbiak ( dopływ rzeki Kaczawa); - przyczyną wycieku była awaria mechanizmu antyprzepełnieniowego na zbiorniku stalowym o pojemności 1 m3 ; - wyciek spowodował zanieczyszczenie Potoku Wierzbiak i zagrożenie dla rzeki Kaczawa oraz stawów rybnych w pobliżu Mierczyc, które są zasilane wodami Potoku; - akcja usuwania skutków zdarzenia była prowadzona przez JRG KM PSPoż. w Jaworze Postawiono cztery zapory sorpcyjne na Potoku Wierzbiak, zaczopowano wylot kanalizacji opadowej z terenu Domu Pomocy Społecznej do Potoku i odcięto pobór wody z Potoku do stawów rybnych. Olej z zaczopowanego kolektora wód opadowych zczerpano za pomocą mobilnego separatora oleju. Kontrola WIOŚ w dniu 24 października 2002 r. wykazała, że zanieczyszczenia zostały zebrane i zutylizowane w specjalistycznej firmie. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 129. | 12.10.2002 | Małaszewicze gm.Terespol pow.bialski woj. lubelskie | Wykolejenie się cysterny kolejowej zawierającej olej napędowy. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białej Podlaskiej przeprowadziła rozpoznanie, z którego wynikało, że: - na terenie Bazy Nr. 22 należącej do firmy NAFTOBAZY Sp. z o.o. doszło do wykolejenia się cysterny zawierającej olej napędowy. Przyczyną wypadku było niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego; - nie nastąpiło uszkodzenie płaszcza cysterny i nie stwierdzono wycieku oleju napędowego; - akcję usuwania skutków wypadku przeprowadziła Zakładowa Straż Pożarna Bazy nr 22 Olej napędowy z przewróconej cysterny przepompowano do innej cysterny. Przewróconą cysternę postawiono na kołach i odholowano. | Zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130. | 15.10.2002 | Strzegom gm. Strzegom pow. świdnicki woj. dolnośl. | Zanieczyszczenie powietrza amoniakiem wyciekłym z instalacji chłodniczej. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu, przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie masarni należącej do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Likwidacji nastąpiła emisja amoniaku z instalacji chłodniczej wyłączonej z eksploatacji, będącej pod nadzorem syndyka masy upadłościowej; - sprawca zdarzenia: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Likwidacji w Strzegomiu, ul. Wojska Polskiego 69; - JRG PSPoż. ze Strzegomia stwierdziła rozszczelnienie wyłączonej instalacji. Pomiary wykazały, że stężenie amoniaku stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia występowało w odległości do 30 m od rozszczelnionej instalacji. Dokonano uszczelnienia instalacji po uprzednim jej zabezpieczeniu; - Stacja Ratownictwa Chemicznego z Zakładów Chemicznych „ROKITA” S.A. z Brzegu Dolnego usunęła amoniak z instalacji i przekazała do utylizacji. | Zanieczyszczenie ustąpiło. Zagrożenie zlikwidowano |
| 131. | 15.10.2002 | Gdańsk woj. pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi wyciekłymi z rurociągu R-5 należącego do Rafinerii Gdańskiej S.A. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku , przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na rurociągu R-5 w rejonie ulicy Wrzosy należącym do Rafinerii Gdańskiej S.A. stwierdzono nawiert; - w wyniku nawiertu doszło do wycieku oleju napędowego w ilości około 1,5 Mg; - zanieczyszczeniu uległ grunt na powierzchni około 100 m2 ; - zagrożeniu uległy również wody gruntowe; - akcję ratowniczą przeprowadziła Jednostka Ratownictwa Chemicznego Rafinerii Gdańskiej S.A. w Gdańsku. Rurociąg uszczelniono, wybrano skażony grunt i przekazano do utylizacji. | Zanieczysz—czenie usunięto. |
| 132. | 15.10.2002 | Gniezno woj wielkopolskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej skroplony gaz, propan. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wypadku drogowego związanego z przewróceniem się ciągnika siodłowego wraz z cysterną przewożącą skroplony propan ( nr. ONZ/ADR 1978, kl. 2 mat. nieb. - gazy. Jest to substancja skrajnie łatwopalna (oznaczenie F+); - właściciel pojazdu: Spółka Jawna MZ Logistyk Maliński- Ziarkowski, Poznań, ul. Jeżycka 36/1; - nie nastąpiło rozszczelnienie płaszcza cysterny; - akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. przy udziale Policji polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i czasowej ewakuacji mieszkańców pobliskich domów. Zawieszono działalność stacji paliw LPG Gaz, znajdującej się około 100 m od miejsca zdarzenia. Cysternę postawiono na kołach i po sprawdzeniu szczelności przewieziono za pomocą podstawionego ciągnika do właściciela. | Zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133. | 16.10.2002 | Droszków gm.Zabór pow.zielonog. woj. lubuskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - samochód ciężarowy marki Mercedes przewożący dwa pojemniki zawierające po 850 dm3 oleju napędowego przewrócił się na pobocze drogi; - jeden z pojemników uległ uszkodzeniu. Do zagłębienia w gruncie wyciekło około 300 dm3 paliwa; - akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła PSPoż. z Zielonej Góry. Zebrano około 220 dm3 paliwa. Reszta paliwa tj. około 80 dm3 wsiąkła w grunt; - zanieczyszczony grunt sprawca zebrał z miejsca zdarzenia i przekazał do utylizacji uprawnionej firmie. | Zanieczysz-czenie usunięto. |
| 134. | 17.10.2002 | Opole woj. opolskie | Porzucenie przez nieustalonego sprawcę szklanego opakowania zawierającego rtęć. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Opolu, przy ulicy Podmiejskiej , znaleziono słoik szklany zawierający około 5,2 kg rtęci metalicznej; - porzucona rtęć była zabezpieczona przed rozlaniem (metalowa puszka i folia); - akcja ratownicza JRG PSPoż. w Opolu polegała na usunięciu rtęci z terenu wysypiska i przewiezieniu do KM Policji w Opolu. Organy ścigania przeprowadziły postępowanie wyjaśniające w sprawie zdarzenia. Sprawca porzucenia nie został ustalony. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 135. | 17.10.2002 | Dębno Polskie gm. Rawicz pow. rawicki woj. wielkop. | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej alkohol etylowy. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do przewrócenia się ciągnika siodłowego razem z cysterną przewożącą alkohol etylowy o stężeniu 96,4 % skażonego benzoesanem sodu ( nr ONZ/ADR 1170, kl. 3 mat. nieb. – materiału ciekłe zapalne) w ilości około 20,8 m3 ; - nie nastąpiło rozszczelnienie płaszcza cysterny, jednak przez właz wyciekło około 0,5 m3 alkoholu. Uszkodzeniu uległ zbiornik paliwowy ciągnika i wyciek z niego oleju napędowego; - akcja ratownicza została przeprowadzona przez PSPoż. z Rawicza i Leszna. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Zlikwidowano wyciek alkoholu etylowego i paliwa. Alkohol przepompowano do sprawnej cysterny podstawionej przez Kompanię Spirytusową Wratislawa POLMOS Wrocław S.A. i odtransportowano do odbiorcy. | Zanieczyszcze-nie zlikwidowano. |
| 136. | 18.10.2002 | Zawady gm. Zielona Góra pow. zielonogórski woj. lubuskie | Wypadek autocysterny przewożącej roztwór siarczanu żelazowego, związany z jego wyciekiem. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - ciągnik siodłowy wraz z naczepą–cysterną przewożącą preparat o nazwie PIX 123 (wodny roztwór siarczanu żelaza, stabilizowany kwasem siarkowym, stosowany w oczyszczalniach ścieków) w ilości 19,98 Mg przewrócił się do rowu w wyniku wypadku drogowego; - właściciel pojazdu: firma TRANSPORT, Jagoda Damian z Zielonej Góry; - na skutek uszkodzenia zaworów odpowietrzających cysterny, wyciekło z niej około 4 Mg roztworu. Zanieczyszczeniu uległo około 50 m2 gruntu; - akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła PSPoż. z Zielonej Góry, przy uprzednim zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przez Policję. Cysternę postawiono na kołach, a następnie przetransportowano do odbiorcy. | Zanieczyszcze-nie usunięto. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 137. | 24.10.2002 | Warszawa woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie Kanału Żerańskiego i Basenu Portowego ropopochodnymi. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpił zrzut substancji ropopochodnych do Basenu Portowego podczas niekontrolowanego wypływu paliwa na jezdnię, a następnie kanalizacją wód opadowych do basenu; - sprawca zdarzenia: firma FLOYD Sp. z o.o. dzierżawiąca stację paliw od firmy PP-U „FAL-MECH” ; - zanieczyszczeniu uległo około 60 000 m2 Basenu Portowego, oraz 3 km Kanału Żerańskiego w kierunku Zalewu Zegrzyńskiego. Ilość substancji ropopochodnych, które przedostały się do wód oszacowano na około 400 dm3 ; - w akcji usuwania skutków zdarzenia brało udział 10 jednostek ratowniczo-gaśniczych. Zanieczyszczenie usunięto pod nadzorem WIOŚ, z udziałem przedstawicieli Gminy Warszawa-Białołęka oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. WIOŚ przeprowadził kontrolę interwencyjną. Wydano zarządzenia pokontrolne z terminem realizacji do 15 listopada 2002 r. Zarządzenia zostały zrealizowane | Zanieczyszcze-nie zlikwidowano. |
| 138. | 28.10.2002 | Barnówko gm. Dębno pow. myśliborski; woj. zachodnio-pomorskie | Wyciek i pożar gazu ziemnego na rozszczelnionym rurociągu. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie Kopalni Ropy i Gazu Ziemnego doszło do rozszczelnienia podziemnego rurociągu gazu ziemnego, który jest wykorzystywany do podgrzewacza płynów złożowych. Nastąpił pożar wyciekłego gazu, związany z krótkotrwałą emisją dwutlenku węgla do powietrza; - sprawca zdarzenia: Kopalnia Ropy Nafty i Gazu Ziemnego w Barnówku; - akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Dębna i Myśliborza. Zamknięto dopływ gazu, postawiono kurtynę wodną przy podgrzewaczu gazu ziemnego. Pożar ugaszono. Schładzanie instalacji podgrzewania płynów złożowych było prowadzone przez 2 doby. | Pożar ugaszono, zanieczyszcze-nie ustąpiło. |
| 139. | 30.10.2002 | Radom woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi wyciekłymi ze zbiornika samochodu ciężarowego. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie dzierżawionym przez PKN „ORLEN” w Radomiu, ul. Jodłowa 27, nastąpił wyciek oleju napędowego w ilości ok. 300 dm3 ze zbiornika samochodu ciężarowego; - sprawca zdarzenia: właściciel pojazdu – PKN „ORLEN” w Warszawie; - w Radomiu przy ul. Łącznej . Zagrożone zostały, grunt i wody powierzchniowe na obszarze około 1000 m2 ; - akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła JRG PSPoż. nr 2 z Radomia, pod nadzorem WIOŚ. Wykopano rów w którym gromadzą się ropopochodne. Prowadzone jest spompowywanie zanieczyszczeń i gromadzenie ich w beczkach. WIOŚ wykonał badanie gruntu, po usunięciu zanieczyszczenia. Badania wykazały, że zanieczyszczenie zostało usunięte. Przeprowadzono kontrolę interwencyjną u sprawcy zdarzenia. Termin realizacji zarządzeń: 30 .03. 2003 r. | Zarządzenia pokontrolne w trakcie realizacji. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140. | 30.10.2002 | Cięcina gm. Węgierska Górka pow. żywiecki woj. śląskie | Wyciek chloru z butli gazowej związany z zatruciem 5 osób. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku Białej, przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie prywatnej posesji usytuowanej w pobliżu linii kolejowej Katowice-Zwardoń, przy stacji PKP, doszło do wycieku chloru z butli gazowej (nr ONZ/ADR 1017, kl.6.1- materiał silnie trujący); - wyciek chloru nastąpił w wyniku otwierania butli przez właściciela posesji, który nie znał jej zawartości. Wydzielający się z butli chlor spowodował zatrucie u sprawcy zdarzenia oraz u jego 4 –ro osobowej rodziny. Całą rodzinę (5 osób) z objawami zatrucia przewieziono do szpitala; - działania ratownicze JRG PSPoż. z Żywca polegały na: - uszczelnieniu butli z chlorem; - ewakuacji mieszkańców z dwóch sąsiednich posesji; - zabezpieczoną butlę przygotowano do przekazania do opróżnienia z pozostałego chloru; - przy użyciu dmuchaw dużej wydajności prowadzono wentylację terenu w celu obniżenia zawartości chloru; - wykonywano pomiary zawartości chloru przy użyciu rurek Dragera. Na początku akcji ratowniczej pomiary wykazały stężenie 1,5 ppm, po upływie około 0,5 godz. odczyty na urządzeniu wskazywały 0; - zabezpieczoną butlę z chlorem umieszczono na pojeździe JRG i przewieziono do Zakładu Produkcji Wody w Goczałkowicach, który dysponuje instalacją do unieszkodliwiania chloru. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 141. | 05.11.2002 | Przejazdowo gm. Pruszcz Gdański; woj. pomorskie | Wyciek ropopochodnych w wyniku nawiertu rurociągu należącego do PERN w Płocku. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustalony sprawca dokonał nawiertu rurociągu przesyłowego ropy naftowej, co spowodowało jej wyciek do gruntu w ilości około 3 m3 ; - zanieczyszczeniu uległo około 100 m2 powierzchni ziemi w rejonie nawierconego rurociągu, oraz około 50 m rowu melioracyjnego; - właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „ PERN” w Płocku; - akcję ratowniczą przeprowadziły służby ratownicze „PERN” . Rurociąg uszczelniono. Prowadzone są ustalenia dotyczące stopnia i zasięgu zanieczyszczenia gruntu. Sprawca zdarzenia nie dostarczył informacji o wykonaniu zarządzeń pokontrolnych. W dniu 17 grudnia 2002 r WIOŚ wysłał do sprawcy zdarzenia pismo ponaglające o dostarczeniu informacji na temat wykonania zarządzeń. | Do dnia 31.12. 2002 r brak odpowiedzi na pismo monitujące. |
| 142. | 08.11.2002 | Głodowo gm.Lipno pow.lipnowski woj. kujawsko-pomorskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej sprężony gaz propan-butan. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze wojewódzkiej nr 559 autocysterna marki MAN przewożąca około 20 Mg sprężonej mieszaniny gazu propan-butan potrąciła rowerzystę, zjechała do rowu i przewróciła się na bok - potrącony rowerzysta poniósł śmierć na miejscu; - nie nastąpiło rozszczelnienie płaszcza cysterny i nie doszło do wycieku gazu; - akcja ratownicza PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przepompowaniu zawartości cysterny do innej podstawionej cysterny. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 143. | 09.11.2002 | Gdańsk woj. pomorskie | Zanieczyszczenie gruntu benzyną wyciekłą w wyniku nawiertu rurociągu należącego do Rafinerii Gdańskiej S.A. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie gruntu benzyną wyciekłą z rurociągu przesyłowego, przy ul. Kaczeńce, należącego do Rafinerii Gdańskiej S.A.; - sprawca zdarzenia nie został ustalony; - ilość wyciekłego paliwa wynosiła około 11 m3 . Zanieczyszczenie wypłynęło na powierzchnię około 400 m2 nieutwardzonego gruntu; - akcja ratownicza służb Rafinerii Gdańskiej polegała na zabezpieczeniu terenu i uszczelnieniu rurociągu. Spompowano około 10 m3 wyciekłej benzyny i przekazano do utylizacji w Rafinerii Gdańskiej. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 144. | 10.11.2002 | Sochaczew woj.mazowieck. | Zanieczyszczenie rzeki Pisia Gągolina ropopochodnymi wyciekłymi z separatora stacji paliw. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na lustrze wody rzeki Pisia Gągolina stwierdzono obecność ropopochodnych w postaci filmu; - źródłem zanieczyszczenia był separator kanalizacji wód opadowych odprowadzający wody opadowe ze stacji paliw do rzeki; - sprawca zanieczyszczenia: Przedsiębiorstwo „TYMWOD” w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10 (Stacja Paliw); - akcja ratownicza Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie polegała na postawieniu zapór wokół wylotu ścieków opadowych, z którego przedostało się zanieczyszczenie. Zarządzenia pokontrolne wydane w dniu 14 11.2002 r wykonano w całości. Sprawcę zdarzenia ukarano mandatem karnym za brak właściwego nadzoru i eksploatacji separatora. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 145. | 12.11.2002 | Piła woj. wielkopolskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej paliwa, związany ze śmiercią kierowcy. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Pile przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - autocysterna marki Mercedes przewożąca około 19m3 benzyny i 10m3 oleju napędowego stoczyła się ze skarpy i wywróciła się; - sprawca zdarzenia: PKN „ORLEN” –Transport Słupsk –Baza Jastrowie; - nie nastąpiło rozszczelnienie komór cysterny i nie doszło do wycieku paliwa. Kierowca cysterny zginął na miejscu; - zagrożony został przyległy grunt oraz wody rzeki Gwdy oddalonej od miejsca wypadku o około 150 m; - akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRG PSPoż. w Pile z udziałem Policji i sprawcy zdarzenia, pod nadzorem WIOŚ. Miejsce zdarzenia zabezpieczono, uwolniono zwłoki kierowcy, paliwo przetoczono do rezerwowych cystern. Uszkodzoną cysternę postawiono na kołach i odholowano. | Zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146. | 14.11.2002 | Puławy woj. lubelskie | Wybuch i samozapłon wodoru wyciekłego z rozszczelnionego zbiornika rurowego. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do rozerwania rury rurowozu przewożącego wodór i zapalenia wydobywającego się wodoru. Płomień palącego się wodoru osiągał wysokość około 5 m; - zdarzenie miało miejsce na terenie Z.A. „Puławy” S.A. w pobliżu Wydziału Gazów Technicznych; - akcja ratownicza była przeprowadzona przez 5 specjalistycznych samochodów ratowniczych przy udziale 13 ratowników . Zniszczeniu uległ rurowóz do przewozu wodoru. W wyniku zdarzenia nie było poszkodowanych osób. | Pożar ugaszono, zagrożenie zlikwidowano. |
| 147. | 14.11.2002 | Strzelce Opolskie gm. Strzelce Opolskie pow.strzelecki woj.opolskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej 2-me-tylobutan. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - autocysterna przewożąca około 16,7 Mg 2-metylobutanu (nr ONZ/ADR 1265; kl.3 mat. ciekłe zapalne – oznaczenia F+ - skrajnie łatwopalny; N – niebezpieczny dla środowiska) uległa uszkodzeniu przejeżdżając pod wiaduktem kolejowym; - nastąpiło uszkodzenie płaszcza cysterny i wyciek gazu do środowiska. Kierowca pojazdu doznał szoku i został przewieziony do szpitala; - sprawca zdarzenia: firma ENERGOGAZ Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Rejowiecka 174; - akcja ratownicza PSPoż. polegała na wyłączeniu prądu zasilającego linię kolejową oraz przebiegającą w pobliżu linię wysokiego napięcia. Ewakuowano około 200 osób z pobliskich domów mieszkalnych. Zawartość cysterny przepompowano do sprawnej podstawionej cysterny. Prokuratura rejonowa prowadzi śledztwo. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 148. | 18.11.2002 | Leszczków gm.Lipnik pow. opatowski woj. świętokrzyskie | Wypadek drogowy samochodu ciężarowego przewożącego kwas siarkowy. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zsunięcie się z nasypu drogi, samochodu ciężarowego przewożącego około 20 Mg kwasu siarkowego (nr ONZ/ADR 2796; kl.8 mat. żrące); - w wyniku zdarzenia z samochodu wypadły beczki zawierające około 19,14 Mg kwasu siarkowego. Część beczek uległa rozszczelnieniu i do gruntu wyciekło około 300 dm3 kwasu; - akcja ratownicza PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy zagrożenia, wykonaniu obwałowania i neutralizacji rozlewiska. Sprawca zdarzenia pod nadzorem WIOŚ wybrał zanieczyszczoną ziemię, która została przewieziona do unieszkodliwienia w specjalistycznej firmie. | Zanieczyczcze-nie zlikwidowano. |
| 149. | 19.11.2002 | Tokarnia gm.Chęciny pow. kielecki woj. świętokrzyskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej paliwo. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiła kolizja drogowa z udziałem autocysterny przewożącej około 35 m3 oleju napędowego; - autocysterna uległa wywróceniu na pobocze, ale nie doszło do rozszczelnienia żadnej z komór cysterny i nie nastąpił wyciek paliwa; - akcja ratownicza PSPoż. z udziałem Policji, polegała na zabezpieczeniu terenu i postawieniu cysterny na kołach. Ładunek pod nadzorem PSPoż. i Policji przewieziono do stacji paliw „Shell” w Kielcach. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 150. | 20.11.2002 | Suwałki woj. podlaskie | Zanieczyszczenie rzeki Czarna Hańcza na odcinku około 8 km. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Suwałkach przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Czarna Hańcza na odcinku około 8 km, substancjami ropopochodnymi, wyciekłymi z kanalizacji wód opadowych; - sprawca zanieczyszczenia: Browar Północny: Sp. z o.o. w Suwałkach; - źródłem wycieku substancji ropopochodnych był rozszczelniony zbiornik paliwa samochodu ciężarowego. Zanieczyszczenia przedostały się kanalizacji wód opadowych , a następnie do rzeki; - akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. w Suwałkach, Straży Miejskiej i Policji polegała na zastosowaniu zapory przeciwrozlewowej, poniżej wylotu kanalizacji do rzeki. Zanieczyszczenia zebrano. Sprawca zdarzenia przeprowadził oczyszczanie studzienek kanalizacji wód opadowych i parkingu. Badania wód rzeki przez laboratorium WIOŚ wykazały, że zanieczyszczenie zostało usunięte. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 151. | 21.11.2002 | Szczaworyż gm. Busko-Zdrój pow. buski woj. świętokrzyskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi wyciekłym olejem silnikowym. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do zderzenia autocysterny przewożącej około 28 m3 zużytego oleju silnikowego, z samochodem osobowym marki Opel Astra; - autocysterna przewróciła się na bok i wpadła do rowu. Nastąpiło rozszczelnienie jednej z komór i niewielki wyciek oleju na pobocze drogi . Poszkodowane zostały 4 osoby, które przewieziono do szpitala; - akcja ratownicza 10 zastępów PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zebraniu rozlanego oleju silnikowego i przepompowaniu pozostałej ilości substancji do podstawionej przez przewoźnika cysterny. | Zanieczyszcze-nie usunięto. |
| 152. | 26.11.2002 | Gdynia woj. pomorskie | Zanieczyszczenie basenów portowych Stoczni „NAUTA” ropopochodnymi. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie ropopochodnymi dwóch basenów portowych, należących do Stoczni Remontowej „NAUTA” w Gdyni, na powierzchni około 3 000 m2; - akcja ratownicza PSPoż. polegała na postawieniu zapory przeciwrozlewowej na całej długości basenu. Zanieczyszczenie zebrano i przekazano do utylizacji. Nie udało się jednoznacznie ustalić sprawcy zdarzenia, pomimo że pobrano próby z zęz maszynowych czterech jednostek podejrzanych o zanieczyszczenie. | Zanieczyszczenia usunięto. |
| 153. | 01.12.2002 | Tarnów woj. małopolskie | Zanieczyszczenie powietrza chlorem wyciekłym z rozszczelnionej instalacji do załadunku cystern ciekłym chlorem . | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Tarnowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie Centrum Tworzyw Sztucznych w Z.A. „Tarnów” doszło do wycieku chloru (nr ONZ/ADR 1017; kl.2 – gazy; oznaczenia T+ - materiał toksyczny, N - szkodliwy dla środowiska) w wyniku rozszczelnienia instalacji do załadunku cystern kolejowych ciekłym chlorem; - sprawca zdarzenia: Zakłady Azotowe”Tarnów” w Tarnowie; - ilość wyciekłego chloru określono na około 10 dm3 ; - akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRCh Sp.z o.o. i Zakładową Straż Pożarną. Urządzenie uszczelniono. Wyciek zneutralizowano ługiem sodowym. | Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszczenie zneutralizowano. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 154. | 02.12.2002 | Zwierzyń gm. Olszanica pow.leski woj. podkarpackie | Wystąpienie śnięcia ryb w rzece San. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jaśle przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że: - nastąpiło gwałtowne obniżenie poziomu wód w rzece San, związane z wyłączeniem turbozespołów elektrowni wodnej w Zwierzyniu, należącej do Zespołu Elektrowni Wodnych „Solina-Myczkowce” S.A. przed planowanym remontem; - woda w rzece posiadała zabarwienie ciemno-beżowe, zawartość zawiesiny wzrosła; - w korycie rzeki San poniżej elektrowni wodnej stwierdzono bardzo niski stan wody i obecność dużej ilości martwych ryb, głównie pstrąga potokowego, lipienia, strzelby potokowej, piekielnicy, różanki, piskorza, szczupaka, brzany, klenia i uklei na odcinku około 6 km; - wartość śniętych ryb oszacowano na 175 tys. złotych. WIOŚ w Rzeszowie w dniu 24 grudnia 2002 roku wystąpił do Prokuratury Rejonowej w Lesku o wszczęcie postępowania przeciwko Zespołowi Elektrowni Wodnych „Solina–Myczkowce” S.A. jako sprawcy zdarzenia, który spowodował zmniejszenie przepływu wody i śnięcie ryb. | Przywrócono właściwy poziom wody. |
| 155. | 03.12.2002 | Gdańsk woj. pomorskie | Wyciek substancji ropopochodnych z rurociągu produktów finalnych. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził wizję lokalną i kontrolę na miejscu zdarzenia: - wyciek następował z rurociągu produktów finalnych R-4 w wyniku jego nawiertu przez nieznanego sprawcę. Ilość benzyny wyciekłej z rurociągu ustalono na około 40 Mg; - sprawca zdarzenia: Rafineria Gdańska S.A.; - zanieczyszczeniu uległ grunt i rów melioracyjny wypełniony wodą; - akcję ratowniczą przeprowadziła JRG Rafinerii Gdańskiej S.A. Rozszczelnienie rurociągu zlikwidowano za pomocą stalowych opasek założonych na rurociąg. W połowie długości rowu usypano ziemną groblę, a przy wylocie rowu do głównego rowu odpływowego postawiono drewnianą zastawkę. Na polecenie WIOŚ, poniżej drewnianej zastawki ustawiono zaporę sorbentową zapobiegającą przedostawaniu się ropopochodnych do głównego rowu melioracyjnego. Spompowane paliwo przetransportowano do Rafinerii Gdańskiej do utylizacji. Prowadzone jest oczyszczanie rowu melioracyjnego z pozostałych ropopochodnych. Akcja oczyszczania będzie prowadzona w I kwartale 2003r. | Prowadzone jest usuwanie pozostałości ropopochodnych z wód rowów melioracyjnych. |
| 156. | 04.12.2002 | Kręgi gm. Borne Sulinowo pow. szczeciński woj. zachodniopomorskie | Autocysterna przewożąca mieszaninę skroplonego gazu propan- butan uległa wywróceniu. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - autocysterna przewożąca około 18 m3 mieszaniny skroplonego gazu propan-butan zsunęła się ze śliskiej drogi, uderzyła w budynek gospodarczy i wywróciła się na łąkę obok w/w budynku; - sprawca: firma FOLTRANS Spółka z o.o. Transporty międzynarodowe w Sośnicowicach; - nie doszło do rozszczelnienia płaszcza cysterny i wycieku gazu; - akcja ratownicza została przeprowadzona przez sprawcę zdarzenia i PSPoż. Ewakuowano 150 osób, do szkoły w Bornym Sulinowie odległej około 500 m od miejsca zdarzenia, a następnie przepompowano gaz z uszkodzonej cysterny do podstawionej sprawnej cysterny. Uszkodzony pojazd podniesiono i odholowano. Akcja usuwania skutków zdarzenia zakończyła się w dniu 5 grudnia 2002 w godzinach rannych. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 157. | 05.12.2002 | Częstochowa gm. Częstochowa pow.miejski Częstochowski | Zanieczyszczenie rzeki Stradomki olejem opałowym wyciekłym z kanalizacji wód opadowych. | Delegatura Wojwódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Satradunki i rzeki Warty olejem opałowym wyciekłym do kanalizacji wód opadowych, a następnie do rzeki Stradunki; - sprawca zdarzenia: HIZ Sp. z o.o w Czestochowie. Obiekt: Hurtownia Oleju opałowego.; - ilość wyciekłego oleju określono na około 100 kg; - rzeka Stradunka została zanieczyszczona na długości około 1 km, a rzeka Warta również na długości około 1 km ropopochodnymi w postaci filmu olejowego; - akcja usuwania skutków zdarzenia została przeprowadzona przez KM PSPoż. w Częstochowie. Zanieczyszczenia zebrano przy pomocy zapór sorbentowych. | Zanieczyszcze-nie usunięto. |
| 158. | 12.12.2002 | Bagicz gm. Ustronie Morskie pow. kołobrzeski woj. zachodniopom. | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej napędowy. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło osuniecie się autocysterny przewożącej olej napędowy przy skrzyżowaniu dróg Kołobrzeg-Koszalin z drogą do Bagicza; - sprawca zdarzenia: firma „RUBONAFT” Spółka z o.o.Kołobrzeg ul. Wylotowa 78; - nie doszło do rozszczelnienia cysterny i nie nastąpił wyciek paliwa; - akcja usuwania skutków zdarzenia została przeprowadzona przez sprawcę zdarzenia pod nadzorem PSPoż. i Policji. Zawartość wywróconej cysterny przepompowano do podstawionej przez sprawcę zdarzenia cysterny. Wywróconą cysternę postawiono na kołach i odholowano. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 159. | 15.12.2002 | Zalesie gm. Między-zdroje pow. kamieński woj. zachodniopomorskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej chemikalia. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na łuku drogi krajowej A-3 uległ wywróceniu ciągnik z naczepą cysterną przewożącą około 24 Mg środków przeznaczonych do produkcji chemii gospodarczej; - sprawca zdarzenia: firma DAR-EL GOLD DROB Limanowa; - w wyniku rozszczelnienia się przewożonych zbiorników do gruntu wyciekło około 0.9 m 3 środków o nazwach handlowych UNGEROL LES 3-70 i UFANON KDS; - akcja ratownicza PSPoż. trwała 2 dni i polegała na przepompowaniu przewożonych chemikaliów pod nadzorem WIOŚ. Wyciekłe substancje zżelowały pod wpływem niskiej temperatury. Zanieczyszczony grunt wraz z wyciekiem zneutralizowano i wywieziono na składowisko gminne w Wolinie - zdarzenie miało miejsce na obszarze Wolinskiego Parku Narodowego. | Zanieczyszcze-nie usunięto. |
| 160. | 18. 12.2002 | Płock woj. mazowieckie | Emisja produktów rozkładu etylenu w wyniku awarii procesu technologicznego. | Delegatura `Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiła awaria procesu technologicznego na instalacji Polietylen II, w wyniku której doszło do emisji sadzy, metanu i wodoru z rozkładu etylenu; - sprawca zdarzenia: Zakład Produkcyjny Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN” S.A. w Płocku; - w akcji usuwania awarii brała udział głównie Zakładowa Straż Pożarna, pod nadzorem JRG KM PSPoż. i WIOŚ. | Zanieczyszcze-nie ustąpiło. Awarię usunięto. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 161. | 25.12.2002 | Ciechanów pow. miejski ciechanowski woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych melasą | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ciechanowie przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do pęknięcia zbiornika, w którym znajdowało się 3.656 Mg melasy pochodzącej z Cukrowni GLINOJECK S.A.i zalanie melasą około 5000 m2 powierzchni utwardzonej, na terenie Cukrowni i zanieczyszczenie terenu przy ulicy Augustiańskiej na powierzchni około 100m2 ; - sprawca zdarzenia: Cukrownia GLINOJECK S.A. w Ciechanowie; - zanieczyszczenie poprzez czerpnie wody powierzchniowej i kolektor kanalizacji deszczowej przedostało się do rzeki Ładynia (lewy dopływ rzeki Wkra); - w ramach akcji ratowniczej postawiono zaporę na ujęciu powierzchniowym wody, zaczopowano wylot kanalizacji wód opadowych. Zanieczyszczenie zebrano w wykopie specjalnie wykonanym w tym celu. Melasa została zgromadzona w zbiorniku-osadniku radialnym zakładowej oczyszczalni ścieków. Do dnia 31 grudnia 2002 zebrano 1500 Mg odpadu. Ukończenie akcji usuwania zanieczyszczenia ustalono na 10 stycznia 2003 r. | Akcja usuwania zanieczyszczenia zostanie zakończona w I kwartale 2003 r. |
| 162. | 27.12.2002 | Barszczówka gm.Turośń Kościelna woj. podlaskie. | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej opałowy. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - autocysterna o poj. 18 m3 przewożąca około 14 m3 oleju opałowego wywróciła się do rowu w wyniku poślizgu na drodze; - na skutek rozszczelnienia płaszcza cysterny, do gruntu przedostało się około 10 dm3 oleju opałowego; - sprawca zdarzenia: PHU Łupińscy s.j. 18-100 Płonka Stara; - akcja ratownicza JRG PSPoż. przy udziale Policji polegała na zabezpieczeniu terenu i usunięciu zanieczyszczenia, oraz przepompowaniu paliwa do cysterny podstawionej przez sprawcę zdarzenia, pod nadzorem WIOŚ. | Zanieczyszcze-nie usunięto. |
| 163. | 28.12. 2002 | Gdańsk woj. pomorskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi wyciekłymi w wyniku rozszczelnienia autocysterny. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wypadku drogowego autocysterny ze zbiornikami, przewożącej benzynę bezołowiową, pochodzącą z kradzieży z rurociągu należącego do Rafinerii Gdańskiej S.A, ; - wypadek spowodował uszkodzenie zbiornika zawierającego 7 Mg benzyny i wyciek paliwa; - paliwo wyciekło na drogę, a następnie na zamarzniętą powierzchnię Martwej Wisły; zanieczyszczając ją ropopochodnymi na odcinku około 50 m wody i lodu i na szerokości około 10 m; - akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła JRCh Rafinerii Gdańskiej S.A. przy udziale PSPoż. z Gdańska. Wyciekłą benzynę odpompowano z powierzchni gruntu i lodu do wozu asenizacyjnego. Odpompowaną benzynę i sorbent z paliwem przewieziono do Rafinerii Gdańskiej S.A. w celu utylizacji; - paliwo w ilości około 6 Mg , pozostałe w drugim zbiorniku zostało przepompowane do podstawionej cysterny; - wg oceny specjalistów na lodzie i w wodach Martwej Wisły pozostało około 1 Mg benzyny. W I kwartale 2003 roku zostanie przeprowadzona kontrola sprawdzająca w związku z zanieczyszczeniem. | Zanieczyszcze-nie nie zostało usunięte w całości. W przypadku braku uzyskania pozytywnych wyników badań, akcja usuwania zanieczyszczenia będzie prowadzona w I kwartale 2003 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 164. | 30.12.2002 | Kuniów gm. Kluczbork pow. kluczborski woj. opolskie | Zanieczyszczenie gruntu ropopochodnymi w wyniku wypadku drogowego. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze krajowej, relacji Opole –Kluczbork, około 500 m od miejscowości Kuniów, uległa wypadkowi cysterna przewożąca benzynę 98; - sprawca zdarzenia: firma „Sasoil” Sp. z o.o. w Warszawie; - w wyniku wypadku nastąpiło wgniecenie i pęknięcie płaszcza cysterny w rejonie pierwszej komory cysterny; - cysterna przewoziła łącznie około 18 m3 paliwa. Ilość rozlanego paliwa szacuje się na około 500 dm3 ; - zanieczyszczeniu uległ rów przydrożny na długości około 15 m; - akcja ratownicza PSPoż. polegała na zebraniu wyciekłego paliwa w ilości około 200 dm3 i przepompowaniu paliwa z uszkodzonej cysterny do podstawionej sprawnej cysterny; - w czasie wypadku śmierć poniósł kierowca autocysterny. Zarządzenia pokontrolne zostaną zrealizowane w I kwartale 2003 r. | Zanieczyszcze- nie usunięto. |