3002-7.262.12.2023                                                                                         Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej dostawie i montażu drzwi akustycznych w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łomży

Montaż i demontaż drzwi.

- Drzwi posiadające Atest i Certyfikat dopuszczający do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej.

- Drzwi drewniane w fornirze naturalnym jesion , kolor Popiel wzór S 109 z intarsją Inox , ościeżnice regulowane Select ze sklejki drewnianej z opaską 6 cm , w kilku przypadkach ościeżnice stałe drewniane z kompletem opasek i  kompletem ćwierćwałka

3. Łączna liczba drzwi z ościeżnicami 23sztuki + 1 tunel drzwiowy tj.:

- drzwi wewnętrzne pełne akustyczne z ościeżnicami – 14 szt. – do pokoi prokuratorskich i biurowych,

- drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne pełne akustyczne z ościeżnicami – 1 sztuka (137,5x2275cm)

- wymiary około: 80x203 cm, 90x203cm,

- zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach uszczelka w ościeżnicy

- izolacja dźwięku na poziomie min. 37dB,

- wykończone fornirem naturalnym (kolor forniru do uzgodnienia po wyborze)

- 4 klasa mechaniczna

- kolor z palety kolorów standardowych (do uzgodnienia po wyborze oferty),

- szyldy i klamki w kolorze (do uzgodnienia po wyborze oferty)

- zamek na wkładkę patentową

- próg opadający

- ościeżnica regulowana (zakres 18-20cm, 10-12cm, 20-22cm, 16-18cm)

- drzwi wewnętrzne pełne z ościeżnicami – 3 szt. – do pomieszczeń socjalnych

- wymiary: 80x203 cm, 90x 203cm

- zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach uszczelka w ościeżnicy

- wykończone fornirem naturalnym (kolor forniru do uzgodnienia po wyborze)

- wykonane z drewna,

- kolor z palety kolorów standardowych (do uzgodnienia po wyborze oferty),

- szyldy i klamki w kolorze (do uzgodnienia po wyborze oferty)

- zamek na wkładkę patentową

- izolacja dźwięku na poziomie min. 34dB

- ościeżnice regulowana ((zakres 18-20cm, 14-16cm,)

- drzwi wewnętrzne pełne z ościeżnicami – 2 szt. – łazienkowe

- wymiary: 70x203 cm, 80x203cm

- zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach uszczelka w ościeżnicy

- wykończone fornirem naturalnym

- wykonane z drewna lub płyty wiórowej

- kolor z palety kolorów standardowych (do uzgodnienia po wyborze oferty),

- szyldy i klamki w kolorze (do uzgodnienia po wyborze oferty)

- zamek na wkładkę patentową

- podcięcie wentylacyjne

- ościeżnica regulowana (zakres 14-16cm, 18-20cm)

- tunel drzwiowy  1-sztuka

- wykończony fornirem naturalnym

- kolor z palety kolorów standardowych (do uzgodnienia po wyborze oferty),

- tunel regulowany w zakresie 32x34xcm

- drzwi wewnętrzne pełne z ościeżnicami stałymi – 3 szt. – do pomieszczeń socjalnych

- wymiary: 80x203 cm, 90x203cm, 80x187,5cm

- zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach uszczelka w ościeżnicy

- wykończone fornirem naturalnym (kolor forniru do uzgodnienia po wyborze)

- wykonane z drewna,

- kolor z palety kolorów standardowych (do uzgodnienia po wyborze oferty),

- szyldy i klamki w kolorze (do uzgodnienia po wyborze oferty)

- zamek na wkładkę patentową

- izolacja dźwięku na poziomie min. 34dB

- ościeżnice drewniane opaska + ćwierćwałek

4. Zakres zamówienia:

- demontaż wkładek zamkowych

- demontaż starych skrzydeł drzwiowych i ościeżnic,

- montaż nowych ościeżnic,

- montaż nowych drzwi z regulacją

- montaż i dopasowanie zamków,

- montaż klamek.

- utylizacja starych drzwi i ościeżnic

- uzupełnienie ubytków powstałych podczas demontażu i montażu ościeżnic  (szpachlowanie, akrylowanie, malowanie w kolorze ścian)