- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Canon imageRUNNER ADVANCE C7580I - urządzenie poligraficzne do cyfrowego druku w kolorze składające się z:

- modułu głównego,

- podajnika oryginałów,

- finiszera

- DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA:

- Metoda drukowania – druk kolorowy przy użyciu wiązki laserowej

- Rozdzielczość maks. drukowania - 2400 × 2400 dpi

- Druk dwustronny - standardowy, automatyczny

- Rozdzielczość skanowania – od 100 do  600 dpi

- Szybkość drukowania i kopiowania (cz.-b./kol.):

- A4 - 80/70 str./min,

- A3 - 40/35 str./min

- Szybkość skanowania:

- jednostronne (A4, 600 dpi): (CZ.-B./KOL.) 120/70 obr./min

- dwustronne (A4, 600 dpi): (CZ.-B./KOL.) 120/70 obr./min

- Gramatura obsługiwanego papieru -  Kaseta do 52-220g/m2; Taca uniwersalna:  52–300 g/m²

- Pojemność odbiornika wydrukowanych dokumentów – 3500 arkuszy 80 g/m2

- Wydajność zszywania broszur – 16 arkuszy (100 stron  80 g/m2  )

- Wydajność zszywania narożnego  A4 – 65 arkuszy

- Jednoprzebiegowy podajnik oryginałów – 300 arkuszy 80 g/m2

- Pojemność kaset na papier – min. 3000 arkuszy A4 80 g/m2

- Pamięć RAM – min. 4 GB

- Dysk twardy – min. 250 GB

- Panel sterowania – kolorowy ekran dotykowy w języku polskim

- Instrukcja obsługi – w języku polskim

- OBOWIĄZKI  WYNAJMUJĄCEGO

- Wynajmujący zobowiązany jest do:

- Dostawy, transportu do i od Najemcy, wniesienia do wskazanego pomieszczenia, instalacji, konfiguracji, podłączenia do sieci, szkolenia i rozruchu  urządzenia;

- Zapewnienia niezawodnej, niezakłóconej i nieprzerwanej  pracy urządzenia oraz stałej i wysokiej jakości kopii/wydruków;

- Zapewnienia pełnego serwisu i wszystkich niezbędnych do prawidłowego działania  urządzenia materiałów eksploatacyjnych, w tym m. in. tonerów i zszywek (z wyłączeniem papieru, którego zapewnienie leży po stronie Najemcy); dostarczone materiały eksploatacyjne winny spełniać wymagania jakościowe producenta urządzeń oraz zapewnić uzyskanie parametrów kopii / wydruków zgodnych ze specyfikacją producenta;

- Podjęcia naprawy urządzenia po zgłoszeniu awarii – do godz. 12.00 w dniu bieżącym, a po godz. 12.00 w następnym dniu roboczym;

- Naprawy urządzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, a po upływie tego terminu dostarczenia urządzenia zastępczego na swój koszt;

- Odbierania na bieżąco i utylizowanie na własny koszt zużytych i uszkodzonych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz opakowań po dostarczonych częściach zamiennych, materiałach eksploatacyjnych i zszywkach.

- WARUNKI NAJMU

- Ilość miesięcy najmu – 24;

- Najmowane urządzenie musi być:

  - fabrycznie nowe i sprawne technicznie lub

  - używane ale nie starsze niż 24 mc i o przebiegu łącznym nie większym niż 400 000 wydruków, sprawne technicznie i nie noszące znacznych śladów użytkowania.

- SPOSÓB PŁATNOŚCI:

- Miesięczny czynsz za najem urządzenia, oraz

- Opłata rozliczana miesięcznie zależna od  liczby wykonanych w danym miesiącu kopii/wydruków A4 kolorowych i czarno-białych przy zakładanej szacunkowej ilości wydruków w skali 24 miesięcy:

- kopie kolorowe - 500 000 szt.

- kopie czarno-białe - 90 000 szt.