EKSPERTYZA

STANU TECHNICZNEGO   BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ     W KAMIENIU POMORSKIM  PRZY  UL. MONIUSZKI 1.

1.		CEL I ZAKRES EKSPERTYZY.

Niniejsza ekspertyza stanu technicznego  została opracowana na potrzeby inwestycji polegającej na remoncie elewacji, dachu   i   części pomieszczeń,   z wykuciem otworów w ścianach konstrukcyjnych na parterze budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim przy  ul. Moniuszki 1.

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

-  umowa z inwestorem

-  dokumentacja archiwalna przebudowy budynku opracowana przez firmę „Konstrukcja”

s.c. w grudniu 1998roku.

-  inwentaryzacja  wykonana we wrześniu  2018r

-  wizja lokalna

3.        OPIS  BUDYNKU.

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojący narożny na planie 2 prostokątów zestawionych w kształt litery L ,  2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, przekryty dachem czterospadowym  Frontowe ściany budynku przylegają  równolegle do ulic Moniuszki i Kościuszki.

Dojazd i dojście do budynku - z ul. Moniuszki oraz od strony podwórza.

Na zamkniętym utwardzonym podwórzu zlokalizowano  śmietnik oraz garaż .

Dach kopertowy  4-spadowy kryty papą. Technologia wznoszenia budynku tradycyjna. Ściany murowane o zróżnicowanej grubości na poszczególnych kondygnacjach.  Układ konstrukcyjny ścian podłużny  2 – i 3 – traktowy. Komunikacja zapewniona przez pojedynczą klatkę schodową  usytuowaną przy ścianie szczytowej  budynku.

Na podstawie dokumentacji archiwalnej posiadanej przez Inwestora  można stwierdzić, że  nad kondygnacjami nadziemnymi   występują stropy typu WPS na belkach stalowych, natomiast nad piwnicą stropy odcinkowe ceramiczne na belkach stalowych. Nadproża stalowe w większości z dwuteowników, ceglane, schody monolityczne, żelbetowe,  fundamenty w postaci poszerzenia muru piwnicznego.

Elewacja frontowe budynku (wzajemnie) prostopadłe o symetrycznym  układzie okien i dwuskrzydłowych drzwiach  wejściowych . Elewacja podwórzowa symetryczna. Tynk na elewacji frontowej i od strony podwórza zniszczony , wymagający odświeżenia. Klinkierowy cokół budynku wymaga oczyszczenia,  uzupełnienia spoin i zaimpregnowania.

Budynek użytkowany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem – budynek użyteczności publicznej. W ostatnich latach w budynku wymieniono okna,  drzwi zewnętrzne i wykonano malowanie pomieszczeń.

4.  OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW BUDYNKU.

4.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Ściany piwnic

- Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej. Grubość ścian zróżnicowana - 64-25cm. Ściany piwnic (przyziemia) wzniesione  ponad teren na wysokość ok. 0,8 -1,00m. Elewacja frontowa w części piwnicznej: stan techniczny  – zadowalający: drobne  braki  fragmentów okładziny klinkierowej.

- Elewacja od strony podwórza w części piwnicznej:  stan techniczny – średni: liczne ubytki i uszkodzenia opaski przy budynku. Ściany piwnic na styku z częścią niepodpiwniczoną zawilgocone. Niekorzystny wpływ na ścianę piwniczną ma  brak izolacji przeciwwodnych części zagłębionych w gruncie.

Ściany kondygnacji nadziemnych

-  Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej. Grubość ścian zróżnicowana: 46i25cm  Budynek   posiada docieplenie zewnętrzne na elewacji frontowej jak i podwórzowej.

- Okładzina tynkowa elewacji frontowej w dobrym  stanie technicznym. Zachowana warstwa tynku silnie przybrudzona i miejscami spękana.

-  Elewacja od strony podwórza  w podobnym stanie technicznym jak elewacja frontowa. Na podstawie oględzin ścian zewnętrznych elewacyjnych można stwierdzić, że ich stan jest zadowalający. Konieczne jest  wklejenie siatki, położenie nowego  tynku i odtworzenie detali elewacyjnych oraz ubytków w gzymsach,  założenie nowych  obróbek blacharskich i pomalowanie elewacji..

4.2. Stropy

Strop nad piwnicą

-   Nad piwnicą stropy odcinkowe ceramiczne na belkach stalowych. Wysokość brutto kondygnacji piwnicznej to   m.

Strop nad kondygnacjami nadziemnymi

- Układ konstrukcyjny poprzeczny 2 – i 3 – traktowy. Nad parterem w większości stropy belkowe WPS w rozstawie 1.0 - 1.5m oparte na ścianach zewnętrznych elewacyjnych oraz wewnętrznych podciągach stalowych. Wysokości kondygnacji brutto wynoszą: 3,90m i 3,60m. Wybrane nadproża i podciągi wykonano jako stalowe z profili walcowanych dwuteowych.

4.3.  Więźba dachowa.

  - Dach kopertowy  4-spadowy. Wysokość pomieszczenia poddasza max 3,0m., Ściany klatki schodowej wyprowadzone do płaszczyzny pulpitu dachu. Konstrukcja więźby płatwiowo – kleszczowa z zastrzałami i mieczami. Pokrycie  dachówka bitumiczna na pełnym deskowaniu. Doświetlenie poddasza oknami połaciowymi..

4.4. Klatka schodowa

- Schody monolityczne  dwubiegowe ze spocznikami międzypiętrowymi szer.1,40m, spocznik piętrowy szer. 1,5m. Ściany obudowy klatki murowane gr. 38cm i 25cm. Szerokość  klatki 2,75m i długości 5,77 m w świetle ścian.

4.5.  Stolarka okienna, drzwiowa.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna  nowoczesna – wymieniona. Do wymiany stolarka drzwiowa wewnętrzna.

5.  PROPONOWANY ZAKRES PRAC DO WYKONANIA.

Elewacja frontowa i  podwórzowa budynku  zostanie poddana remontowi. Wymienione zostaną rury spustowe i obróbki blacharskie oraz przeprowadzony remont dachu w zakresie: wymiany pokrycia z częściową wymianą  deskowania..

Zakres prac budowlano – konstrukcyjnych, określony na podstawie przeprowadzonych oględzin budynku i analizy stanu istniejącego:

- zawilgocone ściany piwniczne poddać osuszeniu i zabezpieczeniu przed kapilarnym podciąganiem wody (przepony poziome i izolacje pionowe) oraz odpryskom wody opadowej ( wykonanie nowej opaski betonowej wokół budynku)

- należy wymienić  obróbki blacharskie i elementy odwodnienia liniowego budynku w elewacji frontowej jak i tylnej

- wykonać remont dachu , elewacji, schodów zewnętrznych

- wykonać remont części  pomieszczeń i klatki schodowej

- wykonać nowe otwory w ścianach konstrukcyjnych dwóch  pomieszczeń na parterze

- do prac remontowych, odtworzeniowych i dociepleniowych stosować materiały i technologie renomowanych producentów, stosując się do zaleceń i wskazań dostawcy systemu.

- Inwestycja ma celu zabezpieczenie elewacji budynku przed dalszą degradacją i przedłużenie  okresu ich bezpiecznego użytkowania, a także przywrócenie walorów estetycznych.

6. ZALECENIA WARUNKUJĄCE BEZPIECZNĄ REALIZACJĘ INWESTYCJI.

- podczas prac remontowych zachować ostrożność z uwagi użytkowanie budynku.

- wygrodzić i zadaszyć teren, chroniąc osoby postronne przed skutkiem upadku materiałów i narzędzi

- prace budowlane  poprzedzić opracowaniem projektu budowlanego.

7. OPINIA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI I WARUNKÓW WYKONANIA INWESTYCJI.

Budynek Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim   poddano ocenie technicznej pod kątem możliwości wykonania  remontu dachu, elewacji budynku i remontu części pomieszczeń. Konstrukcja murowa ścian zewnętrznych budynku wykazuje adekwatne do czasu eksploatacji zużycie. Przed pracami elewacyjnymi należy wykonać remont dachu (wymiana pokrycia). Ściany piwniczne zabezpieczyć przed zawilgoceniem. Elementy wykończenia elewacji  jak rury spustowe, obróbki gzymsów wymienić na nowe.

Opisana powyżej inwestycja  przeprowadzona zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt.6 - 7 nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i użytkowania  budynku.

8.  UWAGI KOŃCOWE.

-	Projektowane prace budowlane  -  nie będą negatywnie wpływać na całość konstrukcji budynku, szczególnie w aspekcie zwiększenia obciążeń  na fundamenty  i naprężeń w gruncie.

-	Nie można wykluczyć istnienia wad i usterek ukrytych, a także rozwiązań konstrukcyjnych innych od wykazanych, których ustalenie nie było możliwe na etapie sporządzania niniejszej opinii. W przypadku ich ujawnienia na etapie realizacji, należy powiadomić Autora o takim fakcie.

-	Wszelkie prace remontowe przeprowadzić na podstawie projektu budowlanego, po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.

-	Niniejsza opinia jest wiążąca do dnia rozpoczęcia inwestycji, nie dłużej jednak niż do końca  2019r.

Opracowała:

mgr inż. Monika Grabowska