## PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

| Numer ewidencyjny zdarzenia: | 1229/17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zdarzenia: | WYPADEK |  |  |  |
| Data zdarzenia: | 21 czerwca 2017 r. |  |  |  |
| Miejsce zdarzenia: | Lotnisko Kętrzyn-Wilamowo [EPKE] |  |  |  |
| Rodzaj, typ statku powietrznego: | Samolot ultralekki 3Xtrim 450 – Ultra 23 |  |  |  |
| Użytkownik / Operator SP: | Invest Mazury sp. z o.o. ul.Olsztyńska 15A, 11-500 Giżycko |  |  |  |
| Dowódca SP: | Pilot samolotowy z licencją PPL(A) i Świadectwem Kwalifikacji UACP |  |  |  |
| Liczba ofiar / rodzaj obrażeń: | Śmiertelne | Poważne | Lekkie | Bez obrażeń |
|  | - | - | - | 2 |
| Nadzorujący badanie: | Tomasz Makowski |  |  |  |
| Podmiot badający: | Użytkownik |  |  |  |
| Skład zespołu badawczego: | NIE POWOŁYWANO |  |  |  |
| Forma dokumentu zawierającego wyniki: | RAPORT KOŃCOWY |  |  |  |
| Zalecenia: | NIE MA |  |  |  |
| Adresat zaleceń: | NIE MA |  |  |  |
| Data zakończenia badania: | 08.08.2017 r. |  |  |  |

Przebieg i okoliczności zdarzenia (na podstawie raportu Użytkownika):

Dnia 21 czerwca 2017 r. uczeń-pilot (mężczyzna lat 62, nalot całkowity 39,21 godz.) z pilotem-instruktorem (mężczyzna lat 71, całkowity nalot ogólny 7389,17 godz, w tym jako dowódca 6946,17 godz.) wykonywał lot szkolny wg programu do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji UACP (zad.II ćw.3 – lot nawigacyjny z lądowaniem na obcym lotnisku-lądowisku). Lądowanie na pasie „25” lotniska EPKE o godz. 10:05 LMT odbywało się prawidłowo do chwili załamania toru lotu nad progiem pasa, przed fazą wytrzymania – lewe skrzydło zostało nagle uniesione do góry, co spowodowało przechylenie samolotu w prawo z jednoczesnym odchyleniem w lewo od kierunku lotu wzdłuż osi pasa. Instruktor natychmiast chwycił drążek sterowy, który tuż przedtem uczeń przełożył w skrajne lewe położenie dla przywrócenia lotkami poziomego położenia samolotu. Drążek był w tym położeniu przytrzymywany przez ucznia tak mocno, że wskutek oddziaływania instruktora doszło do złamania plastikowej rękojeści drążka. Przechylony na prawo samolot energicznie przyziemił ok.20 m za progiem pasa na prawe podwozie główne odbijając się od nawierzchni, a jego prawe skrzydło dotknęło końcówką nawierzchni lotniska. W trakcie uginania prawego podwozia dał się słyszeć trzask. Samolot wskutek odbicia prawego podwozia głównego i skrajnego wychylenia lotek przechylił się w lewo, zahaczył końcówką lewego skrzydła o ziemię i zaczął skręcać w lewo, nie reagując na ruchy drążka i pedałów. Następnie, po przebyciu ok.15 m, samolot powtórnie opadł na prawą uszkodzoną goleń, przechylając się na prawo, i zaczął przemieszczać się bokiem, ryjąc złamaną golenią bruzdę w nawierzchni lotniska; prawa goleń została przy tym podwinięta pod kadłub. Doszło również do złamania w lewą stronę goleni podwozia przedniego, uszkodzenia dolnych osłon silnika i układu wydechowego, zniszczenia śmigła oraz uszkodzenia (odkształcenia) łoża silnika i zniszczenia oszklenia prawych drzwi wskutek jego wypchnięcia przez instruktora, dociśniętego do nich siłą bezwładności. Iskrowniki i wyłącznik główny instalacji elektrycznej zostały wyłączone jeszcze przed zatrzymaniem się samolotu, a po jego zatrzymaniu zamknięty został główny zawór paliwowy. Załoga opuściła samolot o własnych siłach i bez jakichkolwiek obrażeń.

| PIERWSZY ŚLAD PRZYZIEMIENIA |  |
| --- | --- |
| 1, 2 – Miejsce zdarzenia i ślady samolotu [wszystkie ilustracje w niniejszym raporcie: Użytkownik samolotu]. |  |

Badanie zdarzenia, zakwalifikowanego początkowo jako incydent, wykonane zostało przez Użytkownika samolotu. W trakcie badania stwierdzona została konieczność przekwalifikowania zdarzenia na wypadek. Analiza przebiegu i okoliczności zdarzenia doprowadziła do wniosku o decydującym wpływie na jego zaistnienie odrywającego się wiru („bąbla”) powietrza wstępującego w wyniku tworzenia się komina termicznego, który silnie poderwał lewe skrzydło lądującego samolotu, powodując w efekcie gwałtowną reakcję ucznia-pilota i twarde przyziemienie na prawe podwozie główne, co doprowadziło do przekroczenia wytrzymałości goleni i jej złamania.

3 – Ogólny widok samolotu na miejscu wypadku. Widoczne uszkodzenia.

4 – Zniszczone oszklenie prawych drzwi.

| 5, 6 – Przełom prawej goleni podwozia głównego. |  |
| --- | --- |

| 7, 8 – Uszkodzenia końcówek skrzydeł. |  |
| --- | --- |

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

- Asymetryczny wlot w końcowej fazie podejścia w odrywający się wir („bąbel”) powietrza wstępującego w wyniku tworzenia się komina termicznego, który silnie poderwał lewe skrzydło lądującego samolotu, powodując w efekcie gwałtowną reakcję ucznia-pilota i twarde przyziemienie na prawe podwozie główne.

- Błąd pilotażu, polegający na spóźnionej i zbyt dynamicznej reakcji ucznia-pilota na gwałtowny przechył samolotu w prawo przez przełożenie drążka sterowego w skrajne lewe położenie i przytrzymanie go.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia:

Silna turbulencja na podejściu do lądowania.

Działania profilaktyczne podjęte przez Użytkownika:

- Omówienie zdarzenia i jego okoliczności ze wszystkimi pilotami wykonującymi loty z lotniska EPKE.

- Przypomnienie pilotom i uczniom-pilotom wykonującym loty w Ośrodku Szkolenia Invest Mazury zasad dokonywania analizy komunikatu meteorologicznego w połączeniu z obserwacja stanu pogody w trakcie całego dnia lotnego.

Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi i komentarze:

Podczas wykonywania lotów samolotem 3Xtrim w razie występowania zachmurzenia cumulus przy przewidywanej dużej turbulencji stosować prędkość podejścia co najmniej 120 km/h i prędkość załamania nie mniejszą, niż 105 km/h (tj. prędkości wyższe od podanych w Instrukcji Użytkowania w Locie tego samolotu).

Zalecenie Komisji dotyczące bezpieczeństwa:

Nie ma.

Koniec

|  | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Nadzorujący badanie: | Tomasz Makowski |  |